PROCEDIMIENTO OPERACIONAL

SIGO CODELCO

____________________________________________________________

PRO.003.URM

PREPARACION RUEDA DE MOLDEO

| Codigo | PRO.003.URM |
| --- | --- |
| Version | 03 - Revision General |
| Fecha | 18/03/2026 |
| Unidad | Refino y Moldeo - Gerencia Fundicion, Division Codelco Chuquicamata |
| Clasificacion | Actividad Critica del Proceso Productivo |

| Rol | Nombre | Cargo |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por | Mauricio Pulgar P. | Ingeniero de Operaciones |
| Aprobado por | Roderick Cerda S. | Superintendente Operaciones Fundicion |
| V B | Bettsy Acosta M. | Ejecutivo de Negocio GSSO |

________________________________________________________________________________

## Tabla de Contenidos

[Propósito y Aplicación](#1-propósito-y-aplicación)

[Responsabilidades](#2-responsabilidades)

[Equipos y Materiales](#3-equipos-y-materiales)

[Descripción de las Actividades](#4-descripción-de-las-actividades)

4.1 Ingreso al Área y Preparativos

4.2 Soplado, Revisión y Nivelación de Moldes

4.3 Calafateo de Moldes

4.4 Cambio de Cucharas

4.5 Retiro de Acreciones y Reparación de Taza y Canal

4.6 Reparación de Puntilla

4.7 Cambio y Nivelación de Moldes

4.8 Limpieza de Estanques de Enfriamiento

[Referencias](#5-referencias)

[Anexos](#6-anexos)

________________________________________________________________________________

## 1. Propósito y Aplicación

### Propósito

El propósito de este documento es asegurar que la actividad de Preparación de Rueda de Moldeo se ejecute bajo condiciones de riesgo controlado, protegiendo la vida y salud de los trabajadores. Se deben identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer los métodos de control correspondientes.

El objetivo principal es asegurar la adecuada solidificación y conformación del cobre anódico (pureza 99,6–99,7%) proveniente de los hornos, transformándolo en ánodos sólidos de alta calidad, optimizando la eficiencia del ciclo de giro, garantizando la continuidad operacional y manteniendo un control riguroso de la temperatura y geometría de los moldes.

### Alcance

Este procedimiento aplica a los siguientes cargos de la Superintendencia Operaciones de la Gerencia Fundición:

Jefe de Turno Refino y Moldeo (JTORM)

Operador Hornos Anódicos y Rueda de Moldeo (OHARM)

Operador Manejo y Recuperación de Cobre (OMRC)

Operador Refinación y Moldeo (ORM)

Operador Fundición

Operadores PF (todo tipo)

Jefe General de Turno (JGT)

### Procedimientos que Reemplaza

Este documento consolida y reemplaza:

| Código | Procedimiento Anterior |
| --- | --- |
| PRO.004.URM | Tara de romana |
| PRO.010.URM | Retiro de acreciones, limpieza y reparación de taza y canal de recuperación de cobre |
| PRO.013.URM | Reparación de puntilla |
| PRO.014.URM | Calafateo de moldeo |
| PRO.031.URM | Limpieza de estanques de enfriamiento |
| PRO.035.URM | Cambio de cucharas |
| PRO.038.URM | Cambio de molde y nivelación en rueda de moldeo |

________________________________________________________________________________

## 2. Responsabilidades

### Matriz de Responsabilidades (RACI)

| Actividad | Sup. Operaciones | Jefe Unidad R&M | JGT | JTORM | OHARM | OMRC | ORM/Fund./PF | Enganchadores | Ejec. GSSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Establecer plan de difusión |  | R |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar plan de difusión |  | R |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantener registros originales |  | R |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantener copias de registros |  | R | R | R |  |  |  |  |  |
| Aplicar procedimiento |  | V | R | R | R | R | R | R | V |
| Actualizar/reformular |  | R | P | P | P | P | P |  |  |
| Revisión–Validación | P | P |  |  |  |  |  |  | P |
| Aprobación | P | P |  |  |  |  |  |  | P |
| Realización de ART |  |  |  | V | R |  |  |  |  |

R = Responsable · P = Participa · V = Verifica

### Responsabilidades Específicas del Personal Operativo

OHARM / OMRC / ORM / Operador Base deberán:

Auto cuidado permanente durante toda la ejecución de tareas.

Porte y uso obligatorio de EPP básicos, adicionales y específicos según este procedimiento.

Cumplir normas y procedimientos vigentes de la División Codelco Chuquicamata.

Al inicio de cada jornada, realizar obligatoriamente:

Análisis del Riesgo de la Tarea (ART) en terreno.

Inspección visual previa mediante check list digital (código QR) que cubra:

Zona de moldeo: Horno de refino, canaleta, cuchara intermedia, cucharas de colada, moldes.

Zona de enfriamiento: Moldes y rociadores de agua industrial (sistema de válvulas).

Zona de alzamiento de ánodos: Despegue de ánodos, alzamiento por orejas, estanque de enfriamiento.

Verificación de sistemas de protección contra incendios (extintores portátiles, sistemas automáticos de detección y extinción, certificación vigente).

Informar toda desviación de manera inmediata al JTORM. Queda prohibida la puesta en marcha hasta la gestión y cierre de la desviación.

Detener la actividad si las condiciones cambian o existe riesgo no considerado (aplicar Tarjeta Verde).

Mantener el área de trabajo limpia y ordenada al término de cada turno.

Utilizar comunicación radial en forma efectiva y operativa.

Trabajar con iluminación adecuada que permita correcta visibilidad.

### Prohibiciones y Faltas Graves

Las siguientes acciones constituyen falta grave y están estrictamente prohibidas:

| N° | Prohibición |
| --- | --- |
| 1 | Ingresar al circuito de equipos en operación sin EPP completo |
| 2 | Ingresar al circuito de operación de equipos y manejo de materiales/líquidos calientes sin autorización |
| 3 | Ingresar al área sin autorización y registro del Jefe de Turno |
| 4 | Trabajar bajo influencia de alcohol, drogas u otro estupefaciente |
| 5 | Ingresar a áreas delimitadas sin permiso del encargado |
| 6 | Desviarse de los procedimientos o instrucciones de su jefatura |
| 7 | Transitar o exponerse bajo carga suspendida o perímetro de descarga |
| 8 | Transitar o exponerse bajo carga adherida o susceptible a desprendimiento |
| 9 | Fumar en zonas industriales no autorizadas |
| 10 | Intervenir equipos sin bloqueo de energía (eléctrica, mecánica, térmica, potencial) y sin confirmación de energía cero |
| 11 | Exponerse a línea de fuego o intervenir equipos en movimiento sin bloqueo |
| 12 | Forzar protecciones y/o sistemas de seguridad |
| 13 | Transitar por sectores no habilitados ni autorizados |
| 14 | Ingresar a áreas adyacentes a tronaduras (zonas terremoteadas) |
| 15 | Usar elementos distractores (celular, audífonos, etc.) durante intervención de equipos y manejo de líquidos calientes |
| 16 | No bloquear rueda de moldeo en horarios de cambio de turno u horario de colación |
| 17 | Alterar, manipular, adulterar o violar los sistemas de aislamiento y bloqueo |
| 18 | Utilizar las manos para manipular carga suspendida (usar siempre bastones) |

### Aptitudes Físicas y Psicológicas

Personal con capacidades disminuidas debe informar de inmediato a su jefatura directa y aplicar Tarjeta Verde (SIGO-I-001).

Personal bajo tratamiento médico con sustancias que alteren condiciones psicomotoras debe informar antes de comenzar la actividad. Solo podrá reintegrarse con certificado médico.

Queda prohibido ejecutar labores bajo la presencia de alcohol o droga (Anexo 6 del Reglamento Interno).

________________________________________________________________________________

## 3. Equipos y Materiales

### Equipos Principales

| N° | Equipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grúa puente P&H | Izaje de cucharas, moldes, acreciones y bandejas |
| 2 | Pluma de servicio (con control remoto cuando esté operativo) | Traslado de cucharas, acreciones, pesa patrón |
| 3 | Equipo radial de comunicación (base y portátil) | Coordinación operacional permanente |
| 4 | Linterna | Iluminación en zonas con visibilidad reducida |

### Herramientas

| N° | Herramienta | Uso específico |
| --- | --- | --- |
| 1 | Barretas | Retiro manual de acreciones |
| 2 | Carretilla | Transporte de materiales |
| 3 | Bandeja para mezcla | Preparación de mezcla refractaria |
| 4 | Brocha | Aplicación de desmoldante |
| 5 | Paletas para chascas | Colocación/retiro de chascas para nivelación |
| 6 | Cincel de calafate | Calafateo de grietas en moldes |
| 7 | Martillo neumático | Calafateo mecanizado de moldes |
| 8 | Manguera para aire y agua | Soplado de moldes, limpieza |
| 9 | Nivel de nivelación (cucharas) | Nivelación de cucharas de colada |
| 10 | Nivel de nivelación (moldes) | Nivelación de moldes en rueda |
| 11 | Regla para moldes | Verificación de pandeo y acuñamiento |
| 12 | Llave de nivelación | Ajuste de altura de cucharas |
| 13 | Pesa tipo patrón (450 kg) | Calibración de romanas |
| 14 | Balanza Marcy | Medición de densidad de desmoldante |
| 15 | Palas | Limpieza manual de bandejas y estanques |
| 16 | Ganchos | Enganche de cargas |
| 17 | Mazo de bronce y acero | Golpeo para liberación de material |
| 18 | Balde para agua | Enfriamiento de componentes |
| 19 | Cadenas de tres puntas | Enganche de cucharas y acreciones |
| 20 | Cadenas de dos vueltas | Enganche de moldes y bandejas |
| 21 | Bastones para manipulación de carga | Guiado de carga suspendida (OBLIGATORIO en lugar de manos) |
| 22 | Plana para mezcla | Aplicación de mezcla refractaria |
| 23 | Tacho para el blanco | Almacenamiento de desmoldante |

### Insumos

| N° | Insumo | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ladrillo refractario | Reparación de taza, canal y puntilla |
| 2 | Mezcla refractaria | Reparación de taza, canal, moldes y puntilla |
| 3 | Arcilla | Material de calafateo |
| 4 | Desmoldante en polvo (seco) | Aplicación en taza, canal y puntilla post-reparación |
| 5 | Desmoldante húmedo (lechada) | Aplicación sobre moldes post-calafateo |
| 6 | Antiadherente Clean&Surface | Facilitar retiro de acreciones (cuando esté disponible) |
| 7 | Aire instrumentación 90 PSI | Operación de martillo neumático y soplado |
| 8 | Agua industrial | Enfriamiento de cucharas, moldes y estanques |
| 9 | Iluminación portátil | Complemento en zonas de baja visibilidad |

### Señalización y Seguridad

| Elemento | Función |
| --- | --- |
| Vallas de segregación | Delimitar zona de tránsito peatonal |
| Baliza de seguridad | Señalización de operación activa |
| Letreros "No ingresar" | Restricción de acceso |
| Candado de seguridad + tarjeta de bloqueo | Aislación y bloqueo de equipos |
| Señalización de evacuación | Indicar rutas de escape |
| Extintores portátiles (vigentes) | Respuesta ante incendio |

________________________________________________________________________________

## 4. Descripción de las Actividades

NOTA GENERAL: En la Gerencia Fundición se aplica únicamente bloqueo complejo. El bloqueo simple NO se considera ni se utilizará.

### Protocolo Previo: Ingreso a Áreas de Fundición

Antes de cualquier actividad, se debe cumplir:

Solicitar permiso de trabajo al JGT de Fundición (correo electrónico o código QR).

Realizar contacto vía radial al JTORM, identificándose e indicando lugar específico. En caso de falla radial, comunicarse al +56 9 74318265 (JGT Fundición).

Solo se podrá ingresar si el Dueño del Área (JTORM) lo autoriza. Ingreso no autorizado = falta grave.

Transitar según el plan de tránsito del área (publicado y señalizado).

Al retirarse, dar aviso al JTORM.

### Protocolo de Comunicación

Comunicación en actividades con interacción personas/vehículos/equipos: vía radial, frecuencia asignada.

Zonas peatonales segregadas: no requieren comunicación radial, salvo para solicitar autorización de ingreso.

Cumplimiento estricto de señalización.

________________________________________________________________________________

### 4.1 — INGRESO AL ÁREA Y PREPARATIVOS

| ACTIVIDAD (Paso a Paso) | PELIGROS | RIESGOS | CONSECUENCIAS | MEDIDAS DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 El OHARM y/o ORM realiza inspección visual al sector de la rueda de moldeo, verificando: tapas de la rueda, barandas, cadena tres puntas, pluma de servicio y herramientas. | Elementos fuera de estándar; superficies inestables; equipos defectuosos. | Caída a mismo/distinto nivel (RC 22); golpeado por elementos sueltos (RC 13); atrapamiento por partes móviles (RF 09). | Lesiones traumáticas, fracturas, heridas cortantes, contusiones graves. Posible fatalidad por caída a distinto nivel. | - Realizar inspección visual completa antes de iniciar cualquier tarea. - Registrar hallazgos en check list digital QR. - Verificar estado estructural de plataformas, barandas y grating (NEO-38, R-021). - Verificar código de color trimestral de herramientas (NECC 5). |
| 1.2 Si algún elemento del punto 1.1 está fuera de estándar, avisar al JTORM y corregir antes de continuar. | Inicio de actividad con condiciones subestándar no corregidas. | Exposición a múltiples riesgos no controlados; incumplimiento normativo. | Accidentes con lesiones graves o fatales; sanciones regulatorias. | - NO iniciar la actividad hasta corrección. - Aplicar Tarjeta Verde (SIGO-I-001) si la condición no puede ser corregida de inmediato. - Registrar desviación y gestión en sistema. |
| 1.3 El OHARM y/o ORM segrega con vallas la zona de tránsito peatonal (pasillo central), desde los estanques de enfriamiento hasta el acceso principal a la rueda. El personal de la rueda autoriza el tránsito de personal no involucrado. | Tránsito de personas no autorizadas en zona de operación; interferencia con maniobras de izaje. | Interacción persona-equipo (RF 27); aplastamiento por carga suspendida (RC 3); contacto con material fundido (RF 12). | Fatalidad por aplastamiento; quemaduras graves; politraumatismo. | - Instalar vallas de segregación física en toda la extensión del pasillo central. - Solo personal autorizado ingresa a la zona. - Verificar que la segregación esté completa antes de iniciar actividades. - Coordinar tránsito autorizado con comunicación radial. |

________________________________________________________________________________

### 4.2 — SOPLADO, REVISIÓN Y NIVELACIÓN DE MOLDES

| ACTIVIDAD (Paso a Paso) | PELIGROS | RIESGOS | CONSECUENCIAS | MEDIDAS DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Verificar que NO se encuentre personal en el área de hornos y rueda de moldeo. El ORM designado procede a soplar los moldes para retirar material residual, coordinando con OHARM para el giro de la rueda. El ORM debe ocupar visor facial. | Proyección de partículas (polvo, residuos metálicos); exposición a sílice y arsénico; ruido; contacto con superficies calientes. | Exposición a polvo con sílice (RF 20); exposición a arsénico (RF 21); quemaduras por contacto térmico (RF 12); lesiones oculares por proyección. | Silicosis; intoxicación por arsénico; quemaduras de 1°–3° grado; lesiones oculares permanentes; hipoacusia. | - Verificar área despejada antes de iniciar soplado. - EPP obligatorio: visor/careta facial, respirador con filtros mixtos (o Jupiter), protector auditivo, tenida ignífuga Cat. 2. - Coordinación radial permanente OHARM-ORM para giro de rueda. - Cumplir protocolos PREXOR, PLANESI. |
| 2.2 El ORM chequea los moldes en la zona de nivelación usando regla y nivel. La regla se posiciona: lateral (para acuñamiento) y cruzada (para pandeo, máximo 5 mm). | Moldes con deformación excesiva; superficies irregulares. | Falla de contención durante moldeo (RF 12); derrame de metal fundido; ánodos defectuosos. | Derrame de cobre fundido con quemaduras fatales; pérdida de producción; daño a equipos. | - Medir pandeo con regla en ambas orientaciones. - Criterio de rechazo: pandeo > 5 mm. - Registrar mediciones en check list. - Marcar moldes rechazados para retiro inmediato. |
| 2.3 Moldes con pandeo > 5 mm, fisuras pasantes, grietas mayores o cualquier condición anormal: retirar de la rueda para reparación por Molderos. | Uso de moldes defectuosos; falla de contención. | Derrame de metal fundido (RF 12); proyección de material (RC 12); falla estructural (RF 22). | Quemaduras fatales; explosión vapor-metal; destrucción de equipos. | - Retirar todo molde que no cumpla los criterios de aceptación. - No reutilizar moldes con fisuras pasantes bajo ninguna circunstancia. - Derivar a Molderos para reparación o descarte. - Documentar retiro y causa. |

________________________________________________________________________________

### 4.3 — CALAFATEO DE MOLDES

| ACTIVIDAD (Paso a Paso) | PELIGROS | RIESGOS | CONSECUENCIAS | MEDIDAS DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Una vez revisados los moldes, se calafatean sobre la rueda en posición de Pre-Levante. El ORM avisa al OHARM. El OHARM deja los TAKE-OFF en posición de estanque (el ORM NUNCA debe posicionarse bajo los TAKE-OFF). El ORM instala manguera en línea de aire, verificando que no tenga cortes ni daños y que la línea no contenga agua (para proteger el martillo neumático). | Exposición bajo TAKE-OFF; manguera defectuosa; línea de aire con agua; atrapamiento por martillo neumático. | Aplastamiento por TAKE-OFF (RC 3); golpeado por manguera (RF 04); atrapamiento por herramienta neumática (RF 09); proyección de agua/aire a presión. | Fatalidad por aplastamiento; lesiones por presión neumática (90 PSI); amputación; heridas penetrantes. | - PROHIBIDO posicionarse bajo TAKE-OFF en cualquier momento. - OHARM confirma posición de TAKE-OFF en estanque antes de autorizar calafateo. - Inspeccionar manguera: sin cortes, daños ni empalmes. - Purgar línea de aire para eliminar agua. - Verificar acoples seguros antes de conectar martillo. |
| 3.2 Se prueba la línea de aire y el martillo neumático. Si hay desperfecto, avisar al JTORM. Se avisa al OHARM para posicionar rueda con 4 moldes para calafateo. Se prohíbe el calafateo bajo los TAKE-OFF. La rueda siempre deberá estar detenida. El ORM para dar aviso del giro debe estar en la plataforma de la rueda y NO sobre los moldes. | Arranque imprevisto de la rueda; operación con herramienta defectuosa; caída desde molde; exposición a línea de fuego. | Liberación no controlada de energía (RC 4); atrapamiento por partes móviles (RF 09); caída a distinto nivel (RC 2); golpeado por herramienta. | Fatalidad por atrapamiento entre moldes; fracturas por caída; lesiones por herramienta defectuosa. | - Rueda DETENIDA durante todo el calafateo. - ORM se posiciona en plataforma, nunca sobre moldes, para comunicar giro. - Verificar funcionamiento del martillo antes de subir al molde. - Si hay falla, no continuar: informar al JTORM. - Mantener comunicación radial constante OHARM-ORM. |
| 3.3 El ORM sube al molde y realiza calafateo, sellando grietas en zigzag sobre la grieta. NO calafatear directamente sobre la grieta (provoca cavidad mayor = cordón o surco). | Técnica incorrecta de calafateo; vibración del martillo neumático; exposición a polvo; postura forzada. | Sobreesfuerzo (MMC); exposición a sílice (RF 20); daño permanente al molde; trastorno musculoesquelético (TMERTEESS). | Silicosis; lesiones musculoesqueléticas; moldes inutilizados; derrame en moldeo posterior. | - Técnica de calafateo: siempre en zigzag, nunca directo sobre la grieta. - Rotación de personal para reducir exposición a vibración y sobreesfuerzo. - EPP: respirador, protector auditivo, guantes anti-impacto. - Cumplir EST N°4 (Ergonomía), SIGO P-033 (TMERTEESS). |
| 3.4 Durante la tarea, el ORM debe estar atento a la bocina de alerta de la grúa P&H por tránsito de carga suspendida. El OMRC NO podrá pasar con carga hasta que el ORM se retire del sector, resguardándose en lugar seguro. Comunicación radial o señas. | Carga suspendida en tránsito; falta de comunicación; distracción. | Aplastamiento por carga suspendida (RC 3); caída de objetos (RF 13); golpeado por carga. | Fatalidad por aplastamiento; politraumatismo; aplastamiento de extremidades. | - ORM debe detenerse y retirarse al escuchar bocina de grúa. - OMRC NO transita con carga hasta confirmación de despeje. - Comunicación bidireccional (radial o señas). - Nunca posicionarse en línea de fuego de carga suspendida. - ERF-03 Izaje: verificar acreditación del personal, aparejos certificados, segregación. |
| 3.5 Finalizado el calafateo, el ORM sopla los moldes y aplica desmoldante húmedo según estándar "Uso de Desmoldante para ánodos". Controlar que la densidad no supere los valores de estándar para evitar protuberancias en inicio de moldeo. Aplicar desde la zona de aplicación de desmoldante. | Contacto con sustancias químicas; inhalación de vapores; salpicadura. | Contacto con sustancias peligrosas (RF 07); irritación de piel; proyección a ojos. | Dermatitis química; lesiones oculares; protuberancias en ánodos que afectan calidad y seguridad. | - Aplicar desde la zona designada de aplicación de desmoldante. - Verificar densidad con balanza Marcy antes de aplicar. - EPP: lentes herméticos, guantes, respirador. - Consultar estándar "Uso de Desmoldante para ánodos" para valores límite. - HDS disponible en punto de uso. |
| 3.6 La densidad de la lechada de desmoldante se verifica con balanza Marcy según estándar. | Medición incorrecta; desmoldante fuera de rango. | Ánodos con defectos de superficie; dificultad de despegue; riesgo de derrame en moldeo. | Pérdida de producción; ánodos rechazados; riesgo de adherencia que genera sobreesfuerzos en despegue. | - Calibración periódica de balanza Marcy. - Registrar medición. - Si densidad fuera de rango: ajustar antes de continuar. - No aplicar desmoldante sin verificación. |

________________________________________________________________________________

### 4.4 — CAMBIO DE CUCHARAS

NORMA DE SEGURIDAD: Nunca iniciar la actividad si los hornos están en posición de carguío, si la baliza de seguridad está encendida, o si la boca de sangría está abierta (con horno cargado).

| ACTIVIDAD (Paso a Paso) | PELIGROS | RIESGOS | CONSECUENCIAS | MEDIDAS DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 El ORM verifica que las cucharas tengan el remanente de cobre ya solidificado y ganchos en posición. Procede al enfriamiento con agua: primero cuchara intermedia, luego las de colada. Cerciorarse que no haya más emanación de vapor. Verificar que las romanas estén bloqueadas. | Contacto con metal caliente; proyección de vapor; cucharas no solidificadas; romanas no bloqueadas. | Quemaduras por contacto térmico (RF 12); proyección de vapor de agua (explosión); liberación de energía por romana no bloqueada (RC 4). | Quemaduras fatales por explosión agua-metal fundido; quemaduras por vapor; aplastamiento por movimiento no controlado de romana. | - Esperar solidificación completa antes de aplicar agua. - Aplicar agua gradualmente, verificando ausencia de vapor. - NO continuar si hay emanación de vapor. - Verificar bloqueo de romanas ANTES de proceder. - EPP específico: traje aluminizado, careta facial, guantes largos. |
| 4.2 El OHARM u ORM opera la pluma de servicio. El ORM engancha cucharas de colada con cadenas de tres puntas: primero cuchara N°1 (traslado a rueda, ORM saca ganchos), luego cuchara N°2 (posicionar sobre N°1, ORM saca cadena). El ORM enganchador debe resguardarse en lugar seguro durante el traslado. Para intervenir carga suspendida: usar bastones. PROHIBIDO usar las manos. | Carga suspendida; caída de cuchara; atrapamiento entre cucharas; contacto con superficies calientes. | Aplastamiento por carga suspendida (RC 3); caída de objetos (RF 13); quemaduras por contacto (RF 12); atrapamiento. | Fatalidad por aplastamiento; amputación; quemaduras graves; politraumatismo. | - Coordinación total OHARM-ORM por radio. - ORM se resguarda en lugar seguro durante traslado. - Usar SOLO bastones para manipular carga suspendida. - Verificar enganche correcto antes de izar. - Verificar cadenas de tres puntas: estado, certificación, color trimestral. - ERF-03: personal acreditado, aparejos certificados, segregación. |
| 4.3 El ORM llama al OMRC por radio para retiro de cucharas. ORM engancha la carga a grúa P&H y se retira. El OMRC realiza todo el movimiento de izaje. Solo en enganche/desenganche habrá interacción del ORM. Usar bastones, PROHIBIDO manos. | Carga suspendida con grúa P&H; coordinación entre dos equipos de izaje (pluma + grúa); pérdida de control de carga. | Aplastamiento (RC 3); caída de carga (RF 13); colisión entre equipos de izaje; atrapamiento. | Fatalidad; aplastamiento múltiple; destrucción de equipos. | - Comunicación radial obligatoria ORM-OMRC. - ORM se retira a lugar seguro post-enganche. - OMRC controla todo el movimiento de izaje sin intervención de ORM. - Verificar bocina de alerta antes de izar. - Verificar que no haya personal en línea de fuego. - Bastones obligatorios. |
| 4.4 Retiro de cuchara intermedia con pluma de servicio. ORM engancha cadena de tres puntas. ORM se retira (lugar seguro). Traslado a rueda. Retiro posterior con grúa P&H igual que punto 4.3. | Maniobra doble (pluma + grúa); cuchara intermedia de mayor complejidad por ubicación; línea de fuego. | Aplastamiento (RC 3); caída de carga (RF 13); golpeado por oscilación de carga; daño a romanas. | Fatalidad; daño a equipos críticos; interrupción operacional. | - Mismas medidas que punto 4.3. - Si se usa control remoto de pluma: preferir para mejor visualización. - Si no hay control remoto: usar botonera fija con ORM guiando desde lugar seguro. |
| 4.5 Aseo y retiro de acreciones del sector de romanas (previo o posterior al retiro de cucharas). Limpieza manual. Solo acreciones sueltas, de bajo peso, cargables en bote de limpieza. Si son de mayor peso/tamaño: usar pluma de servicio con cadenas de tres puntas. Para iniciar izaje, NO debe haber personal presente ni en línea de fuego. | Acreciones pesadas; esfuerzo manual; caída de objetos; línea de fuego durante izaje. | Sobreesfuerzo (MMC); caída de objetos (RF 13); quemaduras por acreciones calientes (RF 12); golpeado por material. | Lesiones musculoesqueléticas; quemaduras; contusiones; daño a romanas. | - Evaluar peso antes de manipular: si es pesado, usar pluma. - Límite MMC: 25 kg hombres, 20 kg mujeres. - Verificar que acreciones estén frías antes de manipulación manual. - Segregar área durante izaje mecanizado. - Si está operativo, usar control remoto de pluma. |
| 4.6 Retiradas las cucharas, se piden cucharas nuevas al OMRC. El movimiento de izaje lo ejecuta solo el OMRC, sin interacción del ORM en traslado/posicionamiento, y sin personal en línea de fuego. | Carga suspendida de cucharas nuevas; posicionamiento sobre romanas; personal en zona de tránsito. | Aplastamiento (RC 3); caída de cuchara (RF 13); daño a romanas; interacción persona-equipo. | Fatalidad; destrucción de romanas; interrupción de producción. | - OMRC opera de forma autónoma el izaje. - Verificar ausencia total de personal en línea de fuego. - ORM no interactúa hasta que la cuchara esté posicionada en la rueda. |
| 4.7 ORM engancha cuchara de colada con cadena de tres puntas de pluma de servicio para traslado a posición N°2. Maniobra con dos ORM usando bastones. Posicionar sobre romanas. Repetir para posición N°1. PROHIBIDO usar manos. | Posicionamiento fino sobre romanas; coordinación entre dos ORM y operador de pluma; carga suspendida en proximidad. | Aplastamiento de manos/dedos; caída de cuchara (RF 13); daño a romanas; atrapamiento. | Amputación; aplastamiento; daño a equipos de medición. | - Dos ORM obligatorios para posicionamiento. - Usar exclusivamente bastones para guiar carga. - Comunicación constante con operador de pluma. - Si hay control remoto: preferir para mejor visualización. |
| 4.8 Se posiciona la cuchara intermedia con apoyo de dos ORM. El ORM en la parte posterior da indicaciones para el posicionamiento. Usar bastones. PROHIBIDO manos. Usar control remoto si está operativo; si no, botonera fija con ORM guiando desde lugar seguro. | Cuchara intermedia en posición elevada; visibilidad reducida; coordinación compleja. | Aplastamiento (RC 3); golpeado por oscilación; caída de carga; daño a cuna de soporte. | Fatalidad; daño a equipos; interrupción operacional. | - ORM posterior lidera la maniobra de posicionamiento. - Comunicación permanente con operador de pluma. - Verificar que cuna de cuchara intermedia esté fija (pernos completos). - Preferir control remoto para mejor ángulo de visión. |
| 4.9 ORM nivela cucharas de colada con llave de nivelación y nivel. Altura de la punta de cuchara al molde: 36 a 38 cm (cara del molde al bisel del deflector). Para elevar/bajar: parte posterior con llave de nivelación (si hay perno de nivelación) o pernos delanteros. | Postura forzada durante nivelación; herramienta inadecuada; altura fuera de rango. | Sobreesfuerzo; ánodos con defectos por altura incorrecta; derrame por mala alineación. | Trastornos musculoesqueléticos; derrame de cobre fundido; ánodos fuera de especificación. | - Medir con nivel y regla: altura 36–38 cm obligatoria. - Registrar medición. - Si no hay perno de nivelación posterior, usar pernos delanteros. - Rotación del personal en tareas de nivelación prolongadas. |
| 4.10 Si es necesario calibrar la romana: solicitar al OMRC ingreso de pesa tipo patrón (450 kg) al sector. Usar pluma de servicio. ORM engancha/desengancha. Sin personal en línea de fuego durante traslado. Usar bastones para posicionamiento final. Electrónicos calibran levantando/bajando la pesa. Post-calibración, retirar pesa con pluma hacia rueda, y OMRC retira a lugar de disposición. | Pesa patrón pesada (450 kg) suspendida; múltiples izajes; coordinación con personal de electrónicos; línea de fuego. | Aplastamiento por pesa patrón (RC 3); caída de objeto pesado (RF 13); golpeado durante calibración. | Fatalidad; aplastamiento; lesiones graves. | - Segregar área completa durante traslado de pesa patrón. - ORM se retira post-enganche/desenganche. - Electrónicos operan sin personal en zona de izaje. - Usar bastones para posicionamiento. - OMRC controla retiro final sin personal expuesto. |

________________________________________________________________________________

### 4.5 — RETIRO DE ACRECIONES Y REPARACIÓN DE TAZA Y CANAL

NORMA DE SEGURIDAD: NO iniciar la actividad si la baliza está encendida o si la boca de sangría está abierta con horno cargado.

| ACTIVIDAD (Paso a Paso) | PELIGROS | RIESGOS | CONSECUENCIAS | MEDIDAS DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 El OHARM espera el tiempo de enfriamiento de la taza: normalmente 20–30 min por convección. Si la taza tiene óxido, esperar hasta solidificación del cobre: hasta 45 min. Luego, inspección visual y verter agua desde distancia prudente. Tazas nuevas bajo cemento: dejar enfriar en forma NATURAL sin aplicar agua (proteger duración). | Metal fundido residual; emisión de gases tóxicos durante enfriamiento; proyección de material al aplicar agua; reacción agua-metal. | Quemaduras por contacto térmico (RF 12); explosión agua-metal fundido; proyección de material incandescente; exposición a gases (RF 07). | Quemaduras fatales; explosión con proyección; intoxicación por gases; destrucción de taza nueva. | - Respetar tiempos mínimos de enfriamiento: 20–30 min estándar, hasta 45 min si hay óxido. - Tazas nuevas bajo cemento: SOLO enfriamiento natural (convección), NO agua. - Aplicar agua desde distancia prudente, gradualmente. - Inspección visual ANTES de verter agua. - EPP completo: traje aluminizado, careta facial, guantes largos. |
| 5.2 Enfriada la taza y canal, OHARM/ORM opera la pluma de servicio. ORM abre las plataformas abatibles del pasillo de toberas, verificando que no exista tránsito de personal que pueda acceder a ellas. | Plataformas abatibles en movimiento; personal en zona de apertura; caída a distinto nivel. | Caída a distinto nivel (RC 2); golpeado por plataforma abatible; atrapamiento. | Fatalidad por caída; fracturas; contusiones graves. | - Verificar AUSENCIA de personal antes de abrir plataformas abatibles. - Comunicar por radio la apertura. - Señalizar zona abierta. - Verificar mecanismos de seguridad de plataformas. |
| 5.3 ORM da señales al OHARM/ORM para enganchar acreción de la taza con pluma de servicio. Posterior al enganche, ORM se retira a lugar seguro. OHARM verifica correcta sujeción antes de izar. Si al iniciar el izaje hay desplazamiento de la carga: DETENER, posar la carga, y asegurar con cadena de 3 puntas. Restos de acreción se retiran con cadenas, sin personal en el sector. Preferir control remoto de pluma. Si no hay control remoto, usar botonera fija con ORM guiando desde lugar seguro. Si no es posible izaje, retiro manual con barretas, cargando bote (solo acreciones sueltas, bajo peso). | Acreción pesada e inestable; desplazamiento de carga durante izaje; caída de material; esfuerzo manual excesivo. | Caída de carga (RF 13); aplastamiento (RC 3); golpeado por material; sobreesfuerzo (MMC); quemaduras si acreción aún caliente (RF 12). | Fatalidad por caída de acreción; aplastamiento; lesiones musculoesqueléticas; quemaduras. | - Verificar sujeción antes de izar: si se desplaza, DETENER y reasegurar. - ORM se retira completamente antes del izaje. - Preferir control remoto de pluma. - Para retiro manual: solo acreciones sueltas y livianas. - Verificar temperatura antes de manipular. - No exponer personal en línea de fuego. |
| 5.4 ORM coordina retiro de acreción del sector de la rueda con grúa P&H por radio con OMRC. ORM engancha y se retira (resguardos del punto 5.3). OMRC realiza todo el movimiento de izaje hacia botes de limpieza. Solo enganche/desenganche a nivel de piso con ORM. | Coordinación entre pluma y grúa P&H; carga inestable; línea de fuego. | Aplastamiento (RC 3); caída de acreción (RF 13); colisión de equipos de izaje. | Fatalidad; daño a equipos; interrupción operacional. | - Comunicación radial obligatoria ORM-OMRC. - ORM se retira post-enganche. - OMRC controla izaje completo. - Verificar ausencia de personal en línea de fuego. |
| 5.5 Limpieza/retiro de acreciones de la canal y/o plataforma: ORM realiza manualmente con barretas. Traslado con medidas de seguridad del punto 5.3. | Esfuerzo manual; polvo; caída de material; postura forzada. | Sobreesfuerzo (MMC); exposición a sílice (RF 20); golpeado por material; caída a nivel. | Lesiones musculoesqueléticas; silicosis; contusiones. | - Solo acreciones sueltas y livianas. - Límite MMC: 25 kg hombres, 20 kg mujeres. - EPP: respirador, guantes, lentes herméticos. - Depositar en bote de limpieza. |
| 5.6 Despejada la taza y canal, se evalúa para reparación con mezcla refractaria. Si está en mal estado, comunicar al JTORM para que personal refractario evalúe. | Estado estructural deteriorado; reparación insuficiente; material refractario inadecuado. | Falla de contención durante moldeo (RF 12); derrame de metal fundido. | Quemaduras fatales; pérdida de producción; daño a equipos. | - Evaluación visual completa antes de reparar. - Si el daño excede la reparación estándar, NO reparar: escalar a personal refractario especializado. - Documentar estado y decisión. |
| 5.7 Terminada la reparación con mezcla refractaria, aplicar desmoldante seco. Utilizar antiadherente Clean&Surface (si está disponible) para facilitar retiro de acreciones en el siguiente moldeo. | Contacto con sustancias químicas; inhalación de polvo de desmoldante. | Contacto con sustancias peligrosas (RF 07); irritación de piel/ojos; inhalación de partículas. | Dermatitis; irritación ocular; problemas respiratorios. | - EPP: respirador, guantes, lentes herméticos. - HDS disponible en punto de uso. - Verificar correcta adherencia del desmoldante antes de dar por terminado. |
| 5.8 Deben quedar limpias las plataformas (taza y canal, por ambos lados) y botes de limpieza para el siguiente moldeo. Depositar todos los desechos en el bote. | Residuos en zona de trabajo; acumulación de material; obstrucción de tránsito. | Caída a nivel por obstáculos; incendio por material residual (RF 06); contaminación. | Lesiones por caída; incendio; contaminación ambiental. | - Limpieza completa de ambos lados de plataformas. - Verificar botes de limpieza vacíos/disponibles. - Segregar residuos según PRO-022-SIG. - Inspección final antes de entregar área. |

________________________________________________________________________________

### 4.6 — REPARACIÓN DE PUNTILLA

| ACTIVIDAD (Paso a Paso) | PELIGROS | RIESGOS | CONSECUENCIAS | MEDIDAS DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 El OHARM verifica que la cuna que sostiene la cuchara intermedia esté fija (sin pernos sueltos o faltantes). Verifica que la cuchara intermedia esté en su lugar para bajar el abatible de ingreso. Si hay brechas: informar al JTORM para corregir. | Cuna inestable; pernos sueltos; cuchara intermedia mal posicionada; caída de componentes. | Caída de cuchara intermedia (RF 13); aplastamiento (RC 3); falla estructural (RF 22). | Fatalidad por caída de cuchara; aplastamiento; daño a equipos. | - Inspeccionar todos los pernos de la cuna. - Verificar ajuste y torque de pernos. - NO bajar abatible si la cuna no está asegurada. - Si hay pernos faltantes: NO continuar, informar JTORM. |
| 6.2 OHARM revisa condición de la puntilla. Si está en buen estado para reparación con mezcla refractaria: OHARM repara. Si está en malas condiciones: informar al JTORM para cambio o reparación mayor por personal de refractarios. | Puntilla deteriorada más allá de reparación estándar; desvío del flujo de cobre durante moldeo. | Derrame de metal fundido (RF 12); proyección de cobre líquido; falla de dirección del flujo. | Quemaduras fatales por derrame/proyección; pérdida de producción. | - Evaluación visual exhaustiva antes de decidir reparación. - Si hay duda sobre la integridad: escalar a refractarios. - NO usar puntilla en malas condiciones bajo ninguna circunstancia. |
| 6.3 Se repara la puntilla con mezcla refractaria, asegurando que la caída de cobre vaya dirigida al centro de la cuchara intermedia. Una vez seca la mezcla, aplicar desmoldante seco. | Dirección incorrecta del flujo de cobre; mezcla refractaria no curada; contacto con sustancias. | Derrame lateral de cobre fundido (RF 12); proyección; falla de contención. | Quemaduras fatales; pérdida de cobre; daño a equipos circundantes. | - Verificar alineación al centro de la cuchara intermedia durante la reparación. - Esperar secado completo de la mezcla antes de aplicar desmoldante. - Aplicar desmoldante seco uniformemente. - Inspección final de dirección de flujo. |

________________________________________________________________________________

### 4.7 — CAMBIO Y NIVELACIÓN DE MOLDES

| ACTIVIDAD (Paso a Paso) | PELIGROS | RIESGOS | CONSECUENCIAS | MEDIDAS DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Actividad con 3 operadores. ORM designado avisa al OMRC la cantidad de moldes a cambiar para traslado desde zona de reparación. Moldes nuevos/reparados acopiados en sector de estanques de enfriamiento, máximo 5 unidades por pila. | Pilas inestables de moldes; caída de moldes apilados; tránsito en zona de acopio. | Caída de objetos pesados (RF 13); aplastamiento; golpeado por molde. | Fatalidad; aplastamiento de extremidades; politraumatismo. | - Máximo 5 moldes por pila, sin excepciones. - Verificar estabilidad de las pilas. - Segregar zona de acopio. - 3 operadores obligatorios para la actividad completa. |
| 7.2 ORM avisa a consola el giro de la rueda hasta posición del molde a cambiar. ORM acciona la inhibición de la rueda de moldeo. | Giro no controlado de la rueda; falla de inhibición; personal en zona de giro. | Atrapamiento por partes móviles (RF 09); aplastamiento entre moldes; liberación de energía (RC 4). | Fatalidad por atrapamiento; amputación; aplastamiento. | - Comunicar a consola ANTES de girar. - Verificar inhibición efectiva antes de cualquier intervención en la rueda. - Asegurar que no haya personal en zona de giro. - Prueba de arranque fallido para confirmar bloqueo. |
| 7.3 Rueda en posición e inhibida: ORM engancha molde con cadenas de dos vueltas. ORM se retira de la línea de fuego. OMRC toca bocina y procede al traslado fuera del perímetro, verificando accesos cerrados y sin personal. Moldes retirados pueden apilarse en estanques de enfriamiento, máximo 5 por pila. | Carga suspendida (molde pesado); desenganche; oscilación de carga; personal en perímetro. | Aplastamiento (RC 3); caída de molde (RF 13); golpeado por molde en traslado. | Fatalidad; aplastamiento; destrucción de equipos. | - ORM se retira completamente post-enganche. - OMRC toca bocina ANTES de izar. - Verificar accesos cerrados y perímetro despejado. - Apilamiento máximo 5 unidades. - Cadenas de dos vueltas certificadas y en buen estado. |
| 7.4 ORM limpia toda basura/acreción del sector del molde. Revisa estado de pernos y tuercas de nivelación. Si es necesario, cambiarlos. Se recomienda lubricar perno para mejor nivelación. | Residuos calientes; pernos deteriorados; postura forzada en limpieza. | Quemaduras (RF 12); falla de nivelación posterior; sobreesfuerzo (MMC). | Quemaduras; moldes mal nivelados que causan derrames; lesiones musculoesqueléticas. | - Verificar temperatura antes de limpiar. - Reemplazar pernos defectuosos. - Lubricar pernos para facilitar nivelación. - EPP: guantes, respirador. |
| 7.5 ORM solicita reposición del molde. Se engancha con cadenas de dos vueltas, ORM se retira. OMRC realiza izaje sin intervención del ORM, avisa con bocina y traslada molde hasta posicionarlo sobre pernos de nivelación. Recién entonces ORM puede interactuar, usando bastones. PROHIBIDO manos. | Posicionamiento de molde sobre pernos; precisión de maniobra; carga suspendida en zona de trabajo. | Aplastamiento (RC 3); caída de molde (RF 13); atrapamiento de dedos entre molde y pernos. | Fatalidad; amputación; aplastamiento. | - OMRC opera solo hasta posicionamiento. - ORM interactúa solo cuando molde está sobre pernos. - Usar bastones exclusivamente. - Bocina obligatoria antes de izar. - Verificar perímetro despejado. |
| 7.6 ORM nivela el molde: primero el cabezal (nivel + guía de nivelación de rueda), luego sector de orejas (nivel entre orejas), por último cabezal posterior (nivel en superficie interior del molde, sin suciedad ni exceso de desmoldante). Si se necesita ajustar cabezal posterior: usar paleta para poner/quitar chascas. ORM se posiciona a la derecha del molde. Enganchar asa posterior para que OMRC levante máximo 30 cm. ORM verifica cadena sin torcedura, se posiciona en costado lateral derecho (NUNCA frente a las cadenas). Ingresa paleta en forma cruzada, sin exponer extremidades bajo el molde. Moldes sobredimensionados (gruesos): coordinar retiro con OMRC para reparación o descarte. | Cadena torcida; posición frente a cadenas; extremidades bajo molde; molde sobredimensionado; levantamiento parcial (30 cm) con personal debajo. | Atrapamiento de extremidades (RF 09); golpeado por cadena (RF 13); aplastamiento bajo molde; caída de molde desde 30 cm. | Amputación; aplastamiento de manos/brazos; fracturas graves. | - NUNCA posicionarse frente a las cadenas. - NUNCA exponer extremidades bajo el molde. - Posición obligatoria: lateral derecho. - Verificar cadena sin torcedura antes de izar. - Máximo 30 cm de elevación para colocar chascas. - Paleta en forma cruzada. - Moldes gruesos: no nivelar, coordinar retiro inmediato. |
| 7.7 Puestas las chascas, pedir al OMRC bajar el molde. ORM retira cadenas. Si es necesario repetir, volver al paso 7.6. | Molde descendiendo sobre chascas; dedos entre molde y chascas; cadenas atrapadas. | Atrapamiento de dedos/manos; golpeado por molde. | Amputación; fracturas; contusiones. | - Verificar que las chascas estén correctamente posicionadas antes de bajar. - Retirar manos del área antes de descenso. - Retirar cadenas solo con molde completamente posado. |
| 7.8 ORM saca la inhibición de la rueda desde el panel de control de terreno para siguiente cambio. Repetir puntos 7.2 a 7.7 si hay más moldes. | Desinhibición prematura; personal en zona de giro; falta de comunicación. | Arranque imprevisto (RC 4); atrapamiento (RF 09). | Fatalidad por atrapamiento. | - Confirmar que todo el personal esté fuera de la zona de giro antes de desinhibir. - Comunicar a consola y personal por radio. - Solo desinhibir desde el panel de control de terreno. |
| 7.9 Si se requiere cambio de molde durante etapa de moldeo: comunicar al JTORM para factibilidad con dos grúas P&H (una para retiro, otra para reposición). Seguir pasos 7.2 a 7.7. | Operación simultánea de dos grúas; mayor complejidad de coordinación; moldeo en curso. | Colisión entre grúas; aplastamiento doble; interferencia con moldeo activo. | Fatalidad; daño a múltiples equipos; derrame de metal fundido. | - Autorización del JTORM obligatoria. - Plan de izaje específico para operación con dos grúas. - Comunicación dedicada para cada grúa. - Verificar que moldeo esté detenido durante el cambio. - Segregación ampliada del área. |

________________________________________________________________________________

### 4.8 — LIMPIEZA DE ESTANQUES DE ENFRIAMIENTO

Se realiza siempre que sea necesario, después de la preparación de la rueda.

| ACTIVIDAD (Paso a Paso) | PELIGROS | RIESGOS | CONSECUENCIAS | MEDIDAS DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 ORM designados vacían agua de estanques. Piden al OHARM dejar TAKE-OFF en posición molde. Apagar bombas hidráulicas desde sala de control. | Agua residual caliente; resbalones; falla en desactivación de bombas. | Quemaduras por agua caliente; caída por piso mojado; activación imprevista de bombas. | Quemaduras; fracturas por caída; atrapamiento por equipo. | - Verificar temperatura del agua antes de vaciar. - Confirmar TAKE-OFF en posición molde. - Confirmar bombas hidráulicas apagadas desde sala de control. - Verificar bloqueo si se intervienen bombas. |
| 8.2 ORM encargado enciende baliza del sector de estanques de enfriamiento. | Personal no advertido ingresando al sector. | Interacción persona-equipo (RF 27); caída al estanque vacío. | Caída a distinto nivel; golpes; contusiones. | - Baliza ENCENDIDA antes de iniciar cualquier trabajo en estanques. - Verificar visibilidad de la baliza. - Segregar accesos. |
| 8.3 OHARM coordina con OMRC para posicionar bote de limpieza para las bandejas. | Posicionamiento de bote con grúa; personal en zona de maniobra. | Aplastamiento (RC 3); golpeado por bote. | Contusiones; aplastamiento. | - Comunicación radial OHARM-OMRC. - Área despejada durante posicionamiento. |
| 8.4 Para ingresar a los estanques se utiliza la escalera vertical de cada estanque. Una vez dentro, ORM limpia y despeja los ganchos de las bandejas para enganchar con cadenas de dos vueltas. | Caída al interior del estanque; resbalón en superficie húmeda; espacio confinado; caída de objetos sobre operador dentro del estanque. | Caída a distinto nivel (RC 2); caída de objetos (RF 13); espacio confinado (RF 11); resbalones. | Fracturas; traumatismo craneal; ahogamiento si hay agua residual; asfixia en espacio confinado. | - Usar escalera vertical certificada. - Verificar tres puntos de apoyo al subir/bajar. - Verificar ausencia total de agua residual. - EPP: casco, guantes, zapatos antideslizantes. - Verificar ventilación si aplica protocolo de espacio confinado. - Comunicar ingreso al estanque por radio. |
| 8.5 Enganchada la cadena de dos vueltas a ganchos de la bandeja, ORM se retira del interior del estanque y se aleja de la línea de fuego. OMRC procede al retiro de bandejas, verificando accesos cerrados y sin personal expuesto. | Carga suspendida sobre estanque; ORM dentro durante izaje; cadena mal enganchada. | Aplastamiento dentro del estanque (RC 3); caída de bandeja sobre ORM (RF 13); atrapamiento. | Fatalidad; aplastamiento dentro del espacio confinado. | - ORM FUERA del estanque ANTES de iniciar izaje. - Verificar enganche correcto. - OMRC verifica ausencia de personal y accesos cerrados. - Comunicación radial permanente. |
| 8.6 OMRC deposita bandeja en bote de limpieza con sus propios medios (sin ORM). ORM desengancha cadena del lado de la boca del bote, luego se retira. OMRC levanta bandeja del extremo enganchado para que por gravedad se libere el material golpeando contra el bote. Verificar que no haya personal en línea de fuego. Luego OMRC posiciona bandeja en el piso frente al bote. ORM desengancha y limpia restos manualmente con pala. | Proyección de material durante golpeo contra bote; caída de bandeja; esfuerzo manual de limpieza. | Golpeado por material proyectado; caída de bandeja (RF 13); sobreesfuerzo (MMC). | Contusiones; lesiones oculares; lesiones musculoesqueléticas. | - ORM se retira antes de que OMRC levante/golpee bandeja. - EPP: careta facial, guantes, lentes herméticos. - Limpieza manual con pala (no manos). - Verificar ausencia de personal en línea de fuego durante golpeo. |
| 8.7 Terminada la limpieza, ORM engancha bandeja y se retira. OMRC ingresa bandeja al estanque. ORM desengancha. OMRC se retira del sector. Repetir para todas las bandejas. | Repetición del ciclo de izaje; fatiga acumulada; distracción por rutina. | Aplastamiento (RC 3); caída de bandeja (RF 13); error por fatiga. | Fatalidad; lesiones graves; daño a estanque. | - Mismos protocolos para cada bandeja. - Rotar personal si hay fatiga acumulada. - Verificar enganche en cada ciclo. - No omitir pasos por rutina. |

________________________________________________________________________________

## 5. Referencias

### 5.1 Leyes y Decretos Supremos

| Referencia | Descripción |
| --- | --- |
| Ley N° 16.744 | Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales |
| DS N° 132 | Reglamento de Seguridad Minera (Art. 149: superficies de trabajo) |
| DS N° 594 | Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en Lugares de Trabajo |
| Ley 20.949 | Ley del Saco (límite de peso en manejo manual de carga) |

### 5.2 Reglamentos Internos Codelco

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| Reglamento Interno | Seguridad e Higiene Ocupacional (Anexo 6: Alcohol, Drogas y Tabaco) |
| R-008 | Aislación y Bloqueo de Energías Peligrosas (Versión 3, marzo 2025) |
| R-015 | Manejo de Cargas con Equipos de Levante |
| R-016 | Seguridad en Operaciones de Subgerencia Fundición |
| R-018 | Seguridad en Operaciones con Grúas Puente |
| R-021 | Seguridad en Superficies de Trabajo |
| R-025 | Manejo de Sustancias Peligrosas |

### 5.3 Normas Estándares Operacionales (NEO)

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| NEO-03 | Superficies de trabajo: Escalas fijas y portátiles |
| NEO-04 | Uso de Sistemas de Bloqueo en Equipos |
| NEO-09 | Accesorios de Levante |
| NEO-13 | Puentes Grúa – Requisitos de seguridad |
| NEO-16 | Herramientas Portátiles Industriales – Herramientas Manuales |
| NEO-17 | Herramientas Neumáticas o Accionadas por Aire Comprimido |
| NEO-19 | Manipulación, almacenamiento y control de Líquidos Inflamables/Combustibles |
| NEO-20 | Extintores portátiles contra incendios |
| NEO-38 | Plataformas y Pasillos Elevados; Barandas y Aberturas en el Piso |
| NEO-44 | Escaleras Fijas de Acceso Normal |
| NEO-74 | Sistema de Gestión de EPP en División CODELCO Norte |

### 5.4 Normas de Codificación de Colores (NECC)

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| NECC-2 | Colores de Control de Riesgos, Demarcación de Pisos y Muros |
| NECC-5 | Codificación de Colores (inspección trimestral: Amarillo, Rojo, Azul, Verde) |
| NECC-7 | Señales de Seguridad en Lugares de Trabajo |
| NECC-15 | Señalización Vías de Evacuación |
| NECC-17 | Señales de Protección Contra Incendio |

### 5.5 Estándares de Riesgos de Fatalidad (ERF)

| ERF | Riesgo |
| --- | --- |
| RF 01 | Energía eléctrica |
| RF 02 | Altura física |
| RF 03 | Izaje |
| RF 04 | Energía hidráulica y neumática |
| RF 06 | Incendio |
| RF 07 | Sustancias peligrosas |
| RF 09 | Interacción con partes móviles |
| RF 11 | Espacios confinados |
| RF 12 | Metales fundidos |
| RF 13 | Caídas de objetos |
| RF 20 | Sílice |
| RF 21 | Arsénico |
| RF 22 | Falla Estructural |
| RF 25 | Equipos mineros e industriales |
| RF 27 | Interacción de personas, equipos y vehículos |
| RF 30 | Tiro y Arrastre |

### 5.6 Riesgos Críticos (CCQSV)

| CCQSV | Riesgo Crítico |
| --- | --- |
| RC 2 | Caída a distinto nivel |
| RC 3 | Aplastamiento por carga suspendida |
| RC 4 | Liberación descontrolada de energía |
| RC 6 | Pérdida de control variables del fuego |
| RC 7 | Contacto con Sustancias Químicas Peligrosas |
| RC 9 | Atrapamiento con partes móviles |
| RC 12 | Contacto con material fundido |
| RC 13 | Caída de objetos desde distinto nivel |
| RC 20 | Exposición a polvo con contenido de sílice |
| RC 21 | Exposición a arsénico inorgánico |
| RC 22 | Pérdida de control de estructuras |

### 5.7 Estándares de Salud en el Trabajo (EST) y Protocolos

| Referencia | Descripción |
| --- | --- |
| EST N° 4 | Ergonomía |
| EST N° 6 | Fatiga y Somnolencia |
| EST N° 8 | Alcohol y Drogas |
| PREXOR | Vigilancia de pérdida auditiva por exposición a ruido |
| Protocolo MMC | Manejo Manual de Carga (25 kg hombres / 20 kg mujeres) |
| Guía RUV | Radiación ultravioleta de origen solar |
| PLANESI | Exposición a sílice |

### 5.8 Sistemas de Gestión SIGO

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| PRO-022-SIG | Manejo y Disposición de Residuos |
| SIGO-I-001 | Aplicación de Tarjeta Verde |
| SIGO P-033 | Gestión de riesgos TMERTEESS |
| SIGO I-043 | Instructivo General de Ergonomía |
| SIGO I-047 | Buenas Prácticas en Ergonomía |
| Instructivo SIGO ART | Metodología para ART |
| Plan Local de Emergencia | Respuesta ante incidentes – Gerencia Fundición |
| Guía VE 2025 | Verificación Ejecutiva de Riesgos de Fatalidad |

________________________________________________________________________________

## 6. Anexos

### ANEXO A: Elementos de Protección Personal (EPP)

#### EPP Básicos (Obligatorios para todo el personal)

| N° | Elemento |
| --- | --- |
| 1 | Casco de seguridad de fibra |
| 2 | Lentes de seguridad (claros y/o oscuros según entorno) |
| 3 | Zapatos de seguridad |
| 4 | Protector auditivo (desechable y/o tipo fonos) |
| 5 | Chaleco reflectante bicolor (*no requerido si se usa tenida retardante a la llama*) |

#### EPP Adicionales (Según zona de trabajo)

| N° | Elemento |
| --- | --- |
| 1 | Esclavina / capuchón de mezclilla / cubre nuca anti-flama / capuchón aluminizado |
| 2 | Careta facial |
| 3 | EPR: Medio rostro con filtros mixtos (gases y polvos) / Full face / Jupiter (aire asistido) |
| 4 | Tenida ignífuga Categoría 2 (pantalón + chaqueta) |
| 5 | Primera capa interior |
| 6 | Guantes de cuero anti-impacto / Guantes de cuero largos |

#### EPP Específicos (Para actividades con metal fundido / alta temperatura)

| N° | Elemento | Actividades |
| --- | --- | --- |
| 1 | Traje aluminizado (chaqueta, pantalón, pechera, polainas) | Cambio de cucharas, retiro de acreciones, reparación de taza/canal |
| 2 | Guantes aluminizados | Manipulación cerca de metal fundido |
| 3 | Respirador Jupiter (aire asistido) | Zonas con alta concentración de gases/polvos |

NOTA: Los EPP no deben quedar expuestos a riesgos de atrapamiento ni generar condiciones que faciliten enganche o retención durante la ejecución de las tareas.

### ANEXO B: Protocolo de Aislación y Bloqueo (Resumen R-008 v3, marzo 2025)

En Gerencia Fundición se aplica ÚNICAMENTE bloqueo complejo (3 niveles):

Bloqueo Primario: Candado departamental + tarjeta por especialista de bloqueo. Verificación de energía cero. Registro en formulario.

Bloqueo Secundario: Llave del primario en caja departamental. Encargado del activo bloquea la caja. Encargado de la actividad bloquea sobre la caja. Registro cruzado.

Bloqueo Terciario: Llave del secundario en caja de trabajo. Cada trabajador instala su candado personal. Registro en libro de bloqueos terciarios.

Desbloqueo: Se realiza en orden inverso (terciario → secundario → primario → energización → puesta en servicio).

ESTÁ PROHIBIDO ALTERAR, MANIPULAR, ADULTERAR O VIOLAR LOS SISTEMAS DE AISLACIÓN Y BLOQUEO. ESTO SE CONSIDERA FALTA GRAVE.

### ANEXO C: Análisis del Riesgo de la Tarea (ART)

Se realiza al inicio de cada jornada laboral, sin excepción.

Se elabora en terreno, no en oficina.

Incluye inspección visual mediante check list digital (código QR).

Un "NO" en el ART NO es negociable → aplicar Tarjeta Verde.

Identificar existencia de trabajos cruzados y aplicar ART cruzado.

Comunicaciones establecidas antes de iniciar (radial, teléfono).

### ANEXO D: Protocolo de Emergencia

Conocer y tener disponible el Plan Local de Emergencia de la Gerencia Fundición.

Verificar vías de evacuación habilitadas y despejadas.

Verificar extintores vigentes en el área.

Conocer puntos de reunión y sistemas de alarma.

Contacto de emergencia: Jefe General de Turno Fundición (+56 9 74318265).

### ANEXO E: Definiciones Clave

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ART | Análisis de Riesgo de la Tarea — herramienta preventiva para identificar peligros |
| CCQSV | Control Crítico Que Salva Vidas |
| OHARM | Operador Hornos Anódicos y Rueda de Moldeo |
| OMRC | Operador Manejo y Recuperación de Cobre |
| ORM | Operador Refinación y Moldeo |
| JTORM | Jefe de Turno Operaciones Refino y Moldeo |
| JGT | Jefe General de Turno |
| TAKE-OFF | Sistema de alzamiento de ánodos |
| Tarjeta Verde | Mecanismo para detener actividades ante riesgo no controlado (SIGO-I-001) |
| Pandeo | Deformación del molde medida con regla — máximo aceptable: 5 mm |
| Calafateo | Sellado de grietas en moldes con técnica de zigzag |
| Desmoldante | Recubrimiento aplicado a moldes para facilitar despegue de ánodos |
| Balanza Marcy | Instrumento para medir densidad de la lechada de desmoldante |
| Romana | Sistema de pesaje de las cucharas de colada |
| Puntilla | Elemento que dirige el flujo de cobre hacia la cuchara intermedia |
| Acreción | Material residual solidificado adherido a tazas, canales o plataformas |
| Chascas | Piezas de ajuste para nivelación de moldes |

________________________________________________________________________________

## Evaluación Operacional

### Preguntas de Verificación de Conocimiento

¿Cuál es el objetivo principal de la Preparación de Rueda de Moldeo?

a) Aumentar la producción de cobre blíster

b) Asegurar la adecuada solidificación y conformación del cobre anódico ✓

c) Reducir el consumo de energía del horno

d) Optimizar el transporte de ánodos

¿Qué pureza debe tener el cobre anódico producido?

a) 98,5–99,0%

b) 99,0–99,3%

c) 99,6–99,7% ✓

d) 99,9%

Antes de iniciar la preparación, es obligatorio:

a) Encender la baliza

b) Verificar solo el estado de los moldes

c) Realizar el ART y la inspección visual mediante checklist QR ✓

d) Solicitar permiso al área de mantención

¿Qué acción corresponde si se detecta condición subestándar?

a) Continuar con precaución

b) Corregirla al final del turno

c) Informar al Jefe de Turno y no iniciar el equipo ✓

d) Registrar solo si genera retraso

¿Cuál es el pandeo máximo permitido en un molde?

a) 3 mm

b) 5 mm ✓

c) 8 mm

d) 10 mm

¿Qué EPP es obligatorio durante el soplado de moldes?

a) Lentes de seguridad

b) Guantes de cuero

c) Respirador medio rostro

d) Visor o careta facial ✓

Durante el calafateo, el ORM:

a) Puede posicionarse bajo los TAKE-OFF

b) Puede calafatear con la rueda girando

c) Debe trabajar con la rueda detenida ✓

d) No requiere comunicación radial

¿Dónde está prohibido realizar calafateo?

a) En posición de Pre-Levante

b) En zona de nivelación

c) Bajo los TAKE-OFF ✓

d) En plataforma de la rueda

La densidad del desmoldante se controla con:

a) Termómetro industrial

b) Regla de nivelación

c) Caudalímetro

d) Balanza Marcy ✓

Antes del cambio de cucharas, se debe verificar que:

a) Estén limpias y pintadas

b) El cobre remanente esté solidificado y las romanas bloqueadas ✓

c) El horno esté en carguío

d) La grúa esté en mantención

¿Qué elemento NO debe usarse para manipular carga suspendida?

a) Bastones de guiado

b) Cadena de tres puntas

c) Pluma de servicio

d) Manos del trabajador ✓

¿Cuál es la altura correcta de la cuchara de colada respecto del molde?

a) 30–32 cm

b) 34–35 cm

c) 36–38 cm ✓

d) 40–42 cm

________________________________________________________________________________

*Documento estandarizado según formato INS — SIGO CODELCO*

*Última actualización: 18/03/2026*

*Revisión de formato: 06/04/2026*