TABLA DE CONTENIDOS

Tabla de contenido

1.	OBJETIVO	2

2.	ALCANCE	2

3.	RESPONSABILIDADES	2

4.	DEFINICIONES	5

5.	EPP, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS	7

6.	IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE LA TAREA	8

7.	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	9

8.	IDENTIFICACION Y BLOQUEO DE ENERGIAS PELIGROSAS	11

9.	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CRITICOS	12

10.	PELIGROS ASOCIADOS Y MEDIDAS DE CONTROL	15

11.	AVISO Y COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA	41

12.	MEDIO AMBIENTE	42

13.	REGISTROS	43

14.	REFERENCIAS	43

15.	EVALUACIÓN.	44

| ELABORADO POR: Equipo mantenedores | REVISADO POR: Andres Gonzalez E. Jefe de Turno Mantenimiento | APROBADO POR: Raúl Aguirre Jefe de Unidad Plantas de Oxígeno |
| --- | --- | --- |
| Fecha: 14-02-2026 | Fecha: 14-02-2026 | Fecha: 14-02-2026 |
| Firma: | Firma: | Firma: |

# OBJETIVO

Asegurar que los equipos de proceso de producción tengan una continuidad operativa, con una mantención preventiva, que involucra el desarrollo de varias actividades que deben ser realizadas en forma correcta y segura.

Lo anterior con el propósito de controlar los riesgos operacionales, evitar accidentes a las personas, daños a los equipos y cuidando el medio ambiente, de tal manera de lograr que la ejecución del trabajo se realice con la máxima seguridad y eficiencia.

# ALCANCE

## Este procedimiento aplica a la  Instalación línea flexible temporal criogénica LOX interconexión T-731 a T- 80/81. Aplica a todo el personal Codelco además de empresas contratistas que pudiesen desarrollar sus servicios en Plantas de Oxígeno.

Los estándares definidos y establecidos en el actual procedimiento deben ser cumplidos a cabalidad, cada vez que se ejecute una Tarea Operacional.

# RESPONSABILIDADES

| CARGO ##### ACTIVIDAD | Trabajador Mantenimiento | Jefe de Turno Mantenimiento | Ingeniero Operaciones | Jefe Unidad | Superintendente Operaciones Plantas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Necesidad de Modificar y/o Elaborar Documento | X | ### X | X | X |  |
| Nombramiento de Persona y/o Equipo para Elaboración |  |  |  | X | X |
| Elaboración de Documentos | X | X |  |  |  |
| Revisión de Documentos |  | ### X | ### X | ### X |  |
| Aprobación de Documento |  |  |  | X | X |
| Informar Incidentes y Anomalías | X | X | X | X | X |
| Controlar el Paso del Personal al Recinto |  | X | X |  |  |
| Distribución y Difusión del Documento |  | X |  | X |  |
| Capacitar, Evaluar y Corregir |  | X |  | X |  |
| Velar y Dar Cumplimiento al Documento | X | X | X | X | X |

  - Trabajador Mantenimiento

| DESCRIPCIÓN | ¿CÓMO LO HARÁ? | ¿CÓMO SE CONTROLORÁ EL CUMPLIMIENTO? |
| --- | --- | --- |
| Responsables de hacer uso todas las herramientas de gestión SSO, que se deben utilizar para evitar accidentes. Uso de ART, Procedimientos, Instructivos, Difusión y control de los Riesgos críticos, Estándares de control de fatalidad, implementación de observadores de conductas, el uso de las listas de chequeo y verificación de equipos y herramientas , permisos de trabajo, la difusión y uso de la tarjeta verde, además del correcto uso del EPP específico. | Reunión expreso al inicio del turno, en donde se verifican la ART. Además, se reciben y entregan novedades operacionales. | Con hojas de registro de asistencias. Participación en las reuniones de manera aleatoria del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente. |
| Tomar acción ante cualquier condición insegura o subestándar que se presente en el sector de trabajo, evitando exponerse a riesgos no controlados. | Gestionar la eliminación de la condición subestándar. En caso, de que la condición afecte la integridad física de los trabajadores y/o equipos, se debe detener las operaciones asociadas a la actividad. | Quedando registrado en reporte de turno. Observación de conducta de manera aleatoria. Aviso de trabajo a mantención. Correo electrónico. |
| Informar inmediatamente cualquier tipo de incidente ocurrido en la operación al Encargado mantenimiento quien debe informarlo a la supervisión. | Llamando a la supervisión (Ingeniero jefe, al prevencionista del área y al Superintendente). En los casos de los fines de semana, se debe informar a la supervisión de turno. | APR debe corroborar a través de las verificaciones que se hacen con el policlínico. |
| Responsables de alertar al Encargado mantenimiento la falta de materiales o herramientas o que se encuentren en malas condiciones. | Informando al Encargado mantenimiento para que gestione con personal de mantenimiento la reparación de dichas herramientas. Informar a la jefatura para que gestione la provisión de herramientas y materiales. | Dejando registro en reportes de turno por correo electrónico. |
| El trabajador mantenimiento es el responsable de mantener el área segregada de trabajo, prohibiendo presencia de alguna persona en el área. | Segregar mediante conos, barreras, letreros. | Observaciones de conducta de manera aleatoria. |
| Mantener el orden y aseo del área. | Cada inicio de turno verificar el área y revisar requerimientos de orden y aseo. | Visitas aleatorias del asesor de seguridad, y de la jefatura comprobando que se mantenga el orden y aseo. |
| Es responsable de cumplir procedimiento y hacer que personas relacionadas al trabajo también lo hagan. | En caso de ver desviaciones en la conducta de las personas informar al Encargado mantenimiento/jefatura. | Observación de conducta de manera aleatoria. |
| Cumplir procedimientos de trabajo en altura (check list de arnés) y de bloqueo (caja de bloqueo operaciones quede en sala de operaciones y no tenga candados personales, registro de bloqueo sea el adecuado). | Evaluar condiciones de espacio confinado junto a asesor de seguridad. En caso de ver alguna desviación informar a asesor de seguridad y a supervisión. | Observación de conducta de manera aleatoria del asesor de seguridad. |

3.2 Encargado Mantenimiento / Mantenedor Especialista

| DESCRIPCIÓN | ¿CÓMO LO HARÁ? | ¿CÓMO SE CONTROLORÁ EL CUMPLIMIENTO? |
| --- | --- | --- |
| Es responsable de que se difundan y utilicen todas las herramientas de gestión SSO, que se deben utilizar para evitar accidentes. Uso de ART, Procedimientos, Instructivos, Difusión y control de los Riesgos críticos, Estándares de control de fatalidad, implementación de observadores de conductas, el uso de las listas de chequeo y verificación de equipos y herramientas, permisos de trabajo, la difusión y uso de la tarjeta verde, además de exigir el correcto uso del EPP específico. | Reunión expreso al inicio del turno, en donde se verifican la ART. Además, se reciben y entregan novedades operacionales. | Con hojas de registro de asistencias. Participación en las reuniones de manera aleatoria del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente. |
| El Encargado de mantenimiento es el responsable de instruir en forma precisa y permanente a los operarios en las labores a realizar, identificado la prioridad de tareas a realizar en acuerdo con la supervisión. | Vía comunicación radial, reuniéndose previamente a la actividad, o analizando en terreno, estando de acuerdo con la supervisión. | Con hojas de registro de asistencias. Participación en las reuniones del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente. |
| Tomar acción ante cualquier condición insegura o subestándar que se presente en el sector de trabajo y que reporte el trabajador mantenimiento, evitando exponer a sus trabajadores a riesgos no controlados. | Gestionar la eliminación de la condición subestándar. En caso, de que la condición afecte la integridad física de los trabajadores y/o equipos, se debe detener las operaciones asociadas a la actividad. | Quedando registrado en reporte de turno. Observación de conducta de manera aleatoria. Aviso de trabajo a mantención. Correo electrónico. |
| Informar de inmediato cualquier incidente ocurrido en la operación a la jefatura. | Llamando a la supervisión (Ingeniero jefe, al prevencionista del área y al Superintendente). En los casos de los fines de semana, se debe informar a la supervisión de turno. | APR debe corroborar a través de las verificaciones que se hacen con el policlínico. |
| Reportar datos asociados a la actividad que le informa el trabajador mantenimiento. | Informar a la jefatura los datos mediante reportes de turno. | Dejando registro en reportes de turno por correo electrónico. |
| Es responsable de verificar que se cumpla procedimiento presente y los otros asociados a riesgos críticos (trabajo en altura y bloqueo) y hacer que personas relacionadas al trabajo también lo hagan. | Reunión expreso al inicio del turno, en donde se verifican las condiciones y documentación previa. Verificación en terreno. | Observación de conducta de manera aleatoria. Participación en las reuniones del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente. |

# DEFINICIONES

4.1 Incidente: Evento o suceso no deseado, el cual generó o podría haber generado daños a la integridad de la persona, de las instalaciones, de la infraestructura o la continuidad operacional de algún proceso en particular.

4.2 Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio objeto del proceso.

4.3 Tarea: Acción o conjunto de acciones de una actividad necesarias y que son parte de un proceso, ya sea en condiciones de operación rutinaria o no rutinaria.

4.4 Actividades Rutinarias: Son todas las tareas diarias y planificadas por la organización, desarrolladas en un proceso, necesarias para mantener su continuidad operacional para obtener el producto o servicio objeto del proceso (Ejemplo: actividades y tareas propias de la operación, proceso de producción, programa de mantención, avance de construcción, etc.).

4.5 Actividades No Rutinarias: Son todas las tareas necesarias que surgen para mantener su continuidad en caso de una contingencia o detenciones no programadas, imprevistos operacionales o de gestión y también aquellas actividades o tareas que si bien no son imprevistas pero que se realizan en forma eventual o con una baja periodicidad, por ejemplo cambio de elementos o componentes mayores de equipo o maquinarias, Operación de nuevos equipos, mantenciones de urgencia no programadas, actuación frente a situaciones de emergencia, incidentes, entre otros).

4.6 Peligro: Fuente, situación, acto o condición física (ya sea a las personas, materiales, equipos, ambiente laboral) con el potencial cierto de causar eventos negativos. (Incidentes).

4.7 Identificación de peligros: Proceso de revisión y análisis de una determinada tarea para evaluar el riesgo y definir las acciones de control.

4.8 Riesgo: Es un evento potencial de fuente interna o externa, y de ocurrencia incierta con impacto negativo que puede afectar el logro de los objetivos de un proceso, y que para su identificación en relación con la seguridad y salud en el trabajo, se considera la combinación de la probabilidad de ocurrencia del evento potencial o exposición peligrosa.

4.9 ART: Análisis de Riesgo de la tarea

# EPP, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

  - Equipos de Protección Personal Específico

- Protector auditivo

- Tenida ignifuga (buzo bicolor ignifugo)

- Tenida de cuero completa, tipo de soldador

- Mascara facial transparente

- Casco

- Zapatos de seguridad

- Lentes de seguridad

- Respirador mixto polvo-gases

- Guantes cuero manga larga

  - Equipos y herramientas

- Maquina de soldar

- Máquina de soldar inalámbrica

- Esmeril angular manual con protección instalada

- Llave de fijación de disco

- Batería, para esmeril inalámbrico

- Extensión eléctrica, para esmeril eléctrico

- Manguera de Alimentacion de aire con seguros en las conexiones, para esmeril neumático

- Llaves punta corona numero 24 y 19 mm

  - Insumos y materiales

- Teflón

- Disco de Desbaste

- Disco de corte

- Soldadura de diferentes alecciones y espesores

# IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE LA TAREA

Las competencias requeridas para el personal involucrado en este procedimiento incluyen conocimiento y experiencia en mantención de compresores, manejo de herramientas manuales y portátiles, conocimiento de normas de seguridad minera, identificación y control de riesgos, bloqueo de equipos y uso de EPP.

|  | Cargo | Competencias |
| --- | --- | --- |
| 1 | Encargado Mantenimiento / Mantenedor Especialista | - Difusión y Evaluación Del Procedimiento - Difusión y Evaluación De Peligros Inherentes Plantas de Oxígeno - Difusión De Reglamento De Desenergización y Bloqueo - Curso Trabajo En Altura - Curso Uso Y Manejo De Extintores |
| 2 | Trabajador Mantenimiento | - Difusión y Evaluación Del Procedimiento - Difusión y Evaluación De Peligros Inherentes Plantas de Oxígeno - Difusión De Reglamento De Desenergización Y Bloqueo - Curso Trabajo En Altura - Curso Uso Y Manejo De Extintores |

# DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

  - Preparativos previos a la tarea

- Disponer de Aviso y Orden de Trabajo. Durante el fin de semana debe contar con un correo del Supervisor de turno con el requerimiento de la tarea a realizar, y obtener de él la firma de los documentos de seguridad exigidos.

- Supervisor/Coordinador de Mantenimiento realiza la coordinación de la actividad a realizar con supervisor dueño del Área.

- Encargado de Mantenimiento verifica con encargado de Sala de Control la coordinación de la actividad y programa horario de asistencia al área. Durante los fines de semana la función de supervisor y coordinador de Mantenimiento es asumida por los profesionales de turno de Mantenimiento, a quién el Encargado o quién lo reemplace debe recurrir para la coordinación de actividades.

- Solicitar al encargado del área información referente a trabajos que se estén desarrollando en el área, con el fin de evitar interferencias.

  - Verificaciones Previas

- Revisión Documentos de Seguridad: Asegúrar de tener todos los permisos de trabajo necesarios, incluyendo los de trabajo en altura, si es necesario. Completa Check-list requeridos, y las firmas exigidas para los documentos.

- Realiza una inspección visual de las áreas de trabajo, trabajos simultáneos, entorno dejando registro en el protocolo de entrega de área.

- Reunión de seguridad: Llevar a cabo una reunión de seguridad con el encargado de área para repasar los riesgos específicos de la tarea y el uso de equipos de protección personal (EPP) adecuados.

  - Verificar que todas las condiciones exigidas en la Tarjeta Verde se cumplen para llevar adelante la tarea:

- No existe una desviación de un control crítico.

- Cuenta con el procedimiento difundido, evaluado y con las correspondientes firmas de revisión y aprobación.

- Cuenta con ART específico a la tarea a realizar, completa y con todas las firmas.

- Se evaluaron los riesgos al cambiar las condiciones de la tarea.

- Si existen trabajos en simultáneo y/o interferencias se realizó coordinación, comunicación y verificación cruzada con las nuevas medidas de control.

  - Traslado hacia y desde el área de trabajo.

- Transita sólo por vías habilitadas, limpias, ordenadas e iluminadas. Al transitar por escaleras y plataformas debe asegurar tres puntos de apoyo, por lo cual las herramientas y materiales deben ser trasladadas en bolso

  - Mantener distancia segura de los equipos en movimiento:

- Guardas y protecciones instaladas y en óptimas condiciones.

- Identificar las paradas de emergencia del equipo.

- No usar ropas o elementos susceptibles de ser atrapados por partes o pieza móviles del equipo. Ejemplo: cabello largo suelto, pulseras, cadenas, anillos, relojes, bandas de bolso, respirador colgando al pecho, etc.

- Prohibido interactuar las manos u otra parte del cuerpo con partes o piezas en movimiento del equipo.

  - Limpieza de Herramientas y repuestos.

Todas las herramientas, materiales y repuestos a utilizar deben ser lavados con un agente desengrasante, para acondicionarlos para su servicio en Oxígeno.

  - Ejecución de la tarea

| PASO DE LA TAREA | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| Evaluación de la tarea de soldadura en taller de soldadura y conexión de flexibles. | - Recibida la instrucción de trabajo, evalúe la dimensión y forma de la pieza a soldar y donde se instalará el flexible criogénico |
| Inspección y desarrollo de check list: - Pre uso de máquina de soldar. - Herramientas manuales - Permisos de trabajo en caliente. - Inspección de flexibles de acero inoxidable (adecuados T° y Presión). | - Elabore el check list de pre-uso de máquina de soldar y herramientas manuales. - Respete las exigencias de la lista de pre uso. - Asegure completar de manera efectiva ART. - Asegure de realizar de manera correcta permiso de trabajo en caliente - Asegurar compatibilidad con el líquido criogénico |
| Permiso de trabajo en caliente | - Elaborar e implementar exigencias del protocolo de trabajo en caliente. - Aleje 12 metros elementos combustibles que puedan ser afectados por la proyección de partículas incandescentes. Segregue el área y utilice biombos de protección. - Limpie y remueva todo el material combustible del área de trabajo. - Cubra los materiales combustibles que no puedan ser trasladados con cueros o mantas ignifugas. - Disponga de un extintor de 10 kg de polvo químico seco (PQS). |
| Instalación de flexible para comunicación de estanques T 731 a T 80/81 |  |
| Verificación % Oxígeno Ambiental | - Medir concentración de oxígeno y asegurar ventilación adecuada para evitar atmósferas enriquecidas |
| Inspección de los flexibles | - Verificar que los flexibles no estén dañados ni tengan defectos. - Realizar rigurosa limpieza de las uniones con agente desengrasante, para acondicionar materiales para servicio en oxígeno. |
| Conexión de los flexibles | - Conectar los flexibles al estanque asegurando que las conexiones estén seguras y no haya fugas. |
| Pruebas de presión | - Realizar pruebas de presión para asegurar de que el sistema funciona correctamente y sin fugas |
| Verificación final y cierre del trabajo | - Monitorear las conexiones y verificar que no tengas fugas o condiciones anómalas |

# IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CRITICOS

| Riesgo Critico | Controles críticos preventivos y mitigadores |
| --- | --- |
| RC N°1 Interacción con energía eléctrica | - CCP4: Conexión de equipos portátiles y herramientas eléctricas a tableros eléctricos autorizados. - CCP6: Segregación y control de acceso a instalaciones eléctricas. - CCM3: Kit de rescate eléctrico. - CCM4: Respuesta ante urgencia médica. |
| RC N°2 Pérdida de equilibrio trabajo en altura física | - CCP1: Capacitación y entrenamiento, trabajo en altura física. - CCP2: Condición de salud física y mental compatible. - CCP3: Instalación, operatividad y mantenimiento de plataformas fijas temporales - CCP5: Control de acceso y segregación. - CCM1: Sistemas personales de detención de caídas. - CCM2: Respuesta ante urgencia médica. - CCM3: Respuesta a emergencia en caída o rescate en altura. - CCM4: Dispositivos de anclaje y sus componentes. |
| RC N°3 Pérdida de control de maniobras de izaje | - CCP1: Sistema de comunicación bidireccional entre operador y rigger. - CCP2: Sistemas y dispositivos activos de monitoreo condiciones de operación de equipo de izaje o levante - CCP3: Sistema de estabilidad en equipos para realizar maniobras de izaje - CCP4: Operatividad y mantenimiento de aparejos y elementos de izaje. - CCP5: Diseño de especificaciones técnicas de equipos de izaje móviles y fijos. - CCP6: Competencias para el personal que participa en maniobras de izaje. - CCP7: Planificación y ejecución de maniobra de izaje. - CCM1: Segregación de área de maniobra de izaje. - CCM2: Sistema de parada de emergencia. - CCM3: Respuesta ante urgencia médica. - CCM4: Respuesta ante emergencias de izaje. |
| RC N°4 Pérdida de control de energía hidráulica y neumática a alta presión | - CCP1: Identificación, aislación, bloqueo y verificación de energía cero. - CCP2: Dispositivos de detección, medición, regulación y control de presión en los sistema neumáticos e hidráulicos. - CCP3: Operación y mantenimiento de herramientas, equipos, maquinaria, instalaciones y sistemas neumáticos e hidráulicos. - CCM1: Dispositivos de contención de energía en instalaciones o sistemas hidráulicos y/o neumáticos. - CCM2: Segregación y control de acceso en pruebas hidráulicas. - CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia medica |
| RC N°6 Pérdida de control variables del fuego | - CCP1: Identificación y mapeo de áreas críticas. (Almacenamiento, zonas inflamables, etc.). - CCP2: Planificación, segregación y ejecución de trabajos en caliente (oxicorte, soldadura, corte y desbaste, plasma). - CCP3: Condiciones de almacenamiento, separación y manipulación de materiales inflamables y combustibles. - CCP4: Sistemas de detección de temperaturas. - CCP5: Sistemas y protecciones eléctricas de sobretensión y sobre corriente en equipos e instalaciones eléctricas. - CCP6: Identificación y mantención de equipos y componentes críticos con potencial de general temperatura de ignición. - CCM1: Dispositivos de alarma y extinción de incendios. - CCM2: Respuesta ante emergencia en caso de incendio. - CCM3: Respuesta ante urgencia médica. |
| RC N°9 Interacción con partes móviles | - CCP1: Guardas y protecciones de equipos y maquinas con sistemas con partes móviles. (Incluye la identificación de áreas/equipos con partes móviles y su mantenimiento). - CCP2: Des energización, bloqueo y verificación de energía cero del sistema de control de equipos y maquinas con partes móviles. - CCP3: Competencias para el personal que interactúa con equipos y/o maquinas con sistemas con partes móviles. - CCM1: Sistema de parada de emergencia. - CCM2: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. |
| RC N°13 Pérdida de control de objetos en altura | - CCP1: Planificación, análisis y autorización para trabajos en la vertical. - CCP2: Inspección y limpieza de estructuras que contienen objetos en altura. - CCM1: Señalización y segregación de niveles inferiores para trabajos en la vertical. - CCM2: Sistemas de protección de equipos, elementos de sujeción y contención para caídas de objetos. - CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. |
| RC N° 22 Perdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas | - CCP2: Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. - CCP3: Inspección y mantención de estructuras para tránsito y uso de personas. - CCM1: Señalización y segregación en vanos y/0 daños estructurales. - CCM2: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. |

# PELIGROS ASOCIADOS Y MEDIDAS DE CONTROL

9.1 Peligros, Riesgos Asociados y Medidas de Control a aplicar

| Peligros asociados a la tarea | Riesgos asociados a la tarea | Medidas de Control |
| --- | --- | --- |
| Transitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas Otro: | Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo | - Transitar por vías habilitadas. - Detenerse para efectuar inspecciones visuales. - Asegurar transitar por vías de tránsito y acceso expeditas. - Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vías de tránsito. |
| Manipular herramienta que se utiliza; apreté de tuercas con llave de boca, centrador cónico Otro: | Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo | - Utilice la herramienta correcta para la tarea. - Ubíquese de modo de no perder el equilibrio al efectuar el apreté de tuercas/pernos. |
| Pérdida de control de objetos en altura; herramientas, calaminas, fierros, aislación, materiales de estanterías, estructuras metálicas, colpas de polvo Otro: | Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo | - Aplicar controles críticos preventivos RC-13 - Asegure la no existencia de trabajos en la vertical. - Asegure que estructuras que contengan objetos o material que puedan caer desde altura estén limpias. - No transgreda segregaciones que limitan trabajos en la vertical. - Al detectar elementos que puedan caer deténgase y no se exponga a la línea de fuego. Informe inmediatamente a su supervisor, segregar el área hasta resolver la condición. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - No transgreda la segregación que delimita trabajos en altura. - No transgreda segregación que delimita trabajos de izaje. - No se exponga bajo la línea de fuego durante trabajos ejecutados con escalera, andamios, plataforma superior o maniobras de izaje. - Usar full-face en áreas de riesgo de caída de colpas de polvo repentina. |
| Transitar cerca de línea de fuego material se proyecta al ser removido; acreciones, partículas de esmerilado o taladrado, perno que se corta Otro: | Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo | - No exponerse a la línea de fuego durante la remoción de acreciones o proyección de partículas. - Si es necesario remover acreciones hacerlo de modo descendente. - Usar EPP específico para la tarea como mascara facial, full-face, equipo de seguridad para de arenado, antiparras, jupiter. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Pérdida de control de energía hidráulica y neumática a alta presión; aire comprimido, vapor, agua, acido, agua caliente, pulpa, petroleo, arenado, gases, gas comprimido. Otro: | Golpeado por liberación descontrolada de energía | - Aplicar controles críticos preventivos RC-04 - No intervenir equipos o redes energizadas. - Al percatarse de filtraciones de líquidos y gases, deténgase no se exponga a la línea de fuego e informe inmediatamente a su supervisor. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Manipular objeto que se desliza o resbala y cae; cañerías, riel, cajas apiladas, herramientas, láminas, fierros, tambores, bidón de agua, caja que se desfonda Otro: | Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo | - Transitar por las vías habilitadas, no transgreda áreas segregadas por maniobra de izaje. - Asegure que la carga este correctamente afianzada, almacenada, estable y el contenedor este en buenas condiciones. - Utilice vientos para dirigir y posicionar la carga suspendida. |
| Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructuras; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales. Otro: | Colapso de componentes, pasillos, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Caída a mismo nivel. | - Aplicar controles preventivos RC-22 - No transgreda segregaciones y señalética de vanos o estructuras en reparación. - Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. - Verifique que el estado de estructuras como sujeciones, barandas, escalas, gratings, losas es adecuada para el tránsito y desarrollo de actividades. - No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. - Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor. Segregue el área. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - El Desarme o demolición de estructuras debe contar con un protocolo de desarme autorizado por su supervisor. |
| Fricción al manipular materiales o herramientas; cajas, estructuras metálicas, maderas, basura, piezas andamios, chatarra, tambores / Utilizar herramientas corto-punzantes; raspadores, destornilladores, centradores, cartoneros, escobillas acero, esmeril angular, taladro, tijeras, marco sierra, etc. Otro: | Abrasión, corte o rasmilladura | - Use guantes de modo permanente al manipular carga. - Proteja cantos vivos de las cargas manipuladas. - Reemplace embalajes que puedan provocarle daño. - Utilice medios mecánicos para el manejo de cargas asimétricas, mayores a 25 [kg], voluminosas o de áreas con vértices agudos. |
| Pérdida de equilibrio trabajo en altura física desde una escalera portátil Otro: | Caída a distinto nivel | - Aplicar controles preventivos RC-02 - Verifique que la escalera se encuentra en buen estado, operativa y autorizada para su uso. - Complete el check-list de preuso de la escalera y asegure condiciones óptimas antes de su uso. - Exija el protocolo de comunicación y actuación frente a una emergencia durante trabajos en altura. - No efectúe trabajos en altura física en solitario. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Amarre la escalera a un punto fijo de modo de evitar que se vuelque o deslice. - Asegure apoyar de las patas en una superficie seca, plana y antideslizante. - Solo una persona puede usar la escalera a la vez. - Asegure un ángulo de 75° (4x1) y que sobresalga 1 metro del punto de apoyo. - No apoye escaleras frente a puertas o ventanas. - No use escaleras metálicas si existe riesgo de contacto con conductores eléctricos. |
| Pérdida de equilibrio trabajo al transitar por escaleras o escalones; escaleras fijas, escalera vertical Otro: | Caída a distinto nivel | - No transgreda segregaciones y señalética de vanos o estructuras en reparación. - Verifique que el estado de estructuras como sujeciones, barandas, escalas, gratings, losas es adecuada para el tránsito y desarrollo de actividades. - Si detecta condiciones riesgo deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue. - No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. - Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. - Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor. Segregue el área. - No efectúe trabajos en altura física en solitario. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Asegure 3 puntos de apoyo. - Transporte herramientas, materiales, instrumentos en morral o mochila de modo de asegurar sus manos libres. - Use cuerdas para elevar herramientas, materiales a plataforma de trabajo para asegurar sus manos libres. - Solo una persona puede ascender por una escalera vertical. |
| Pérdida de equilibrio trabajo en altura física, trabajando en una plataforma de trabajo fija Otro: | Caída a distinto nivel | - Aplicar controles preventivos RC-02 - Verifique que el estado de estructuras como sujeciones, barandas, escalas, gratings, losas es adecuada para el tránsito y desarrollo de actividades. - Si detecta condiciones riesgo deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue. - No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. - Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. - Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor. Segregue el área. - No efectúe trabajos en altura física en solitario. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Transporte herramientas, materiales, instrumentos en morral o mochila de modo de asegurar sus manos libres, 3 puntos de apoyo. - Use cuerdas para elevar herramientas, materiales a plataforma de trabajo para asegurar sus manos libres. - Solo una persona puede ascender por una escalera vertical. - No efectúe trabajos en altura física en solitario. |
| Caminar por pasillo, grating, plataformas de andamio, bodegas, canaletas, anden, casa cambio, ducha Otro: | Caída a mismo nivel | - Asegure vías de tránsito libre de basura, materiales acumulados o herramientas tiradas. - Asegure iluminación adecuada. - Mantenga sus zapatos y reemplácelos al perder adherencia. - Limpie la superficie de trabajo de contaminantes, humedad, agua, hielo. - Mantenga en buenas condiciones antiadherentes de duchas. - Prohibido correr en las instalaciones. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Transitar contra objetos; mobiliario, estructuras, piping, barandas, maquinaria, marcos, puertas Otro: | Caída a mismo nivel | - Asegure vías de tránsito libre de basura, materiales acumulados, sin cables o mangueras atravesadas en el suelo. - Asegure iluminación adecuada. - Mantenga sus zapatos y reemplácelos al perder adherencia. - Limpie la superficie de trabajo de contaminantes, humedad, hielo. - Mantenga en buenas condiciones antiadherentes de duchas. - Prohibido correr en las instalaciones. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Realizar una mala postura al manipular carga; al cargar vehículo, usar herramientas pesadas, trasladar materiales y repuestos, usar tecle manual, usar llaves torque electricas Otro: | Sobresfuerzo | - No cargue más de 25 kg. De modo grupal el límite es 35 kg. - Para cargas mayores pida ayuda a otro trabajador. Privilegie use medios mecánicos. - Levante/baje la carga flectando las rodillas y con la espalda recta. - Traslade carga cerca de su cuerpo, a la cadera y con la espalda recta. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Sobre carga al manipular materiales y herramientas; repuestos, equipos, cargar el vehículo, al usar tecle manual, usar llaves para apretar tuercas o herramientas para cañerías Otro: | Sobresfuerzo | - No manipule cargas mayores a 25 kg hombre (mujer 20 kg). - Para trabajadores >45 años no manipule cargas mayores a 20 kg hombre (mujer 15 kg). - Privilegie el uso de medios mecánicos para el manejo de cargas mayores de 25 [kg]. - Levante/baje la carga flectando las rodillas y con la espalda recta. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Interacción con energía eléctrica, contacto de las manos o partes del cuerpo con Energía eléctrica en herramientas eléctricas; taladro, esmeril angular, esmeril recto, cizalla, llaves de impacto, luminarias portátiles, máquina de soldar, cables eléctricos Otro: | Contacto con energía eléctrica | - Aplicar controles críticos preventivos RC-01 - Debe estar autorizado, entrenado y capacitado para el uso de herramienta eléctrica - Inspeccione y complete check-list de preuso de la herramienta eléctrica. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - No dañe la herramienta, su cable o enchufe. - Use lentes claros con sello, guantes, zapatos y casco de seguridad. - Mantenga los cables lejos del calor, aceite, bordes filosos, incluyendo la superficie cortante de una sierra o de un taladro eléctrico. - Al desconectar hágalo desde el enchufe. - Desconecte las herramientas cuando no estén en uso. - No utilice las herramientas eléctricas en lugares húmedos o mojados, a menos que estén aprobadas para ese propósito. - Utilice extensiones eléctricas y tableros eléctricos que posean su cubierta de aislación en buen estado, con toma corriente y enchufes normalizados. Recuerde que las extensiones eléctricas son solamente de uso provisorio. - Mantenga las herramientas adecuadamente almacenadas. - Úselas en áreas limpias, secas y bien iluminadas. |
| Exposición de las manos, ojos o partes del cuerpo con líquidos irritantes. Líquidos dermatógenos, tóxicos; solventes, tricloroetileno, Otro: | Contacto con sustancias peligrosas | - Realice el check-list de pre-uso del EPP específico exigido para la tarea. - Realice el check-list de pre-uso el EPR específico exigido para la tarea. - Exija la difusión de los riesgos de líquido al que estará expuesto. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Pérdida de control de variables de fuego, fuego de materiales combustibles, reacciones químicas Otro: | Incendio | - Aplicar controles preventivos RC-06 - Exija el protocolo de respuesta y actuación ante una emergencia. - No transgreda la segregación y señalética de áreas de acceso restringido. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Pérdida de control de variables de fuego Incendio por atmosfera enriquecida; enriquecimiento de atmosfera por oxígeno Otro: | Incendio | - Aplicar controles preventivos RC-06 - No transgreda segregación y señalética de áreas de acceso restringido. - Verifique atmósfera con medidor de gases. Particularmente áreas como pozos o salas en niveles inferiores. - Exija el protocolo de respuesta y actuación ante una emergencia. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Si detecta un valor de enriquecimiento > 22%, deténgase , diríjase a encargado de área. |
| Pérdida de control de variables de fuego por trabajos en caliente; oxicorte, soldadura, esmerilado, calentamiento de componentes mecánicos Otro: | Incendio | - Aplicar controles críticos preventivos RC-06 - Realice el Protocolo de trabajo en Caliente. - Utilice el EPP específico obligatorio para la tarea; pantalón, chaqueta, guantes y polainas de cuero, máscara soldar, mascara facial. - Segregue el área con cortinas o biombos. - Elimine del área todo material o sustancia combustible. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria Otro: | Exposición a ruido | - Uso permanente de protección auditiva. |
| Deficiencia de oxígeno por desplazamiento del Aire; nitrógeno, gases combustión, vapores de agua Otro: | Asfixia | - Aplicar controles críticos preventivos RC-11 - Procedimiento específico para intervenir el espacio confinado - Exija un vigía en forma permanente fuera del espacio confinado durante los trabajos. - Exija que el vigía cuenta con radio de comunicación para contactarse al ingresar al espacio confinado. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Exija drenado, depurado, inertización y/o ventilación forzada del espacio confinado. - Capacitado y entrenamiento para uso de analizador para mediciones de gases en espacio confinado. - Equipos de medición son los apropiados para medir los agentes presentes en el espacio confinado y con calibración vigente. - Disponga de los dispositivos para un bloqueo efectivo de las energías peligrosas del espacio confinado. |

## 9.2 AGENTES DE EXPOSICIÓN DE HIGIENE OCUPACIONAL:

| Agentes Físicos Químicos y Biológicos (D. S. 594) | Valores límites permisibles de los agentes físicos y químicos | Peligros Potenciales y Riesgos Profesionales (D.S. 594) | Medidas Preventivas y/o Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruido | 85 dB A lento | Hipoacusia neurosensorial (pérdida de audición progresiva) | - Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) - Capacitación en el uso de EPP. - Disminución de Tiempos de exposición. - Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. - Programa de Vigilancia Médica. Asistencia obligatoria a control ESPA. - Aplicación de Protocolo PREXOR. |

## 9.3 ASPECTOS ERGONÓMICOS:

| Peligros Ergonómicos | Segmento | Peligros Potenciales y Riesgos Profesionales | Medidas Preventivas y/o Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Sobreesfuerzos por Manejo manual de cargas MMC | Espalda | Lumbago, contracturas, disco Patía. | - Pausas activas - Evitar postura incorrecta al levantar cargas sobre 3 kg - Cumplimiento marco legal y Protocolo MMC. - Instruir al personal sobre el manejo manual de carga mediante capacitaciones. - Gestionar el uso de ayudas mecánicas cuando sobrepase el límite del peso permisible. - Efectuar trabajos en equipo distribuyendo cargas y manteniendo comunicación y coordinación. |

# AVISO Y COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

### Coordinación y Aviso en caso de Emergencias.

La persona que comunica la emergencia al teléfono de Fundición Chuquicamata

55-2-327-327, deberá indicar la siguiente información:

a.	Naturaleza y magnitud de la emergencia.

b.	Nombre trabajador que reporta.

c.	Lugar exacto del siniestro.

d.	Equipo, material, instalación comprometida.

e.	Hora en que se detectó el accidente/incidente/siniestro.

Una vez recibido el llamado, el teléfono que recepciona el aviso de emergencia, éste informará a los responsables de acuerdo con lo señalado en la Estructura y Funcionalidad de la Organización de Respuestas a Emergencias, tanto de la Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo como del Comité de Manejo Emergencias Divisional (CME).

### Los Teléfonos de Emergencia

•	Chuquicamata: 55-2-327-327.

Todo personal de las respectivas áreas industriales y administrativas tiene la responsabilidad de:

•	Conocer y manejar los números de Emergencias, para avisar situación de emergencia que se pueda estar produciendo.

•	Mantener la calma en todo momento y la debida comunicación con su Jefatura.

•	Conocer la ubicación de los teléfonos más cercanos.

•	Conocer las vías de evacuación y zonas de seguridad.

•	Conocer la ubicación de sistema de extinción y alarma.

•	Conocer a las personas que participan en los grupos de emergencia.

### En Caso de Accidentes o Incidentes:

•	En caso de incendio:

Avisar inmediatamente al 55-2-327-327.

Sólo intentar extinguir el fuego si se trata de un incendio incipiente, y si se encuentra capacitado en el uso de extintores.

Si el fuego ha alcanzado una magnitud crítica, evacuar a la zona de seguridad más cercana.

•	Accidentes con lesión a personas:

Dar aviso inmediato al 55-2-327-327 (fono Emergencias Chuquicamata).

La ambulancia llegará a la zona de evacuación de lesionados.

•ante cualquier información a sala de control al _________.

•	En caso de sismo/ terremoto:

Utilizar vías de evacuación y dirigirse hacia la zona de seguridad más cercana.

•	En caso de nevazones o lluvias:

Seguir lo establecido en el Procedimiento de contingencia invernal.

Es obligación de todo el Personal Codelco comunicar a su jefatura directa todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tengan conocimiento por cualquier medio, según los mecanismos de cada Faena o Centro de Trabajo, facilitando además, cualquier información necesaria para su inclusión en los Sistemas de Información disponibles en la Corporación y para su investigación que para estos casos corresponde a el Procedimiento Estructural Gestión de Incidentes.

# MEDIO AMBIENTE

| Aspectos/Impactos asociados a la tarea | Controles |
| --- | --- |
| - Residuos Sólidos: Materiales contaminados, EPP en mal estado contaminados. - Residuos Domésticos: Envases plásticos (botellas, otros) | - Depositar residuos sólidos en los Tambores de Acumulación Primaria respectivos en cada área de trabajo: - Amarillo para Residuos Domésticos. (RD) - Verde para Residuos No Peligrosos Comercializables, (RNPC) como plásticos, papeles y cartones no contaminados. - Azul para residuos no peligrosos no comercializables (RNPNC). - Rojo para residuos peligrosos no comercializables. (RPNC). - No botar residuos en el camino o en las áreas industriales fuera de los tambores indicados. |

# REGISTROS

| Nombre del Registro | Código | Almacenamiento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medio y/o Lugar de Almacenamiento | Tiempo | Responsable |
| Mantención General Compresor C-701 | PRO.0908.MPEF1 | Papel - Digital | 01 años |  |

| ITEM MODIFICADO | ASUNTO | Participantes | FECHA | Versión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confección procedimiento | Actualización de documento |  |  | 01 |
| Actualización |  |  |  | 02 |

# REFERENCIAS

•	Estándares de control de fatalidad

•	Riesgos críticos

•	Decreto Supremo N° 132 – Reglamento de Seguridad Minera.

- EVALUACIÓN.

Nombre Trabajador: _____________________ SAP: _________ Firma: _________

Fecha: _____ Puntaje: ______ Evaluación (%): ___

Nombre Evaluador : _______________SAP: _________ Firma: _________

Selección múltiple: Indique la alternativa correcta para cada alternativa.

    - Seleccione con un ticket las condiciones previas para la ejecución segura de la tarea

- Debe existir una coordinación formal a través de los siguientes documentos: aviso y orden de trabajo.

- Revisión documentos de seguridad, asegurar de tener todos los permisos de trabajo necesarios, incluyendo los de trabajo en altura, si es necesario. Completar Check-list requeridos y las firmas exigidas para los documentos.

- El requerimiento de la tarea cuenta con Aviso SAP.

- Cuenta con el procedimiento, difundido, evaluado y con todas las firmas de aprobación del documento.

    - ¿Cuál es el número de emergencia al cual debo comunicarme en caso de un accidente o emergencia en Chuquicamata?

………………………………………….............................................................

    - ¿Cuál es el EPP específico definido para la tarea?.................................................................................................................................................................................................................

    - Identifique con un ticket todas las condiciones que permiten llevar adelante su labor de manera segura:

      - No existe una desviación de un control crítico.

      - Cuenta con el procedimiento, difundido, evaluado y con firmas de aprobación.

      - Si desarrolla ART completamente, y con todas las firmas exigidas.

      - Está en condiciones físicas y/o emocionales.

      - Se reevaluaron los riesgos al cambiar las condiciones de la tarea.

      - Si existen trabajos en simultáneo y/o interferencias se aseguró la coordinación, comunicación y verificación cruzada con las nuevas medidas de control.

    - Usando la libreta de Controles Críticos indique que riesgos críticos aplican a la tarea

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

    - Usando la libreta de Controles Críticos identifique los controles preventivos  (CP) y mitigadores (CM) para uno de los riesgos críticos mencionados anteriormente.

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

    - Indique la forma correcta de levantar manualmente cargas y el límite de peso establecido para carga individual y grupal.

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

Carga Máxima Grupal:

Carga Máxima Individual:

    - Indique que debe hacer si encuentra una condición diferente a la planificada y que modifica la tarea original.

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

    - Indique las energías peligrosas presente en la tarea. Donde está presenta esa energía. Como hacer bloqueo de esa energía. Como se hizo la prueba de energía 0 en la que usted debe participar.

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

    - Indique cuales son los pasos correctos para la desenergizacion y bloqueo del equipo a intervenir.

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

    - Explique brevemente cual es la tarea que desarrollara y cuál es su función en el desarrollo de la tarea. Indique que peligros tiene la tarea y que medidas de control aplicara

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

    - ¿Qué situación o situaciones de emergencia podrías enfrentar en el desarrollo de tu tarea y que pasos debes seguir al presentarse una emergencia?

Situaciones:

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

Pasos a seguir

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

………………………………………….............................................................

Verdadero ó Falso

____   Puedo realizar llamadas desde mi celular mientras se ejecuta la tarea.

____   Puedo tomar evidencia fotográfica en la ejecución de la tarea, si lo requiere.

____   Puedo ver redes sociales mientras ejecuto la tarea.

____ El uso del teléfono mientras se ejecutan las labores puede mejorar la         concentración.

____   Al transitar por el área de trabajo puedo contestar cualquier llamada.

____   El contacto accidental con temperaturas criogénicas puede provocar quemaduras graves y pérdida de tejidos.

_____ El uso de elementos que tendrán contacto con oxígeno sin aplicar medidas de limpieza para servicio en oxígeno, puede provocar un incendio con liberación descontrolada de energía.