PELIGROS ASOCIADOS Y MEDIDAS DE CONTROL

| Peligros asociados a la tarea | Riesgos asociados a la tarea | Medidas de Control |
| --- | --- | --- |
| Transitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas Otro:___________ | Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo | - Transitar por vías habilitadas. - Detenerse para efectuar inspecciones visuales. - Asegurar transitar por vías de tránsito y acceso expeditas. - Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vías de tránsito. |
| Manipular herramienta que se utiliza; apreté de tuercas con llave de boca, llave de tubo Otro:___________ | Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo | - Utilice la herramienta correcta para la tarea. - Ubíquese de modo de no perder el equilibrio al efectuar el apreté de tuercas/pernos/válvulas. |
| Pérdida de control de objetos en altura; herramientas, calaminas, fierros, aislación, materiales de estanterías, estructuras metálicas, colpas de polvo Otro:___________ | Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo | - Aplicar controles críticos preventivos RC-13 - Asegure la no existencia de trabajos en la vertical. - Asegure que estructuras que contengan objetos o material que puedan caer desde altura estén limpias. - No transgreda segregaciones que limitan trabajos en la vertical. - Al detectar elementos que puedan caer deténgase y no se exponga a la línea de fuego. Informe inmediatamente a su supervisor, segregar el área hasta resolver la condición. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - No transgreda la segregación que delimita trabajos en altura. - No transgreda segregación que delimita trabajos de izaje. - No se exponga bajo la línea de fuego durante trabajos ejecutados con escalera, andamios, plataforma superior o maniobras de izaje. - Usar full-face en áreas de riesgo de caída de colpas de polvo repentina. |
| Transitar cerca de línea de fuego material se proyecta al ser removido; acreciones, partículas de esmerilado o taladrado, perno que se corta Otro:___________ | Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo | - No exponerse a la línea de fuego durante la remoción de acreciones o proyección de partículas. - Si es necesario remover acreciones hacerlo de modo descendente. - Usar EPP específico para la tarea como mascara facial, full-face, equipo de seguridad para de arenado, antiparras, jupiter. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Pérdida de control de energía hidráulica y neumática a alta presión; aire comprimido, vapor, agua, acido, agua caliente, pulpa, petroleo, arenado, gases, gas comprimido. Otro:_______________ | Golpeado por liberación descontrolada de energía | - Aplicar controles críticos preventivos RC-04 - No intervenir equipos o redes energizadas. - Al percatarse de filtraciones de líquidos y gases, deténgase no se exponga a la línea de fuego e informe inmediatamente a su supervisor. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Manipular objeto que se desliza o resbala y cae; cañerías, riel, cajas apiladas, herramientas, láminas, fierros, tambores, bidón de agua, caja que se desfonda Otro:_______________ | Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo | - Transitar por las vías habilitadas, no transgreda áreas segregadas por maniobra de izaje. - Asegure que la carga este correctamente afianzada, almacenada, estable y el contenedor este en buenas condiciones. - Utilice vientos para dirigir y posicionar la carga suspendida. |
| Manipular objeto material o pieza pesada, cañerías, cuerpos de andamio, perfiles metálicos, máquina de soldar, generador, bomba de achique, centrador cónico, materiales largos, montaje de repuestos, montaje de equipos. Otro:_______________ | Golpeado por | - Transitar por las vías habilitadas. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Verifique el circuito que seguiré con la carga con su grupo de trabajo. - Evalúe la geometría de la carga de modo de evitar golpear a alguien o golpearse al maniobrar y coordinar con el grupo de trabajo. - Asegure visibilidad y espacio adecuado para manipulación de carga. - No manipule carga sobre los 25 Kg. - Cargas sobre 25 kg use ayudas mecánicas. - Asegure que la carga no dañe sus manos por corte, compresión o quemaduras. - Capacitación de manejo manual de carga. |
| Interacción con partes móviles; eje de bombas, soplador, compresor, eje ventiladores. Otro:_______________ | Atrapamiento Aprisionamiento | - Aplicar controles críticos preventivos RC-09 - Verifique antes de desarrollar la tarea que las áreas con partes móviles de equipos y/o máquinas cuentan con guardas y protecciones que impidan la interacción con el movimiento y se encuentren en buen estado. - Capacitación en la realización de trabajos con exposición a piezas en movimiento o partes móviles. - No use elementos susceptibles de ser atrapados; cabello largo suelto, pulseras, anillos, cadenas, relojes, ropas sueltas. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - No introduzca parte del cuerpo o sus manos en un equipo en movimiento. - Obedezca las señaléticas de advertencia de peligro. - Asegúrese de que su respirador, bandas de bolsos o colas del arnés de seguridad no interactúen con un equipo en movimiento o partes móviles. |
| Pérdida de control de maniobras de izaje, golpeado en las manos o partes del cuerpo por una carga suspendida que sube/baja/traslada/cae. Otro:___________ | Atrapamiento Aprisionamiento | - Aplicar controles críticos preventivos RC-03 - Al percatarse de maniobras de izaje sin segregación o segregación inadecuada deténgase y no se exponga a la línea de fuego, e informe inmediatamente a su supervisor. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - No transgreda segregación que delimitación de trabajos en altura. - No transgreda segregación que delimita trabajos de izaje. - No se exponga bajo la línea de fuego durante trabajos ejecutados con escaleras, andamios, plataforma superior o maniobras de izaje. |
| Quedar atrapado por la vestimenta o colas del arnés de seguridad por un equipo en movimiento; bomba, soplador, agitador, correa transportadora, cilindro neumático/hidráulico, acoplamiento de un equipo rotatorio, aspas de ventilador, motor, válvula automática Otro:_______________ | Atrapamiento Aprisionamiento | - Aplicar controles preventivos RC-09 - Capacitación para realizar trabajo con exposición a piezas en movimiento o partes móviles. - No use elementos susceptibles de ser atrapados; cabello largo suelto, pulseras, anillos, cadenas, relojes, ropas sueltas. - Asegure un óptimo estado de las protecciones de partes móviles. - Verificar estado de paradas de emergencia. - No introduzca parte del cuerpo o sus extremidades en un equipo en movimiento. - Obedezca las señaléticas de advertencia de peligro. |
| Derrumbe de materiales; acopios, chutes, acreciones que se desprenden. Otro:_________________ | Atrapamiento aprisionamiento | - No se exponga a la línea de fuego de desprendimiento repentino de taludes o materiales acumulados en silos, chutes. - Elimine acreciones suspendidas de modo descendente. - Si en la inspección del área de trabajo detecta elementos que puedan caer deténgase e informe inmediatamente a su supervisor y segregue. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Interacción de las manos o partes del cuerpo en maquinaria en movimiento; bomba, soplador, agitador, correa transportadora, cilindro neumático/hidráulico, acoplamiento de un equipo rotatorio, aspas de ventilador, compresor, soplador, portón corredera Otro:________________ | Atrapamiento Aprisionamiento | - Aplicar controles preventivos RC-09 - Asegure un óptimo estado de las protecciones. - No use elementos susceptibles de ser atrapados; cabello largo suelto, pulseras, anillos, cadenas, relojes, ropas sueltas. - No introduzca parte del cuerpo o sus extremidades en un equipo en movimiento. - Obedezca las señaléticas de advertencia de peligro. - Prepare, Des energice, bloquee, pruebe, cuente con autorización y confine antes de intervenir un equipo. - Verificar estado de paradas de emergencia. |
| Interacción de Personas con Equipos/Vehículos; en movimiento; vehículo, grúa horquilla, grúa, camioneta, camión, manlift, camión aspirador, minicargador, cargador Otro:________________ | Atropello | - Aplicar controles críticos preventivos RC-27 - Transite por áreas de tránsito habilitadas, no transgreda segregaciones. - No transite por sectores desordenados o poco iluminados. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Porte ropa de alta visibilidad, en buenas condiciones y con cintas reflectantes. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - No se exponga a la línea de fuego en el camino de avance o retroceso de un vehículo o maquinaria. - Segregue su área de trabajo con barreras duras, para evitar que un vehículo lo atropelle. - Respete la segregación en maniobras de izaje. - Respete la segregación de vías de tránsito de maquinaria. - Este alerta a alarmas de retroceso y asegure ser visibles para operadores de maquinaria. |
| Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructuras; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales. Otro:_________________ | Colapso de componentes, pasillos, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Caída a mismo nivel. | - Aplicar controles preventivos RC-22 - No transgreda segregaciones y señalética de vanos o estructuras en reparación. - Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. - Verifique que el estado de estructuras como sujeciones, barandas, escalas, gratings, losas es adecuada para el tránsito y desarrollo de actividades. - No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. - Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor. Segregue el área. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - El Desarme o demolición de estructuras debe contar con un protocolo de desarme autorizado por su supervisor. |
| Fricción al manipular materiales o herramientas; cajas, estructuras metálicas, maderas, basura, piezas andamios, chatarra, tambores / Utilizar herramientas corto-punzantes; raspadores, destornilladores, centradores, cartoneros, escobillas acero, esmeril angular, taladro, tijeras, marco sierra, etc. Otro:___________ | Abrasión, corte o rasmilladura | - Use guantes de modo permanente al manipular carga. - Proteja cantos vivos de las cargas manipuladas. - Reemplace embalajes que puedan provocarle daño. - Utilice medios mecánicos para el manejo de cargas asimétricas, mayores a 25 [kg], voluminosas o de áreas con vértices agudos. |
| Trabajo con exposición a polvo, cal, polvos ácidos, partículas de esmerilado o taladrado, partículas de soldadura, partículas de torch, cambio de filtros Otro:___________ | Abrasión de los ojos | - Use mascara tipo full-face cuando se exponga a polvos irritantes o al limpiar áreas de trabajo. - Use mascara facial en tareas de esmerilado, grateado, corte, perforado y desbaste. - Uso de lentes de seguridad claros y con sello. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Pérdida de equilibrio trabajo en altura física desde una escalera portátil Otro:___________ | Caída a distinto nivel | - Aplicar controles preventivos RC-02 - Verifique que la escalera se encuentra en buen estado, operativa y autorizada para su uso. - Complete el check-list de preuso de la escalera y asegure condiciones óptimas antes de su uso. - Exija el protocolo de comunicación y actuación frente a una emergencia durante trabajos en altura. - No efectúe trabajos en altura física en solitario. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Amarre la escalera a un punto fijo de modo de evitar que se vuelque o deslice. - Asegure apoyar de las patas en una superficie seca, plana y antideslizante. - Solo una persona puede usar la escalera a la vez. - Asegure un ángulo de 75° (4x1) y que sobresalga 1 metro del punto de apoyo. - No apoye escaleras frente a puertas o ventanas. - No use escaleras metálicas si existe riesgo de contacto con conductores eléctricos. |
| Pérdida de equilibrio trabajo al transitar por escaleras o escalones; escaleras fijas, escalera vertical Otro:___________ | Caída a distinto nivel | - No transgreda segregaciones y señalética de vanos o estructuras en reparación. - Verifique que el estado de estructuras como sujeciones, barandas, escalas, gratings, losas es adecuada para el tránsito y desarrollo de actividades. - Si detecta condiciones riesgo deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue. - No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. - Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. - Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor. Segregue el área. - No efectúe trabajos en altura física en solitario. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Asegure 3 puntos de apoyo. - Transporte herramientas, materiales, instrumentos en morral o mochila de modo de asegurar sus manos libres. - Use cuerdas para elevar herramientas, materiales a plataforma de trabajo para asegurar sus manos libres. - Solo una persona puede ascender por una escalera vertical. |
| Pérdida de equilibrio trabajo en altura física por un vano o abertura en la plataforma o nivel de trabajo en andamio o plataforma fija. Otro:___________ | Caída a distinto nivel | - Aplicar controles preventivos RC-02 - No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. - Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. - Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el área. - No efectúe trabajos en altura física en solitario. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Pérdida de equilibrio trabajo en altura física, trabajando en una plataforma de trabajo fija Otro:___________ | Caída a distinto nivel | - Aplicar controles preventivos RC-02 - Verifique que el estado de estructuras como sujeciones, barandas, escalas, gratings, losas es adecuada para el tránsito y desarrollo de actividades. - Si detecta condiciones riesgo deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue. - No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. - Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. - Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor. Segregue el área. - No efectúe trabajos en altura física en solitario. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Transporte herramientas, materiales, instrumentos en morral o mochila de modo de asegurar sus manos libres, 3 puntos de apoyo. - Use cuerdas para elevar herramientas, materiales a plataforma de trabajo para asegurar sus manos libres. - Solo una persona puede ascender por una escalera vertical. - No efectúe trabajos en altura física en solitario. |
| Pérdida de equilibrio trabajo en altura física desde una estructura que se utiliza para trasladarse; pipe-rack, viga estructural Otro:___________ | Caída a distinto nivel | - Aplicar controles preventivos RC-02 - Prohibido utilizar pipe-rack, o elementos estructurales para trasladarse de un lugar a otro en altura. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Si detecta condiciones riesgo deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue. |
| Perdida de equilibrio desde un equipo o vehículo estacionado Otro:___________ | Caída a distinto nivel | - Aplicar controles preventivos RC-02 - Prohibido saltar desde la pick-up de la camioneta al suelo, o desde la estructura de un vehículo. - Use escaleras disponibles en los equipos de mayor tamaño para acceder a cabinas. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Perdida de equilibrio por saltar a un nivel inferior; desde un andamio o plataforma, de un banquillo, estructuras o cañerías Otro:___________ | Caída a distinto nivel | - Aplicar controles preventivos RC-02 - Prohibido saltar desde andamios, banquillos, escaleras, escalera acceso de camión hacia un nivel inferior. - No transite sobre cañerías o salte sobre ellas. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Caminar por pasillo, grating, , bodegas, casa cambio, ducha Otro:___________ | Caída a mismo nivel | - Asegure vías de tránsito libre de basura, materiales acumulados o herramientas tiradas. - Asegure iluminación adecuada. - Mantenga sus zapatos y reemplácelos al perder adherencia. - Limpie la superficie de trabajo de contaminantes, humedad, agua, hielo. - Mantenga en buenas condiciones antiadherentes de duchas. - Prohibido correr en las instalaciones. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Transitar contra objetos; mobiliario, estructuras, piping, barandas, maquinaria, marcos, puertas Otro:___________ | Caída a mismo nivel | - Asegure vías de tránsito libre de basura, materiales acumulados, sin cables o mangueras atravesadas en el suelo. - Asegure iluminación adecuada. - Mantenga sus zapatos y reemplácelos al perder adherencia. - Limpie la superficie de trabajo de contaminantes, humedad, hielo. - Mantenga en buenas condiciones antiadherentes de duchas. - Prohibido correr en las instalaciones. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Realizar una mala postura al manipular carga; al cargar vehículo, usar herramientas pesadas, trasladar materiales y repuestos, usar tecle manual, usar llaves torque electricas Otro:___________ | Sobresfuerzo | - No cargue más de 25 kg. Para cargas mayores pida ayuda a otro trabajador. Privilegie use medios mecánicos. - Levante/baje la carga flectando las rodillas y con la espalda recta. - Traslade carga cerca de su cuerpo, a la cadera y con la espalda recta. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Sobre carga al manipular materiales y herramientas; repuestos, equipos, cargar el vehículo, al usar tecle manual, usar llaves para apretar tuercas o herramientas para cañerías Otro:___________ | Sobresfuerzo | - No manipule cargas mayores a 25 kg hombre (mujer 20 kg). - Para trabajadores >45 años no manipule cargas mayores a 20 kg hombre (mujer 15 kg). - Privilegie el uso de medios mecánicos para el manejo de cargas mayores de 25 [kg]. - Levante/baje la carga flectando las rodillas y con la espalda recta. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Interacción con energía eléctrica, contacto de las manos o partes del cuerpo con Energía eléctrica en herramientas y equipos eléctricos; taladro, esmeril angular, esmeril recto, cizalla, llaves de impacto, luminarias portátiles, máquina de soldar, cables eléctricos Otro:___________ | Contacto con energía eléctrica | - Aplicar controles críticos preventivos RC-01 - Debe estar autorizado, entrenado y capacitado para el uso de herramienta eléctrica - Inspeccione y complete check-list de preuso de la herramienta eléctrica. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - No dañe la herramienta, su cable o enchufe. - Use lentes claros con sello, guantes, zapatos y casco de seguridad. - Mantenga los cables lejos del calor, aceite, bordes filosos, incluyendo la superficie cortante de una sierra o de un taladro eléctrico. - Al desconectar hágalo desde el enchufe. - Desconecte las herramientas cuando no estén en uso. - No utilice las herramientas eléctricas en lugares húmedos o mojados, a menos que estén aprobadas para ese propósito. - Utilice extensiones eléctricas y tableros eléctricos que posean su cubierta de aislación en buen estado, con toma corriente y enchufes normalizados. Recuerde que las extensiones eléctricas son solamente de uso provisorio. - Mantenga las herramientas adecuadamente almacenadas. - Úselas en áreas limpias, secas y bien iluminadas. |
| Interacción con energía eléctrica contacto de las manos o partes del cuerpo con energía eléctrica equipos eléctricos; en CCM , motores eléctricos, switch-gear, cables eléctricos Otro:___________ | Contacto con energía eléctrica | - Aplicar controles críticos preventivos RC-01 - No está autorizado para intervenir conexiones o conductores eléctricos. - No está autorizado para ingresar a salas eléctricas. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Asegure óptima condición de cables conductores de los equipos y su conexión en su área de trabajo. Informe a su supervisor inmediatamente si detecta una condición subestándar y segregue. - Sólo personal eléctrico puede intervenir conexiones de motores, CCM, interruptores de fuerza. |
| Interacción con energía eléctrica contacto de las manos o partes del cuerpo con Energía eléctrica en cables, enchufes e interruptores; conexiones 380 V y 220 V Otro:___________ | Contacto con energía eléctrica | - Aplicar controles críticos preventivos RC-01 - Realice el check-list de preuso de herramientas eléctricas. - Asegure óptima condición de enchufes e interruptores. Informe a su supervisor inmediatamente si detecta una condición subestándar, no los use. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Desconecte las herramientas eléctricas tirando desde el enchufe, no tire el cable. - No lance al suelo cables de conexión 220 V. - Los cables de herramientas y extensiones deben ser dispuestos en altura, nunca tirados en el suelo. |
| Pérdida de control de energía hidráulica y neumática a alta presión, contacto de las manos o partes del cuerpo con Alta temperatura con fluidos/gases; Vapor, Enap-6, agua caliente, aire comprimido, nitrógeno de regeneración, gases combustión, gases convertidores, sangrías de metal y escoria Otro:___________ | Contacto con energía descontrolada | - Aplicar controles críticos preventivos RC-04 - No intervenir equipos o redes energizadas. - Al percatarse de filtraciones de líquidos y gases, deténgase no se exponga a la línea de fuego e informe inmediatamente a su supervisor. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure can al de emergencia. |
| Alta temperatura en oxicorte, soldadura, esmerilado, calentamiento para dilatación de componentes mecánicos Otro:___________ | Contacto altas temperaturas Exposición a altas temperaturas | - Realice el Protocolo de trabajo en Caliente. - Utilice el EPP específico obligatorio para la tarea; pantalón, chaqueta, guantes y polainas de cuero, máscara soldar, mascara facial. - Segregue el área con cortinas o biombos. - Elimine del área todo material, sustancia combustible. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Alta temperatura en equipos ; Calderas de vapor, quemadores, compresores de aire, redes de vapor, enap-6, red de aceite, convertidor Otro:___________ | Contacto con altas temperaturas Exposición a altas temperaturas | - Asegure óptimas condiciones en la aislación de equipos y redes de alta temperatura. - Utilice termómetro para medir temperatura, no use sus manos. - Respete la señalización de advertencia de Peligro de Area o Equipo de Alta temperatura. - No ingrese o intervenga en áreas restringida sin autorización. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Temperatura criogénica en equipos; red de conducción de oxígeno líquido, nitrógeno líquido, bombas de oxígeno líquido, vaporizadores, estanques de almacenamiento, válvulas caja fría, caja fría Otro:___________ | Contacto con bajas temperaturas Exposición a bajas temperaturas | - Respete la señalización de advertencia del peligro de quemaduras por temperaturas criogénicas. - Si detecta filtraciones informes inmediatamente a su supervisor y segregue. - Nunca intente contener una filtración de líquido criogénico o gas. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Transitar cerca de temperatura criogénica fluidos/gases; oxígeno líquido, nitrógeno líquido, aire líquido, gases subenfriados Otro:___________ | Contacto con bajas temperaturas Exposición a bajas temperaturas | - Asegure óptimas condiciones de aislación en redes y componentes a temperatura criogénicas. - Respete la señalización de advertencia del peligro de quemaduras por temperaturas criogénicas. - Si detecta filtraciones deténgase e informe inmediatamente a su supervisor y segregue. - Nunca intente contener una filtración de líquido criogénico o gas. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Exposición de las manos, ojos o partes del cuerpo con partículas sólidas irritantes, tóxicas, dermatógenos; polvos metalúrgicos, zeolita, alúmina, catalizador, polvo, polvo sílice, polvo arsénico Otro:___________ | Contacto con sustancias peligrosas | - Utilice el EPP específico exigido para la tarea. - Utilice el EPR específico exigido para la tarea. - Exija la difusión de los riesgos del material al que estará expuesto. - Prohibición de fumar y comer en el área. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Exposición de las manos, ojos o partes del cuerpo con líquidos irritantes. Líquidos dermatógenos, tóxicos; solventes, tricloroetileno, Otro:___________ | Contacto con sustancias peligrosas | - Realice el check-list de pre-uso del EPP específico exigido para la tarea. - Realice el check-list de pre-uso el EPR específico exigido para la tarea. - Exija la difusión de los riesgos de líquido al que estará expuesto. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Pérdidas de control del manejo de sustancias químicas peligrosas, contacto de las manos, ojos o partes del cuerpo ácido sulfúrico/Nítrico; intercambiadores de calor, redes de conducción, bombas, estanques, pretiles Otro:___________ | Contacto con sustancias peligrosas | - Aplicar controles preventivos RC-07 - Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas de manejo de sustancias químicas peligrosas. - Desarrolle Permiso de Trabajo Especial PTE, para el desarrollo de la tarea en áreas restringidas. - Desarrolle el check-list de pre-uso del EPP específico exigido para la tarea. - Exija la difusión de los riesgos a la sustancia química peligrosa presente en el área a desarrollar la tarea. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Pérdida de control de variables de fuego, fuego de materiales combustibles, reacciones químicas Otro:___________ | Incendio | - Aplicar controles preventivos RC-06 - Exija el protocolo de respuesta y actuación ante una emergencia. - No transgreda la segregación y señalética de áreas de acceso restringido. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Pérdida de control de variables de fuego Incendio por atmosfera enriquecida; enriquecimiento de atmosfera por oxígeno Otro:___________ | Incendio | - Aplicar controles preventivos RC-06 - No transgreda segregación y señalética de áreas de acceso restringido. - Verifique atmósfera con medidor de gases. Particularmente áreas como pozos o salas en niveles inferiores. - Exija el protocolo de respuesta y actuación ante una emergencia. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Si detecta un valor de enriquecimiento > 22%, deténgase , diríjase a encargado de área. |
| Pérdida de control de variables de fuego por trabajos en caliente; oxicorte, soldadura, esmerilado, calentamiento de componentes mecánicos Otro:___________ | Incendio | - Aplicar controles críticos preventivos RC-06 - Realice el Protocolo de trabajo en Caliente. - Utilice el EPP específico obligatorio para la tarea; pantalón, chaqueta, guantes y polainas de cuero, máscara soldar, mascara facial. - Segregue el área con cortinas o biombos. - Elimine del área todo material o sustancia combustible. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos Otro:___________ | Exposición a ruido | - Uso permanente de protección auditiva. |
| Transitar por áreas con presencia de gases/vapores irritantes, dermatógenos, tóxicos; SO3, Gases combustión quemadores, SO2 Otro:___________ | Exposición a gases | - Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. - Realice el check-list de pre-uso del EPP específico exigido para la tarea. - Realice el check-list de pre-uso el EPR específico exigido para la tarea. - Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Deficiencia de oxígeno espacio confinado; Interior ductos, estanques, chimenea, ductos, cabina de grúa Otro:___________ | Asfixia | - Aplicar controles críticos preventivos RC-11 - Procedimiento específico para intervenir el espacio confinado - Exija un vigía en forma permanente fuera del espacio confinado durante los trabajos. - Exija que el vigía cuenta con radio de comunicación para contactarse al ingresar al espacio confinado. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Exija drenado, depurado, inertización y/o ventilación forzada del espacio confinado. - Capacitado y entrenamiento para uso de analizador para mediciones de gases en espacio confinado. - Equipos de medición son los apropiados para medir los agentes presentes en el espacio confinado y con calibración vigente. - Disponga de los dispositivos para un bloqueo efectivo de las energías peligrosas del espacio confinado. |
| Deficiencia de oxígeno por desplazamiento del Aire; nitrógeno, gases combustión, vapores de agua Otro:___________ | Asfixia | - Aplicar controles críticos preventivos RC-11 - Procedimiento específico para intervenir el espacio confinado - Exija un vigía en forma permanente fuera del espacio confinado durante los trabajos. - Exija que el vigía cuenta con radio de comunicación para contactarse al ingresar al espacio confinado. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Exija drenado, depurado, inertización y/o ventilación forzada del espacio confinado. - Capacitado y entrenamiento para uso de analizador para mediciones de gases en espacio confinado. - Equipos de medición son los apropiados para medir los agentes presentes en el espacio confinado y con calibración vigente. - Disponga de los dispositivos para un bloqueo efectivo de las energías peligrosas del espacio confinado. |