## Identificación de Riesgos y Controles Críticos

| Riesgo Critico | Aplica | CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS Y MITIGADORES |
| --- | --- | --- |
| RC N°1 Interacción con energía eléctrica | ☐ | - CCP4: Conexión de equipos portátiles y herramientas eléctricas a tableros eléctricos autorizados. - CCP6: Segregación y control de acceso a instalaciones eléctricas. - CCM3: Kit de rescate eléctrico. - CCM4: Respuesta ante urgencia médica. |
| RC N°2 Pérdida de equilibrio trabajo en altura física | ☐ | - CCP1: Capacitación y entrenamiento, trabajo en altura física. - CCP2: Condición de salud física y mental compatible. - CCP3: Instalación, operatividad y mantenimiento de plataformas fijas temporales - CCP5: Control de acceso y segregación. - CCM1: Sistemas personales de detención de caídas. - CCM2: Respuesta ante urgencia médica. - CCM3: Respuesta a emergencia en caída o rescate en altura. - CCM4: Dispositivos de anclaje y sus componentes. |
| RC N°3 Pérdida de control de maniobras de izaje | ☐ | - CCP1: Sistema de comunicación bidireccional entre operador y rigger. - CCP2: Sistemas y dispositivos activos de monitoreo condiciones de operación de equipo de izaje o levante - CCP3: Sistema de estabilidad en equipos para realizar maniobras de izaje - CCP4: Operatividad y mantenimiento de aparejos y elementos de izaje. - CCP5: Diseño de especificaciones técnicas de equipos de izaje móviles y fijos. - CCP6: Competencias para el personal que participa en maniobras de izaje. - CCP7: Planificación y ejecución de maniobra de izaje. - CCM1: Segregación de área de maniobra de izaje. - CCM2: Sistema de parada de emergencia. - CCM3: Respuesta ante urgencia médica. - CCM4: Respuesta ante emergencias de izaje. |
| RC N°4 Pérdida de control de energía hidráulica y neumática a alta presión | ☐ | - CCP1: Identificación, aislación, bloqueo y verificación de energía cero. - CCP2: Dispositivos de detección, medición, regulación y control de presión en los sistema neumáticos e hidráulicos. - CCP3: Operación y mantenimiento de herramientas, equipos, maquinaria, instalaciones y sistemas neumáticos e hidráulicos. - CCM1: Dispositivos de contención de energía en instalaciones o sistemas hidráulicos y/o neumáticos. - CCM2: Segregación y control de acceso en pruebas hidráulicas. - CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia medica |
| RC N°6 Pérdida de control variables del fuego | ☐ | - CCP1: Identificación y mapeo de áreas críticas. (Almacenamiento, zonas inflamables, etc.). - CCP2: Planificación, segregación y ejecución de trabajos en caliente (oxicorte, soldadura, corte y desbaste, plasma). - CCP3: Condiciones de almacenamiento, separación y manipulación de materiales inflamables y combustibles. - CCP4: Sistemas de detección de temperaturas. - CCP5: Sistemas y protecciones eléctricas de sobretensión y sobre corriente en equipos e instalaciones eléctricas. - CCP6: Identificación y mantención de equipos y componentes críticos con potencial de general temperatura de ignición. - CCM1: Dispositivos de alarma y extinción de incendios. - CCM2: Respuesta ante emergencia en caso de incendio. - CCM3: Respuesta ante urgencia médica. |
| RC N°7 Pérdida de control del manejo de sustancias químicas peligrosas | ☐ | - CCP1: Análisis de factibilidad del uso y manipulación de sustancias químicas peligrosas en el proceso (incluido el cambio). - CCP2: Identificación, clasificación (peligrosidad) y señalización. - CCP3: Diseño y especificaciones técnicas para infraestructura, instalaciones y equipos. - CCP4: Operación y mantenimiento de infraestructura, instalaciones y equipos - CCP5: Sistemas de monitoreo y alarmas de variables criticas operacionales y de estabilidad química de las sustancias peligrosas. - CCP6: Aislar, bloquear, verificar energía cero y drenaje (reubicación de material). - CCP7: Segregación y control de acceso al área. - CCM1: Dispositivos y/o elementos de contención y confinamiento de derrames/fugas. - CCM2: Elementos de protección personal para el manejo de sustancias peligrosas. - CCM3: Respuestas ante emergencias químicas y urgencias médicas. |
| RC N°9 Interacción con partes móviles | ☐ | - CCP1: Guardas y protecciones de equipos y maquinas con sistemas con partes móviles. (Incluye la identificación de áreas/equipos con partes móviles y su mantenimiento). - CCP2: Des energización, bloqueo y verificación de energía cero del sistema de control de equipos y maquinas con partes móviles. - CCP3: Competencias para el personal que interactúa con equipos y/o maquinas con sistemas con partes móviles. - CCM1: Sistema de parada de emergencia. - CCM2: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. |
| RC N°13 Pérdida de control de objetos en altura | ☐ | - CCP1: Planificación, análisis y autorización para trabajos en la vertical. - CCP2: Inspección y limpieza de estructuras que contienen objetos en altura. - CCM1: Señalización y segregación de niveles inferiores para trabajos en la vertical. - CCM2: Sistemas de protección de equipos, elementos de sujeción y contención para caídas de objetos. - CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. |
| RC N° 22 Perdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas | ☐ | - CCP2: Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. - CCP3: Inspección y mantención de estructuras para tránsito y uso de personas. - CCM1: Señalización y segregación en vanos y/0 daños estructurales. - CCM2: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. |
| RC N°27 Interacción de personas con equipos /vehículos | ☐ | - CCP1: Segregación y control de acceso en áreas de interacción. - CCP2: Infraestructura vial y peatonal (diseño y especificaciones técnicas, ej. Señalética, iluminación entre otros). - CCP4: Condición de alerta y prácticas peatonales. - CCP6: Ropa de alta visibilidad (Fluorescente- retro reflectante). - CCM1: Respuesta ante emergencia y urgencia medica |