REGLAMENTO INTERNO ESPECIFICO DE MINERÍA

R-026

Medidas de Seguridad

Plantas de Oxígeno

Reglamento Interno Específico de Minería

División CHUQUICAMATA

CODELCO - Chile

R - 026

Reglamento Interno Específico de Minería

Medidas de Seguridad en Plantas de Oxígeno

Edición: Septiembre, 2025

Revisión: 2

Preparado por la Gerencia de Fundición y publicado por el Departamento Gestión de Riesgo de la Gerencia de Riesgo, Ambiente y Calidad.

CODELCO Chuquicamata, de la Corporación Nacional del Cobre de Chile.

INDICE DE MATERIAS

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES

PLANTAS DE OXIGENO

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Primero

Propósito y Campo de Aplicación

Capítulo Segundo

Definiciones Técnicas Aplicables

Capítulo Tercero

Plantas de Oxígeno

Proceso

TITULO II

DIRECCION Y MANEJO DE LAS OPERACIONES

Y PROCESOS EN PLANTAS DE OXIGENO

Capítulo Primero

Obligaciones de la Línea de Mando

Capítulo Segundo

De las Obligaciones de los Trabajadores

Capítulo Tercero

De las Prohibiciones del Trabajador

Capítulo Cuarto

Equipos y Elementos de Protección Personal

Capítulo Quinto

Equipos e Instalaciones Eléctricas utilizados en Plantas de Oxígeno

Capítulo Sexto

Señalización e Identificación de Riesgos

Avisos de Advertencia e Instrucciones de Seguridad en Equipos,

Instalaciones y Edificios de Plantas de Oxígeno

(Letreros - Señales -Etiquetas)

Capítulo Séptimo

Condiciones Generales de Seguridad

en Plantas de Oxígeno

Capítulo Octavo

Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas

en los Lugares de Trabajo

Capítulo Noveno

Prevención y Protección Contra Incendios

TITULO III

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

Capítulo Primero

Del Tránsito Peatonal

Capítulo Segundo

De las Herramientas

Capítulo Tercero

Situaciones de Emergencia

Capítulo Cuarto

Sistema de Bloqueo con Candado y Tarjeta

en la Intervención de Equipos e Instalaciones

TITULO IV

MEDIDAS DE SEGURIDAD

EN LAS OPERACIONES PLANTAS DE OXIGENO

Capítulo Primero

Medidas de Seguridad de Aplicación General

Capítulo Segundo

Medidas de Seguridad Aplicables

a las Operaciones con Oxígeno y Nitrógeno

Capítulo Tercero

Medidas de Seguridad Aplicables

a la Entrega de Líquidos Criogénicos

Capítulo Cuarto

Medidas de Seguridad Aplicables

a las Operaciones de Rutina

Capítulo Quinto

Medidas de Seguridad Aplicables

al Transporte y Almacenamiento

de Oxígeno y/o Nitrógeno

Capítulo Sexto

Medidas de Seguridad Aplicables

a Operaciones de Mantención

y Reparación en General

Capítulo Séptimo

De la Distribución de Oxígeno y Nitrógeno

Capítulo Octavo

Condiciones de Seguridad en la Construcción

de Estanques de Almacenamiento

de Oxígeno o Nitrógeno

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN PLANTAS DE OXÍGENO

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Primero

Propósito y Campo de Aplicación

Artículo 1

El presente Reglamento tiene por objeto fijar normas que establecen las medidas de seguridad, prevención y control de riesgos aplicables en las operaciones o procesos que se realicen en el área Plantas de Oxígeno de la Gerencia de Fundición, División CODELCO Chuquicamata de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, y que tiene como propósito:

- La protección de la integridad y salud de los trabajadores propios de la División y de terceros, cuyas actividades están vinculadas a las operaciones en Plantas de Oxígeno de la División.

- La protección de las operaciones de Plantas de Oxígeno, equipos, instalaciones, maquinarias, edificios, herramientas y materiales, con un enfoque ambientalmente sustentable.

- Mantener los riesgos operacionales asociados a todos los procesos bajo control permanente, a través de un desarrollo constante y planificado de identificación de peligros y evaluación de los riesgos operacionales.

- Propender en forma permanente al mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud ocupacional en Plantas de Oxígeno.

Artículo 2

Este Reglamento concuerda con las normas establecidas en el Decreto Supremo N° 132, Reglamento de Seguridad Minera del Ministerio de Minería, debiendo la Gerencia de Fundición cumplir con todas aquéllas que le sean aplicables en sus operaciones y procesos.

El presente Reglamento da cumplimiento a los Artículos Nº 25 y Nº 330, respecto a la elaboración de un Reglamento Interno Específico de Minería que contenga las medidas de seguridad aplicables a las operaciones en Plantas de Oxígeno.

Este Reglamento concuerda totalmente con las normas establecidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad vigente de la División CODELCO Chuquicamata.

Capítulo Segundo

Definiciones Técnicas Aplicables

Artículo 3

Las Plantas producen oxígeno y nitrógeno, gases constitutivos del aire, cuyas fórmulas químicas son O2 y N2 respectivamente.

El oxígeno es un gas normal a 15 ºC y 760 mm Hg, es indispensable para la vida y la combustión. Es incoloro, inodoro e insípido, que constituye un 20,9% (en volumen) del aire que respiramos. A la presión atmosférica y temperaturas bajo los –183 ºC es un líquido celeste pálido y más pesado que el agua.

El oxígeno gas es altamente reactivo que se combina directamente con muchos elementos para formar óxidos, de acuerdo a las condiciones de temperatura. Ciertos elementos como el fósforo y el magnesio se inflaman espontáneamente con el oxígeno, y algunos metales nobles son oxidados solamente a altas temperaturas.

El oxígeno es indispensable para la combustión, y puede reaccionar violentamente con sustancias orgánicas.

El oxígeno puede ser almacenado en cilindros como gas a altas presiones y como líquido a bajas presiones.

Propiedades y Características:

- Nombre químico		: Oxígeno

- Fórmula			: O2

- Estado físico			: Gas

- Color				: Incoloro

- Punto de inflamación	: No tiene por ser comburente. Debe tener otro componente para su inflamación.

- Corrosivas			: No es corrosivo.

- Reactividad			: Es un oxidante fuerte.

- Higroscopicidad		: No.

El nitrógeno es un gas normal a 15 ºC y 760 mm Hg. Es incoloro, inodoro e insípido, que constituye un 78% (en volumen) del aire que respiramos. A la presión atmosférica y temperaturas bajo los –196 ºC es un líquido incoloro y ligeramente más pesado que el agua.

El nitrógeno es incapaz de mantener la respiración y la combustión, sin embargo juega un rol esencial como elementos de la materia viva (animales y plantas), y participa en el complejo proceso natural de la transformación de la materia.

El nitrógeno no es inflamable y desplaza al oxígeno.

El nitrógeno puede ser almacenado en cilindros como gas a altas presiones y como líquido a bajas presiones.

Propiedades y Características:

- Nombre químico		: Nitrógeno

- Fórmula			: N2

- Estado físico			: Gas

- Color				: Incoloro

- Punto de inflamación	: No

- Corrosivas			: No es corrosivo

- Reactividad			: No

- Higroscopicidad		: No.

Capítulo Tercero

Unidad Plantas de Oxígeno

Proceso

Artículo 4

Las Plantas de Oxígeno se denominan Unidades Separadoras de Aire (ASU en Inglés) y obtienen el oxígeno y nitrógeno del aire que respiramos, los cuales son enviados a:

• Oxígeno	: Fundición de Concentrado, usado en el horno de fusión, convertidores y otros.

• Nitrógeno	: Planta de Molibdeno, usado en el proceso de flotación.

Artículo 5

En una primera etapa, el aire ambiental que contiene un 20,9% de oxígeno y 78% de nitrógeno, es aspirado y comprimido. Adicionalmente, el aire contiene impurezas tales como: humedad, CO2, hidrocarburos, SO2 y otros.

En una segunda etapa las impurezas son retiradas a través de una torre de lavado de aire (SO2, polvo, etc.) y en purificadores de aire (CO2, humedad e hidrocarburos).

Artículo 6

Posteriormente, se Sub enfría a temperaturas criogénicas (<-100°C) hasta su licuación obteniendo aire liquido enriquecido (Rich Liquid 35% > O2 < 40%) el que se envía a la columna de destilación donde se genera el fraccionamiento del aire obteniendo oxígeno y nitrógeno.

Artículo 7

De acuerdo a la secuencia del proceso, en el área Planta de Oxígeno se pueden identificar las siguientes secciones específicas:

- Sección Aspiración, Filtrado y Compresión del Aire.

- Sección Limpieza y Purificación del Aire.

- Sección Enfriamiento de Aire.

- Sección Separación de Aire en Oxígeno y Nitrógeno.

- Suministro de Productos a la Fundición de Concentrado y Planta de Molibdeno.

- Almacenamiento de Oxígeno Líquido.

- Sistema de Enfriamiento de Agua.

Artículo 8

La Sección Aspiración y Compresión del Aire, está compuesta por:

- Filtros de aire.

- Compresores Centrífugos de aire.

Artículo 9

La Sección Limpieza y Purificación del Aire, está compuesta por:

- Torre Lavado de Aire.

- Purificadores de Aire.

Articulo 10

La Sección de Enfriamiento y sub enfriamiento del Aire está compuesta por:

- Turbinas de Expansión.

- Intercambiador principal de Calor.

Artículo 11

La Sección Separación del Aire en Oxígeno y Nitrógeno está compuesta por:

• Columnas de destilación (Separadoras) de aire de alta y baja presión.

Artículo 12

La Sección de Suministro de Productos a la Fundición de Concentrado y Planta de Molibdeno está compuesta por:

- Fundición de Concentrado:

  - Compresores Centrífugos de Oxígeno Gas y Bombas de Oxígeno Líquido.

  - URASO (Licuador y vaporizador de Oxígeno / Nitrógeno)

- Planta de Molibdeno:

  - Compresor Centrífugo de Nitrógeno Gas.

- Canalización del oxígeno y nitrógeno a través de tuberías de diferentes diámetros.

Artículo 13

La Sección de Almacenamiento de Oxígeno Líquido está compuesta por:

- Estanques de oxígeno líquido (LOX) con capacidad total de 800 tons.

- Líneas y bombas de transferencia de oxígeno líquido.

- Evaporadores de oxígeno líquido.

Artículo 14

La Sección Enfriamiento de Agua está compuesta por:

- Sistema de Agua Industrial

- Sistema de Agua Potable.

- Sistema de Agua Desmineralizada.

- Aire de Planta.

- Aire de Servicio, Compresores.

- Torres de Enfriamiento.

- Sistema de agua de enfriamiento de máquinas.

TITULO II

DIRECCION Y MANEJO DE

LAS OPERACIONES Y PROCESOS

EN PLANTAS DE OXIGENO

Capítulo Primero

Obligaciones de la Línea de Mando

Artículo 15

De las Obligaciones de la Línea de Mando.- La fiscalización del cumplimiento del presente Reglamento será responsabilidad de la supervisión, sea ésta de CODELCO Chuquicamata o de Empresas Colaboradoras (EECC). De acuerdo con dicha fiscalización, cualquier supervisor ante una perdida incidental por incumplimiento de este Reglamento, actuará aun no siendo su área ni su personal.

Artículo 16

El supervisor del área de Plantas de Oxígeno o EECC debe adoptar las medidas necesarias, estén o no indicadas en el presente Reglamento, para garantizar la seguridad de los trabajadores, proteger los bienes de la empresa y el medio ambiente.

Artículo 17

Organigrama del Nivel Directivo y Supervisión:

- Gerente Fundición.

- Superintendente plantas de Ácido y Oxígeno

- Ingeniero Área Plantas de Oxígeno.

- Ingeniero de Operaciones.

Artículo 18

Debido al alto potencial de riesgo asociado a las operaciones en Plantas de Oxígeno, todo trabajador deberá ingresar al área en condiciones de salud y psicológicas aptas para desempeñar sus funciones. Si presenta algún problema de los mencionados deberá dar aviso de inmediato a su jefatura directa para que se tomen las acciones necesarias para evitar incidentes que impacten a las personas, las operaciones, los bienes de la empresa y el medio ambiente.

Está prohibido el ingreso a Plantas de Oxígeno bajo los efectos de drogas o alcohol  o  bajo los efectos remanentes de dicha ingestión tales como equilibrio inestable, problemas estomacales, pérdida de precisión en los movimientos entre otros.

Está prohibido ingresar cigarros o cigarrillos, fósforos u otro elemento que pueda producir fuego o chispa.

Artículo 19

La línea de mando correspondiente debe establecer un programa constante de verificación de los “Procedimientos Operacionales y Mantenimiento” en sus actividades, dando prioridad a aquellas áreas, procesos y tareas críticas que presentan una mayor ponderación de riesgos de acuerdo a la identificación de los peligros en la Plantas de Oxígeno.

Artículo 20

La línea de mando capacitará y entrenará a su personal. Estas actividades deben estar de acuerdo al grado, nivel o magnitud de riesgo de las operaciones. Se deberá llevar un registro del personal capacitado, la materia tratada y la entidad o persona que efectuó la capacitación o el entrenamiento (charlas, cursos, etc.).

La capacitación y entrenamiento de todo el personal de esta Planta, constituye un requisito obligatorio.

Artículo 21

Por su parte el área Plantas de Oxígeno, a través de la línea de mando, debe adoptar las medidas necesarias para la seguridad de los trabajadores, de las instalaciones y de los equipos, aun cuando no estén indicadas o establecidas en este Reglamento. Dichas medidas deberán darse a conocer al personal a través de conductos o medios que garanticen su plena difusión y comprensión, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Nº 31 del Decreto Supremo N° 132 Reglamento de Seguridad Minera.

Artículo 22

Ningún trabajador se expondrá a riesgos innecesarios al ejecutar sus tareas diarias, ni desarrollará sus labores en un lugar de trabajo inseguro o en condiciones subestándares, excepto cuando sea con el propósito de dejarlo en condiciones seguras, y sólo después que se hayan adoptado las precauciones y medidas de seguridad adecuadas para proteger al trabajador mientras ejecuta dicho trabajo, supervigilado por el supervisor a cargo.

Artículo 23

El Supervisor a cargo de un trabajador recién contratado o transferido, evaluará la experiencia que éste tiene para el trabajo que se le ha asignado y lo instruirá e informará sobre los riesgos asociados al trabajo que va a desarrollar y de la ejecución segura de sus deberes como requisito obligatorio.

Artículo 24

Los trabajadores deben estar preparados para detectar e identificar las fugas cualquiera sea su causa, tipo u origen, e instruidos para tomar las acciones correspondientes para su normalización. Todo trabajador de POX debe estar instruido, entrenado y evaluado en el correspondiente Plan de Emergencia (PLE).

Artículo 25

A los trabajadores se les instruirá debidamente en el uso de los equipos y sistemas contra incendio, alarmas de incendio y/o de emergencias y equipos de detección de emergencias (válvulas e interruptor), del uso y propósito del equipo de protección personal; del uso de duchas de seguridad, lavaojos y fuentes de agua más cercanas para ser utilizados en caso de emergencia.

Artículo 26

Todos los trabajadores involucrados en las operaciones (almacenamiento, operación) en las Plantas de Oxígeno, recibirán capacitación y entrenamiento completo respecto a las siguientes materias relacionadas con el oxígeno y nitrógeno:

- Instrucción y simulacros periódicos de las instalaciones, propósito y uso de los equipos contra incendio, alarmas de incendio y equipos de detección de emergencia.

- Uso del equipo de protección personal.

- Instrucción y simulacros o cuestionarios de las instalaciones y sistemas de duchas de seguridad y lavaojos.

- Instrucciones para evitar las inhalaciones de nitrógeno y contacto directo con líquido criogénicos.

Artículo 27

La supervisión y/o jefatura en general conocerá la ubicación de su personal a cargo que labore o deba efectúe tareas o trabajos críticos en equipos e instalaciones.

Artículo 28

Toda persona que tenga supervisión sobre los trabajadores, debe exigir el cumplimiento de las normas e instrucciones de seguridad respecto de las operaciones que estén a su cargo.

Artículo 29

Toda actividad que constituya riesgo de accidente asociado a las operaciones en el área de Plantas de Oxígeno, que no esté contemplada en las normas de este Reglamento, deberá ser prevista y evaluada por el supervisor directo o jefatura a cargo de las actividades o trabajos que involucren exposición a riesgos de los trabajadores propios de la División o terceros, disponiendo los controles necesarios para evitar y prevenir accidentes que pudieren causar lesiones o enfermedades profesionales a las personas y/o daño a los equipos, instalaciones y medio ambiente.

Capítulo Segundo

De las Obligaciones de los Trabajadores

Artículo 30

Cada trabajador respetará y cumplirá todas las normas de seguridad que le conciernen o afecten su conducta, establecidas en este Reglamento Interno Específico de Minería y en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad vigente en la División, en los procedimientos de operación o trabajo y en las disposiciones sobre seguridad y salud ocupacional que se hayan impartido como instrucciones, advertencias u órdenes.

Artículo 31

Es obligación de cada trabajador respetar y cumplir todos los procedimientos escritos o verbales que le proporcionen la supervisión o jefatura.

Artículo 32

Todo trabajador que observe o detecte defectos, fallas, condiciones inseguras o subestándares en los equipos instalaciones o lugares de trabajo, que pueden ser causa de lesiones a las personas o de daños a los equipos e instalaciones de su área, deberá informar de tal situación o condición peligrosa a su jefatura directa o a la línea de mando que corresponda, para que se tomen de inmediato las medidas correctivas, de acuerdo a una evaluación de los riesgos.

Artículo 33

Las disposiciones o normas establecidas en este reglamento, deben ser cumplidas en su totalidad por los trabajadores de la División y por aquellos de las Empresas  Colaboradoras (EECC) y proveedores que presten servicios a la División, además de las personas que sean visitas y de una permanencia temporal en los recintos del área  Plantas de

Oxígeno.

Capítulo Tercero

De las Prohibiciones del Trabajador

Artículo 34

Se prohíbe retirar de los equipos y maquinaria defensas, resguardos o protecciones, letreros, focos de alumbrado o cualquier otro dispositivo de seguridad asociado o integrado a los equipos, instalaciones o lugares de trabajo del área Plantas de Oxígeno.

Artículo 35

Se prohíbe dejar material botado o almacenado en pasillos, plataformas o vías de acceso del personal.

Artículo 36

Se prohíbe efectuar conexiones, reparaciones, revisiones o realizar trabajos eléctricos en equipos o instalaciones eléctricas, sin estar autorizado y capacitado para ello, excepto el personal designado y autorizado para dichas funciones.

Artículo 37

Se prohíbe retirar sin estar autorizado, los letreros, etiquetas y/o afiches de seguridad que se instalen en las áreas para prevenir accidentes y/o enfermedades profesionales.

Artículo 38

Se prohíbe trabajar sin el equipo y/o elementos de protección personal exigidos y establecidos como obligatorios, respecto de su uso de acuerdo con los riesgos operacionales específicos.

Artículo 39

Se prohíbe limpiar, lubricar, subir o bajar de máquinas o equipos en movimiento.

Artículo 40

Se prohíbe operar, conducir o poner en movimiento u operación un equipo, maquinaria o instalación eléctrica, mecánica u otra, sin la debida autorización e instrucción correspondiente.

Artículo 41

Se prohíbe a los trabajadores, cuyas tareas se ejecutan cerca de equipos con partes en movimiento, el uso de ropa suelta, cabello largo y suelto, adornos u otros elementos o accesorios, susceptibles de ser atrapados por las partes móviles.

Artículo 42

Se prohíbe al personal desentenderse de las normas, reglamentos, procedimientos e instrucciones de operación y de seguridad impartidas para trabajar en los procesos del área  Plantas de Oxígeno. Toda contravención será considerada negligencia del o los trabajadores y como tal, puede ser motivo de sanción, de acuerdo a las leyes, disposiciones legales y reglamentarias.

Artículo 43

Se prohíbe fumar, encender fuego, usar cocinillas o calefactores eléctricos y otros artefactos que provoquen chispas, llamas abiertas en toda la Planta de Oxígeno, por existir riesgos de incendios o explosiones. Se exceptúan sólo los artefactos eléctricos de la sala de alimentación del personal.

Cualquier requerimiento de este tipo debe ser autorizado por la Jefatura correspondiente, previa evaluación del riesgo y definición de las medidas de seguridad.

Artículo 44

Se prohíbe introducir a los lugares de trabajo bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes.

Artículo 45

Se prohíbe concurrir a las faenas del área Plantas de Oxígeno y permanecer en los recintos de trabajo bajo los efectos del alcohol o de drogas.

Artículo 46

Se prohíbe guardar en los roperos y/o llevar a sus casas reactivos químicos, explosivos y otras sustancias que puedan comprometer su salud e integridad, la de sus familiares y la de terceros.

Artículo 47

Se prohíbe estrictamente modificar o dañar premeditadamente el equipo de protección personal y ropa de seguridad proporcionada por la División.

Artículo 48

Se prohíbe transitar o introducirse en lugares de trabajo para lo cual no esté debidamente autorizado.

Artículo 49

Se prohíbe trabajar en techos o en altura sin usar todos los elementos y sistemas de prevención de riesgos dispuestos para estos fines.

Artículo 50

Se prohíbe usar aire a presión u oxígeno para limpiarse la ropa, partes del cuerpo o dirigir el chorro a otra persona.

Artículo 51

Se prohíbe hacer inefectivos o detener el funcionamiento de equipos industriales de extinción de incendios, de ventilación, extracción, calefacción, desagües, etc., que existan en las faenas, excepto para labores de mantenimiento programadas.

Artículo 52

Se prohíbe conducir u operar equipos o maquinaria bajo la influencia del alcohol o de drogas.

Artículo 53

Se prohíbe operar con oxígeno y/o nitrógeno, sin estar autorizado para ello.

Artículo 54

Se deberán considerar, además, todos los actos prohibidos establecidos en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad vigente en CODELCO Chuquicamata.

Capítulo Cuarto

Equipos y Elementos de Protección Personal

Artículo 55

El área Plantas de Oxígeno proporcionará a sus trabajadores los equipos e implementos de protección personal necesarios que les permitan desarrollar sus actividades en forma segura, según el Artículo Nº 68 de la Ley Nº 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; Artículo Nº 32 del Decreto Supremo N° 132, Reglamento de Seguridad Minera y Artículo Nº 92 y 96 del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la División, para permitirles desarrollar sus actividades y tareas en forma segura y con riesgos bajo control.

Artículo 56

El área Plantas de Oxígeno efectuará constantemente estudios de las reales necesidades de los elementos de protección personal para cada ocupación y puesto de trabajo, con relación a los riesgos efectivos a que están expuestos los trabajadores. Además, deberá ajustarse a las normas divisionales relativas a la adquisición, entrega, uso, mantención, reposición y justificación de tales elementos, como lo establece el Artículo Nº 32 del Decreto Supremo N° 132, Reglamento de Seguridad Minera y los Artículos Nº 92 y Nº 95 del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la División.

Artículo 57

Los elementos de protección personal que se usan en el área Plantas de Oxígeno, sean éstos de procedencia nacional o extranjera, deben ser de calidad certificada por algún organismo nacional autorizado para este efecto, como se estipula en el Decreto Nº 18 del Ministerio de Salud Pública, del 25 de enero de 1982 y en el Artículo Nº 32 del Decreto Supremo N° 132 Reglamento de Seguridad Minera.

Artículo 58

Todo el equipo de protección personal debe mantenerse en buenas condiciones de operatividad.

Artículo 59

El uso del equipo de protección personal, según lo especificado en el artículo N° 63,  es obligatorio por parte de todos los trabajadores que laboren en el área  Plantas de oxígeno.

Artículo 60

La línea de mando deberá incorporar en su programa de trabajo la revisión periódica del estado de los elementos del equipo de protección personal y verificar su uso por parte de los trabajadores; quienes están obligados a cumplir las exigencias establecidas en el área Plantas de Oxígeno, las cuales serán concordantes con el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la División y en las normas establecidas en este Reglamento Interno Específico de Minería.

Artículo 61

Al realizar cualquier tipo de trabajo, por breve o sencilla que sea la tarea, que se efectúa a una altura mayor de 1,80 m, el trabajador deberá usar un sistema de arnés de seguridad para el cuerpo completo, para evitar una caída accidental. Para enganchar el equipo, de acuerdo con el riesgo de altura, se deberán instalar las líneas de vida de cable de acero galvanizado, estirado y sujetado entre dos puntos de anclaje por ambos extremos, que debe utilizarse cuando el trabajador deba trasladarse o moverse de un lado a otro en alturas de 1,80 m o superiores. Esto aplica también para el desplazamiento por escalas verticales (Gato).

Artículo 62

Los equipos o implementos de protección personal que sufran daños o extraviados en un accidente, serán repuestos sin costo alguno para el trabajador, previa investigación e informe de su jefatura.

Artículo 63

Los trabajadores propios o de EECC que desarrollen labores de mantención y operación en el área Plantas de Oxígeno, deberán usar permanentemente su equipo de protección personal básico compuesto por:

- Casco de seguridad.

- Anteojos de seguridad con protección para polvo.

- Chaleco reflectante.

- Protección respiratoria (porte del EPP)

- Protectores auditivos.

- Guantes.

- Zapatos de seguridad

- Tenida 100 % de algodón o retardante de flama y manga larga.

- Radio

Los trabajadores que realicen funciones administrativas, se les exigirá el uso permanente de zapatos de seguridad y en caso de salir a terreno, obligatoriamente llevarán el siguiente equipo de protección básico de seguridad.

- Casco de seguridad.

- Anteojos de seguridad con protección para polvo.

- Chaleco reflectante.

- Protección respiratoria (porte del EPP)

- Protectores auditivos.

- Guantes.

- Zapatos de seguridad

- Tenida 100% algodón o retardante de flama.

Artículo 64

Los trabajadores usarán en forma correcta el equipo de protección personal entregado a su cargo debiendo, además, cuidarlo y mantenerlo limpio, ya que su propósito es proteger su integridad física y su salud.

Artículo 65

En ambientes donde el trabajador esté expuesto a ruido industrial, usará protectores auditivos en todo momento. Dicho equipo reduce o atenúa en a lo menos 30 dB (A), decibeles es el nivel de presión sonora, a la cual se encuentra expuesto durante su jornada de trabajo.

Artículo 66

Los protectores auditivos deben siempre mantenerse limpios y en buenas condiciones y al final del turno, deben ser guardados en un lugar seco y limpio.

Artículo 67

Para el trabajo con líquidos criogénicos usará todos aquellos elementos de seguridad personales que indique el procedimiento respectivo, el cual considerará obligatoriamente el uso de protector facial y guantes para el manejo de sustancias criogénicas como complemento del equipo de protección personal básico.

Artículo 68

Las personas que permanezcan o transiten eventualmente en dicha área, deben usar los siguientes elementos de protección personal:

- Casco

- Anteojos de seguridad con protección para polvo.

- Chaleco reflectante.

- Protectores auditivos

- Guantes

- Zapatos de seguridad

- Tenida 100% algodón o retardante de flama.

Artículo 69

Cuando se indique el uso del siguiente equipo de protección personal, se tendrá presente las consideraciones que se señalan:

- Protección de ojos.-

  - Antiparras de seguridad normal.- No sacárselas durante la ejecución de los trabajos.

  - Careta de protección facial completa.- Los protectores plásticos (de largo completo, ocho pulgadas mínimo) con protección en la frente pueden ser usados en adición a las antiparras de seguridad normal donde se desea una protección facial completa.

- Protección respiratoria: Los trabajadores portarán el equipo de respiración correcto y deberán estar entrenados en su uso correcto.

  - Máscara facial con respirador de 2 vías con filtros mixtos para polvo y vapores ácidos.

  - Aparato de respiración autónomo.- Permite al portador llevar una fuente de oxígeno o aire comprimido en un cilindro y un auto generador, el cual produce oxígeno químicamente. Esto permite una considerable movilidad. El período de tiempo que el aparato de respiración autónoma de protección varía de acuerdo a la cantidad de aire, oxígeno o regeneración del material llevado. Oxígeno comprimido no debería usarse donde existe peligro de contacto con líquidos inflamables, vapores o fuentes de ignición, especialmente en espacios confinados tales como estanques o vasijas.

  - Máscaras alimentadas por sopladores.- Con una manguera de presión positiva que no requieren lubricación interna. La persona, al usar el equipo, debe ser capaz de usar la misma ruta de escape que tomó para la entrada y debe tomar las precauciones de mantener la manguera libre de estrangulamiento. El soplador de aire debe ser ubicado en un área libre de contaminantes.

  - Máscaras de aire alimentadas con aire comprimido limpio.- Estas son convenientes para usarse solamente donde las condiciones permitan un escape seguro en caso de falla de la fuente de aire comprimido. Estas máscaras son usualmente suministradas con una línea de aire desde el área al compresor. Es extremadamente importante que el aire suministrado esté tomado desde una fuente segura y que ésta no esté contaminada por aceite en descomposición, por una inadecuada refrigeración del compresor. Un método seguro es usar un compresor separado del tipo que no requiere lubricación interna.

  - Máscara respiratoria con filtro mixto para polvo y gases y vapores ácidos, a usar en el carguío y descarga de ácido sulfúrico. Válvulas reductoras de presión y de alivio, lo mismo que trampas y filtros deben ser instaladas en todas las estaciones de máscaras. El equipo de protección respiratoria debe ser cuidadosamente mantenido, inspeccionado y limpiado a intervalos regulares y siempre antes y después de ser usado.

- Protección de la Cabeza.- Donde existe peligro de caída de objetos debe usarse casco de seguridad.

- Protección de pies.- Zapatos de seguridad dieléctrico con puntera reforzada son recomendados para trabajadores que laboran en el área Plantas de Oxígeno, los cuales estarán libres de grasa, aceites y otras sustancias combustibles.

- Protección del cuerpo.- La ropa de trabajo estará siempre libre de grasas, aceites y otras sustancias combustibles.

- Protección de las manos.- El personal debe usar guantes de cuero libres de grasas, aceites y otras sustancias combustibles.

Artículo 70

Cada trabajador debe preocuparse del mantenimiento, conservación y uso correcto de los elementos de protección personal, a su cargo.

Artículo 71

Cuando un elemento de protección personal esté en malas condiciones de uso, el trabajador debe informar de inmediato a su Supervisor directo, para proceder a su reemplazo, de acuerdo con las normas para su reposición. El cambio del elemento de protección personal se debe hacer entregando el que está en mal estado por el nuevo (Artículo Nº 32 del Decreto Supremo N° 132, Reglamento de Seguridad Minera, Ministerio de Minería).

Artículo 72

Considerando que la mayoría de los elementos de protección personal o partes de ellas, no son biodegradables y otros con algún grado de toxicidad, se debe centralizar la recolección y clasificación de los elementos usados, para manipularlos como basura clasificada. La Gerencia de Sustentabilidad y Asuntos Externos, indicará el lugar o botadero de la ropa usada y elementos de protección personal aprobado por la Autoridad Sanitaria Regional.

Artículo 73

En las áreas donde se realicen operaciones que implique mayores riesgos, se utilizarán elementos de protección personal adicionales de acuerdo con el tipo de riesgo al que se expongan.

Capítulo Quinto

Equipos e Instalaciones Eléctricas Utilizados en

el área  Plantas de Oxígeno

Artículo 74

Las instalaciones y equipos eléctricos usados en el área  Plantas de Oxígeno cumplirán con las normas nacionales, dictaminadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles u organismo asignado, según D.F. Ley Nº 1, del 13 de septiembre de 1982, sus modificaciones posteriores y las normas que establece el Decreto Supremo N° 132, Reglamento de Seguridad Minera.

Artículo 75

La operación, mantención y reparación o modificación y otras actividades que involucren la intervención de equipos e instalaciones eléctricas en el área  Plantas de Oxígeno, se regirán por las normas establecidas en:

- Decreto Supremo N° 132, Reglamento de Seguridad Minera.

- Reglamento Interno para Personal Electricista de la División Chuquicamata, R-008.

- Normas nacionales dictaminadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles u organismo asignado según D.F.L. Nº 1 y sus modificaciones posteriores.

- Normativa Interna Vigente.

- Procedimientos.

Artículo 76

En cada proceso u operación en las Plantas de Oxígeno se deberá mantener:

- Registro de las inspecciones, control y mantenimiento de los equipos e instalaciones principales.

- Registros del personal autorizado para intervenir en instalaciones y equipos eléctricos y del personal autorizado para operar equipos eléctricos.

Artículo 77

Ninguna persona podrá instalar, operar, ajustar, reparar, examinar o trabajar en equipos o instalaciones, sin haber sido instruida y autorizada por el área  Plantas de Oxígeno. Las autorizaciones se otorgarán por la jefatura correspondiente.

Artículo 78

El trabajador no debe intervenir instalaciones, equipos o maquinarias eléctricas si no está autorizado. Si detecta condiciones de falla, deterioro o daños en estos sistemas, debe dar el aviso a su jefatura y solicitar la intervención de personal electricista. Denunciará a su jefatura directa aquellas instalaciones, maquinarias y herramientas que se encuentren con sus dispositivos eléctricos dañados, o fuera del estándar de uso u operación.

Capítulo Sexto

Señalización e Identificación de Riesgos Avisos de Advertencia e Instrucciones de Seguridad en Equipos, Instalaciones y Edificios del área  Plantas de Oxígeno (Letreros - Señales - Etiquetas).

Artículo 79

Las áreas o lugares de trabajo, superficies de trabajo al mismo o distintos niveles, pasillos, pasos elevados, edificios, equipos, maquinarias e instalaciones, áreas de almacenamiento y cualquier otra área que exponga a riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, estarán debidamente señalizados, identificados y rotulados mediante letreros, señales que adviertan los peligros/riesgos asociados a los trabajadores, con los avisos de advertencias y/o instrucciones de seguridad y control de riesgos.

Artículo 80

Los avisos de advertencia e instrucciones de seguridad (letreros, señales, etiquetas) deberán cumplir con las normas internas (NECC y NEO) de la División, de señalización, identificación e información de riesgos en equipos, instalaciones y edificios en el área  Plantas de Oxígeno y/o con el reglamento Interno de Señalización de Seguridad que contenga dichas normas en el futuro.

Artículo 81

En cumplimiento al Artículo Nº 77, la señalización, rotulación e identificación de riesgos en equipos, instalaciones y edificios serán hechas de acuerdo a una adecuada identificación de riesgos y una evaluación de los riesgos asociados a las distintas operaciones y/o procesos en el área  Plantas de Oxígeno.

Artículo 82

En todo interruptor que alimente equipos o instalaciones en que deba intervenir personal de mantenimiento, deberá asegurarse la posición abierta mediante un candado u otro medio seguro equivalente, además de instalar un letrero o una tarjeta de Advertencia de Bloqueo “PELIGRO - NO ENERGIZAR’’, según aplicación del Reglamento Interno R-008 - Control de Fuentes de Energías Peligrosas con Sistemas de Bloqueo con Candado y Tarjetas de Advertencia en Equipos e Instalaciones y Reglamento Interno para Personal Electricista de la División Chuquicamata, R-008 de la División.

Capítulo Séptimo

Condiciones Generales de Seguridad

Plantas de Oxígeno

Artículo 83

Los elementos estructurales de la construcción de los lugares y dependencias de trabajo se mantendrán en condiciones seguras y en buen funcionamiento o estado para evitar lesiones a las personas.

Artículo 84

Toda maquinaria, equipo, herramientas, dispositivos de protección e instalación tienen que mantenerse en buenas condiciones físicas y de funcionamiento operacional, limpias y ordenadas.

Artículo 85

Eliminar o reducir mediante control de riesgo operacional, cualquier factor de peligro que pueda afectar la integridad física y/o salud de los trabajadores.

Artículo 86

Las zonas de trabajo, áreas de maquinaria y equipos, áreas de almacenamiento, deberán estar, en caso que sea posible, debidamente demarcadas conforme a Normas Internas, NECC y NEO u otra que adopte la División.

Artículo 87

Todas las partes móviles, transmisiones y puntos de operación de maquinarias y equipos, deberán estar debidamente protegidos de acuerdo con la Normas Internas NEO, Estándares, Regla Que Salva Vida y toda aquella legal vigente.

Artículo 88

Las sustancias peligrosas se almacenarán  en recintos destinados para tal propósito, en las condiciones adecuadas a las características de cada sustancia, y estar identificadas de acuerdo con las Normas Internas, NEO y NECC, de Señalización, Identificación e Información y Normas Chilenas Oficiales en la materia.

Artículo 89

Las personas asignadas y/o el asesor del Departamento Gestión de Riesgo, mantendrán disponible en forma permanente en el recinto de trabajo un plan detallado para enfrentar emergencias y Hojas de Datos de Seguridad de productos químicos (HDS) que contengan como mínimo los siguientes antecedentes de las sustancias o productos químicos que se utilicen en los procesos y operaciones: Nombre comercial, fórmula química, compuesto activo, cantidad almacenada, características físico-químicas y el tipo de riesgo más probable ante una emergencia y las medidas de control para reducir las pérdidas.

Se deberá, además, disponer de un croquis de ubicación dentro del recinto donde se señalen, lugar de almacenamiento de sustancias peligrosas, las vías de acceso y elementos existentes, para prevenir y controlar las emergencias.

Artículo 90

Las sustancias inflamables serán almacenadas en forma independiente y separadas del resto de las sustancias o materiales peligrosos, en bodegas construidas con resistencia no inferior al fuego Clase A.

Artículo 91

Las grúas, camiones de transporte de material u otros vehículos de carga y maquinaria móvil, deberán contar con alarma de retroceso de tipo sonoro.

Artículo 92

Las plataformas, pasillos, pasarelas o pasos elevados, escaleras, escalas y barandas, serán construidas y mantenidas en buenas condiciones de seguridad, de acuerdo con las disposiciones y requisitos establecidos en el Reglamento Interno R-021 –Medidas de Seguridad en Superficies de Trabajo, Normas Internas NEO y NECC, y Decreto Supremo N° 132, Reglamento de Seguridad Minera.

Las superficies de trabajo deben ser adecuadas y estar niveladas.

Artículo 93

Las plataformas de trabajo están construidas de materiales sólidos y su estructura y resistencia serán proporcionales a las cargas físicas o móviles que hayan de soportar. Los andamios deben estar perfectamente asegurados y con superficies antideslizantes.

Artículo 94

Los pisos de las plataformas serán antideslizantes y se mantendrán libres de obstáculos.

Artículo 95

Las plataformas ubicadas a más de 2 metros de altura, estarán protegidas en todo su contorno con barandillas y rodapiés de 0,15 m sobre el nivel del piso. Todos los lados abiertos deben estar protegidos con barandas y rodapiés.

Las barandas de pasarelas o pisos elevados de las plantas deberán tener una altura de a lo menos un metro y veinte centímetros (1,20 m) con pasamanos y separaciones paralelas a los pasamanos cada cuarenta centímetros (0,40 m).

Artículo 96

Los altillos y pasarelas deben tener una resistencia adecuada a las cargas que han de soportar. Los pisos de material perforado (parrillas) no deben permitir la caída de objetos o herramientas.

Artículo 97

Todos los lugares o superficies que exponen al peligro de caídas, tales como aberturas en el piso, pozos, plataformas elevadas, pasillos o pisos elevados u otros lugares similares, deberán tener barandas en su contorno superficial o estar adecuadamente protegidos. Los senderos o pasillos en altura para tránsito de personas, deberán disponer de barandas.

Artículo 98

Las duchas de emergencia deben ser revisadas y probadas periódicamente y antes de proceder a la carga o descarga de ácido. Se debe llevar un registro de las inspecciones de los equipos, con el nombre y firma de la persona responsable. Proteger las duchas y lavaojos instalados en la intemperie para que las bajas temperaturas congele el agua y se mantengan operativas.

Capítulo Octavo

Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas

en los Lugares de Trabajo

Artículo 99

El área Plantas de Oxígeno deberá cumplir las condiciones sanitarias aplicables a sus faenas y operaciones, en conformidad a las disposiciones legales vigentes, especialmente las contenidas en el Decreto Supremo Nº 594, “Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo” y modificaciones, Código Sanitario y sus modificaciones y/o resoluciones posteriores que se aprueben.

Artículo 100

Se deberá cumplir, además, con todas las disposiciones o normas contenidas en el Decreto Supremo N° 132, Reglamento de Seguridad Minera del Ministerio de Minería, referentes a estas materias.

Artículo 101

Todo trabajador debe proteger sus manos de las superficies de trabajo, temperaturas, suciedad y el polvo, mediante el uso de guantes de trabajo adecuados a cada ocupación.

Artículo 102

Se prohíbe estrictamente ingerir alimentos en el área de trabajo, debiendo hacerlo sólo en las salas de alimentación e hidratación habilitados para este efecto. Se prohíbe fumar en toda el área  Plantas de Oxígeno.

Artículo 103

Antes de la colación, se debe proceder a un aseo personal minucioso, lavándose cara, manos y brazos en los baños adecuado para ello. Todo trabajador deberá usar, al momento de su colación ropa limpia adecuada para este efecto.

Artículo 104

El trabajador deberá asearse al término de la jornada laboral, procurando eliminar totalmente cualquier materia o sustancia nociva con la que pudo estar en contacto. La ropa de trabajo contaminada con sustancias peligrosas no debe ser llevada a sus casas.

Artículo 105

Los casilleros para mantener la ropa de trabajo deben ser lo suficientemente ventilados, para mantener la ropa seca, de turno a turno.

Artículo 106

Periódicamente se debe capacitar al personal en materias relativas a higiene industrial, haciendo hincapié en los contaminantes propios de sus puestos de trabajo.

Artículo 107

Es responsabilidad de cada trabajador, mantener el orden y limpieza en su área de trabajo.

Artículo 108

Es responsabilidad de los trabajadores de cada área, controlar que tanto los materiales como las herramientas, no obstaculicen el tránsito y la ejecución de las operaciones.

Artículo 109

Los materiales de desecho, como madera u otros desperdicios no contaminantes, que constituyan peligro de incendio, bloqueos, caídas u otros riesgos de accidentes, deben ser removidos de la faena y depositados en sitios donde no presenten dichos riesgos, o en su defecto, incinerarlos bajo control, respetando las disposiciones sanitarias y ambientales (Artículo Nº 68 del Decreto Supremo N° 132, Reglamento de Seguridad Minera) y otras disposiciones vigentes.

Artículo 110

Los demás materiales de desecho, como chatarra, cualquier otro elemento que deba constituir un apilamiento o depósito, debe hacerse de acuerdo con un plan que tenga la aprobación del SERNAGEOMIN, el cual debe ser dado a conocer por el Supervisor directo al personal que realiza el trabajo (Artículo Nº 70 del Decreto Supremo N° 132, Reglamento

de Seguridad Minera).

Artículo 111

Se debe evitar derramar aceites y/o solventes al piso, para ello se debe colocar un receptáculo, a fin de reciclarlos posteriormente al circuito o llevarlo a depósitos para desechos calificados (Artículo Nº 68 del Decreto Supremo N° 132, Reglamento de Seguridad Minera).

Artículo 112

Los trabajadores que efectúan limpieza en altura, como estructuras, plataformas o pisos superiores, entre otros, deben hacerlo de acuerdo a una adecuada planificación y coordinación, para evitar caídas de materiales y/o polvo a niveles inferiores. Se debe usar arnés de seguridad según Norma Interna NEO 7.

Artículo 113

El personal eléctrico que labora en el área Plantas de Oxígeno debe preocuparse de la limpieza y reposición de las luminarias, para mantener una buena iluminación, la que como mínimo debe ser de ciento cincuenta (150) Lux (Lx.), de acuerdo al Decreto supremo Nº 594 modificado por el Decreto Nº 201.

Capítulo Noveno

Prevención y Protección Contra Incendios

Artículo 114

En todo lugar de trabajo del área Plantas de Oxígeno en que exista algún riesgo de incendio, ya sea por la estructura del edificio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, se deberá contar con extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales combustibles e inflamables que en él existan o se manipulen.

Artículo 115

El número total de extintores dependerá de la densidad de carga combustible y en ningún caso será inferior a uno por cada 150 metros cuadrados o fracción de superficie a proteger.

Artículo 116

Los extintores deberán cumplir con los requisitos o características que establece el Decreto Supremo Nº 369, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o el que lo reemplace, y en lo no previsto por éste, por la Norma Interna NEO 20, Normas Chilenas oficiales y Reglamento Interno de Prevención, Protección y Control de Incendios. Todos los extintores deberán estar certificados por un laboratorio acreditado.

Artículo 117

El potencial mínimo de extinción por superficie de cubrimiento y distancia de traslado será el indicado en la siguiente tabla:

| Superficie de Cubrimiento Máxima por Extintor | Distancia Máxima Potencia Mínima de Extinción | Traslado del Extintor (m) |
| --- | --- | --- |
| 150 225 375 420 | 4 A 6 A 10 A 12 A | 9 11 13 15 |
| Fuente: Decreto Nº 594/1999 |  |  |

Artículo 118

La cantidad mínima de extintores deberá determinarse dividiendo la superficie a proteger por la superficie de cubrimiento máxima del extintor indicado en la tabla precedente y aproximada al valor resultante del entero superior.

Este número de extintores deberá distribuirse en la superficie a proteger, de tal modo que desde cualquier punto, el recorrido hasta el equipo más cercano no supere la distancia máxima de traslado correspondiente.

Artículo 119

Se podrá utilizar extintores de menor capacidad, que los señalados en la tabla precedente, pero la cantidad que su contenido alcance el potencial mínimo exigido de acuerdo a la correspondiente superficie de cubrimiento máxima por extintor.

Artículo 120

Respecto de los extintores contra riesgos de fuego Clase B. el potencial mínimo exigido por cada extintor será de 108, con excepción de aquellas zonas de almacenamiento de combustible en las que el potencial mínimo exigido será de 408.

Artículo 121

Los extintores se deberán ubicar en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de cualquier obstáculo y estarán en condiciones de funcionamiento máximo. Se colocarán a una altura máxima de 1,30 metros, medidos desde el suelo hasta la base del extintor y estarán debidamente señalizados.

Artículo 122

Los extintores que precisen  ubicación a la intemperie, deberán colocarse en un nicho o gabinete que permita su retiro expedito y podrán tener una puerta de vidrio simple, fácil de romper en caso de emergencia.

Artículo 123

De acuerdo al tipo de fuego se podrán considerar los siguientes agentes de extinción:

| TIPO DE FUEGO | AGENTES DE EXTINCION |
| --- | --- |
| CLASE A: Combustibles sólidos comunes: Madera, papel, género, etc. | Agua presurizada. Espuma. Polvo químico seco, ABC |
| CLASE B: Líquidos combustibles o inflamables: Grasas, aceites y sustancias similares. | Espuma. Dióxido de Carbono (CO2). Polvo químico seco. ABC- BC |
| CLASE C: Inflamación de equipos que se encuentran energizados eléctricamente. | Dióxido de Carbono (CO2). Polvo químico seco ABC- BC |
| CLASE D: .Metales combustibles: Sodio, Titanio, Magnesio, etc. | Polvo químico especial |

Artículo 124

Los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y mantención preventiva según las Normas Chilenas Oficiales y el Reglamento Interno de Prevención y Protección Contra Incendios de la División. El servicio debe realizarlo el fabricante o servicio técnico, de acuerdo a lo indicado en el Decreto Nº 369, de 1996, “Normas sobre Extintores Portátiles”, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por lo menos una vez al año, haciendo constar esta circunstancia en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus condiciones de funcionamiento. Será responsabilidad de la línea de mando encargada, normar las medidas necesarias para evitar que los lugares de trabajo críticos queden desprovistos de extintores, cuando se deba proceder a dicha mantención.

Artículo 125

En los edificios e instalaciones del área  Plantas de Oxígeno donde se desarrollen las operaciones y exista peligro de incendio, deberán existir salidas de emergencia que estarán siempre libres de obstáculos y bien señalizadas de acuerdo a la normativa interna correspondiente, indicando claramente la dirección de las salidas de escape mediante letreros o señales.

Artículo 126

Los productos inflamables y combustibles deben ser almacenados en bodegas o recintos de almacenamiento especialmente diseñados para ese fin. Los recintos deberán cumplir con las disposiciones legales correspondientes y con el Reglamento de Almacenamiento, Uso, Manejo y Transporte de Líquidos Inflamables y Combustibles de

la División CODELCO Chuquicamata (R-003).

TITULO III

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

Capítulo Primero

Del Tránsito Peatonal

Artículo 127

El acceso a los lugares de trabajo debe realizarse por los sectores establecidos, evitando el tránsito por los lugares señalados como restringidos, debido a los riesgos propios de los procesos.

Artículo 128

Ningún trabajador debe permanecer en un sector de tránsito, cercano a un área operacional ajena a sus funciones.

Los operadores deberán permanecer en la Sala de Control todo el tiempo después de realizar sus tareas rutinarias u otras aprobadas o determinadas por el Ingeniero de Operaciones.

Artículo 129

El tránsito por las escaleras de acceso a los diferentes niveles de las plataformas, debe efectuarse sin apresuramiento y utilizando correctamente los pasamanos respetando el uso de los 3 puntos de apoyo.

Artículo 130

Por los lugares especificados como restringidos, podrá permanecer o transitar solamente personal autorizado, el que debe cumplir con todas las exigencias de seguridad específicas de esa área. Cuando se trate de personal autorizado, que no sea del área, debe hacerlo acompañado por personal idóneo. En caso de visitas, se deberá aplicar lo dispuesto en el “Procedimiento de Ingreso y Estadía para Visitas”, que exige entre otras medidas las siguientes.

- Control de ingreso y salida.

- Autorización para áreas específicas.

- Elementos de protección personal exigidos.

- Acompañamiento idóneo, si es necesario.

La necesidad de acompañamiento la definirá el supervisor Ingeniero de Operaciones, basándose en los procedimientos respectivos.

Artículo 131

Los operarios que trabajen en sectores donde se realizan labores de riesgo, no permitirán el tránsito ni el acercamiento a distancia peligrosa de personas ajenas a la operación, cuando estas labores se estén efectuando. En los sectores antes mencionados, si la situación lo amerita, se deberá señalizar en lugares visibles la distancia mínima de acercamiento e indicar el riesgo a que se exponen, demarcándola toda vez que sea posible.

Capítulo Segundo

De las Herramientas

Artículo 132

Las herramientas deben ser revisadas por el usuario a la entrada de cada turno. Estas deben estar limpias y en buenas condiciones.

Artículo 133

La supervisión debe mantener el normal abastecimiento de herramientas, asegurando la disponibilidad. En todo trabajo se deben emplear las herramientas adecuadas y en buen estado.

Artículo 134

Las herramientas se deben mantener limpias y libres de aceite, grasa, combustibles en general o cualquier otra sustancia que impida su correcta manipulación y/o uso.

Artículo 135

El almacenamiento provisorio de las herramientas, en las áreas de trabajo, deben hacerse en los lugares indicados para ello. Si por razones especiales se tiene que dejar en otro sitio, se tendrá especial cuidado en que éstas no se dañen o puedan provocar accidente.

Artículo 136

Las herramientas defectuosas o desgastadas por el uso, deben ser apiladas en el lugar asignado para ello y proceder oportunamente a su reparación o recambio.

Artículo 137

Para la limpieza de herramientas no se debe usar gasolina, parafina o cualquier otro solvente cuyo uso libere vapores tóxicos o inflamables. Además, estos productos son INCOMPATIBLES con el oxígeno y su uso para estos fines esta PROHIBIDO.

Artículo 138

Los equipos contra incendio después de ser usados en ejercicios u otras actividades deben ser guardados en forma adecuada en sus respectivos gabinetes, verificando además, que no falten elementos.

Capítulo Tercero

Situaciones de Emergencia

Artículo 139

El área Plantas de Oxígeno, deberá mantener vigente y en proceso continuo de revisión el Plan Local de Emergencia, que especifique los procedimientos de respuesta a emergencia, con el propósito de prevenir el riesgo de lesiones a los trabajadores y evitar o reducir los daños a equipos, instalaciones, edificios en caso de producirse una emergencia.

Artículo 140

Durante las veinticuatro horas del día debe haber una Brigada de Emergencia en la faena, capacitada y entrenada en los procedimientos para afrontar las distintas situaciones de emergencia que pudieran producirse, tales como accidentes,  incendios, cortes de energía, derrame de líquidos peligrosos, emanaciones, inundaciones o eventos similares.

Artículo 141

Todo trabajador debe informar oportunamente cualquiera situación anormal que pueda afectar el correcto funcionamiento de su área o contra la seguridad de las personas o instalaciones.

Artículo 142

Todo trabajador que sufra un accidente dentro de su turno, aunque sea leve, deberá dar cuenta de inmediato a su Supervisor directo, rigiéndose por las disposiciones contempladas en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo vigente de la División.

Capítulo Cuarto

Sistema de Bloqueo con Candado y Tarjeta en

la Intervención de Equipos e Instalaciones

Artículo 143

Cuando se deba efectuar mantención de un equipo o esté detenido por cualquier otro motivo, se deberá usar un sistema de bloqueo, Reglamento Interno para Personal Electricista de la División Chuquicamata, R-008, que garantice que éste no será activado inoportunamente. Dicho bloqueo debe ser protegido por candado y tarjeta de advertencia.

Artículo 144

El control de energías peligrosas con sistemas de bloqueo con candado y tarjeta, debe regirse por el Reglamento Interno Especifico de Minería R-008, -“Control de Fuentes de Energías Peligrosas con Sistemas de Bloqueo con Candado y Tarjeta de Advertencia en Equipos e Instalaciones”.

Artículo 145

Si por exigencias del trabajo, un operario realiza la mantención de una máquina, la maquinaria deberá estar completamente desenergizada e inmóvil y este estado deberá garantizarse por un sistema de bloqueo con candado y tarjeta de advertencia, diseñado de tal manera que solamente la persona introducida en la maquinaria pueda desenclavarla y que para hacerlo tenga que salir de ella.

Si la reparación requiere pruebas o ajustes en la que obligatoriamente se deba mover la máquina, habiendo personal expuesto, deberá hacerse de acuerdo a un procedimiento seguro de trabajo y en el que todo el personal participante deberá estar instruido (Artículos Nº 53 y 54 del Decreto Supremo N° 132, Reglamento de Seguridad Minera).

Artículo 146

El sistema de bloqueo con candado y tarjeta deberá quedar detallado en el procedimiento de trabajo de cada equipo, el que debe incluir sistemas de aviso, bloqueo, desbloqueo de éste y puesta en marcha, Reglamento Interno para Personal Electricista de la División Chuquicamata, R-008.

Artículo 147

La tarjeta que se coloca en los comandos, por sí sola no constituye un sistema de bloqueo, se debe considerar sólo como aviso o advertencia. El sistema de bloqueo debe impedir la activación del equipo, aun cuando se manipulen los comandos, mediante un candado y una tarjeta de advertencia.

Artículo 148

Después del bloqueo, se debe realizar la prueba de “Energía Cero”. Para ello se debe poner en servicio el equipo verificando que no entre en servicio. Antes de realizar esta prueba, verificar que no exista presencia del personal en el equipo.

Artículo 149

El mantenedor que realiza la recepción, verifica el cumplimiento de los puntos indicados en la Lista de Verificación y firma el formulario para recién intervenir. Para intervenir el equipo se debe poner en práctica el procedimiento para su bloqueo, donde el primer paso es desenergizarlo desde la sala eléctrica.

Al hacer entrega del equipo reparado, se debe realizar el mismo protocolo dejando archivado el formulario de entrega y recepción.

Artículo 150

Para proceder a la reparación de los equipos e instalaciones, se debe hacer de acuerdo al procedimiento específico correspondiente, establecido en el área.

TITULO IV

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES

PLANTAS DE OXÍGENO

Capítulo Primero

Medidas de Seguridad de Aplicación General

Artículo 151

Por sus características, la manipulación de oxígeno y/o nitrógeno tiene una serie de riesgos asociados, por lo que las operaciones deben realizarse de acuerdo con los procedimientos establecidos y aceptados.

Artículo 152

El nitrógeno desplaza al oxígeno, por lo que todo el personal que realice algún trabajo en áreas con riesgos asociados al nitrógeno deberá contar con un analizador de oxígeno (Oxímetro) y los elementos de protección personal adecuados y autorización del Ingeniero de operaciones. Si la concentración de oxígeno en el ambiente es menor a 19% se deberá detener de inmediato la actividad, dando aviso a la jefatura correspondiente y al Ingeniero de Operaciones para que se revisen las condiciones de la actividad y se tomen las medidas de seguridad necesarias.

Artículo 153

El oxígeno reacciona violentamente con sustancias orgánicas, por lo que todo el personal que realice algún trabajo en áreas con riesgos asociados al oxígeno deberá contar con un analizador de oxígeno (Oxímetro), elementos de protección personal adecuados y autorización del Ingeniero de Operaciones.

Si durante algún trabajo se detecta que la concentración de oxígeno en el ambiente es mayor a 22,5% se deberá detener de inmediato la actividad apagando cualquier fuente de ignición, avisar a la jefatura correspondiente y al Ingeniero de Operaciones para que se revisen las condiciones de la actividad y se tomen las medidas de seguridad necesarias.

Artículo 154

El nitrógeno puede generar asfixia, por este motivo se debe hacer un procedimiento para trabajar cerca de éste o para efectuar reparaciones u otros trabajos.

Artículo 155

El oxígeno reacciona violentamente con muchos materiales orgánicos, particularmente en concentraciones sobre 28% en volumen, es un gas altamente inflamable y explosivo, por lo que los materiales para su uso, manipulación y transporte deben ser debidamente autorizados.

Artículo 156

El oxígeno por sí mismo no es inflamable, pero puede originar la ignición por contacto con materiales orgánicos materiales combustibles, tales como hidrocarburos, polvos metálicos, petróleo u otros de características similares.

Si la ropa del trabajador se contamina (satura) con oxígeno, debe ser reemplazada de inmediato. En ningún caso debe salir de la Planta de Oxígeno con ropa aun contaminada. Esta saturación, podría extenderse por un periodo superior a los 30 minutos por lo que frente a fuentes de ignición, esta podría incendiarse.

Artículo 157

En las áreas críticas se deben usar una señalización clara en materias informativas y reglamentarias con relación al oxígeno, nitrógeno y otros materiales dañinos para la salud.

Artículo 158

La operación y ajuste de instrumentos y dispositivos de seguridad deben ser ejecutados por personal autorizado.

Artículo 159

El personal que trabaja alrededor de los equipos para manipular oxígeno y/o nitrógeno u otro material, deberá estar en conocimiento y entrenado para controlar los riesgos inherentes a la operación y con conocimientos de la ubicación física de los equipos.

Este personal debe estar capacitado y entrenado continuamente  para desenvolverse con rapidez y precisión.

Artículo 160

En los sectores donde se están realizando labores críticas, no se permitirá el tránsito ni el acercamiento a distancia peligrosa de personal ajeno a la operación. El sector amagado se debe delimitar con cinta de peligro, impidiendo el acceso o acercamiento.

Artículo 161

El exceso (más de 23%) o la carencia (menos de 19%) de oxígeno en el ambiente puede ser detectado solo por instrumentación especial, como son los analizadores de oxígeno (Oxímetro) que se le han  entregado al personal perteneciente al área Plantas de Oxígeno, por lo tanto, su uso es obligatorio para el personal que trabaje en terreno. También es obligatorio el correcto uso, mantención y cuidado del equipo por parte del usuario.

Artículo 162

Las duchas de emergencia de accionamiento rápido deben estar operativas en todo momento, en lugares accesibles y con una señalización que facilite su ubicación en presencia de neblina o en caso de pánico en una emergencia. Debe existir una cantidad suficiente de duchas de emergencia para casos de salpicaduras de ácido sulfúrico, soda cáustica u otro material dañino, las que deben estar distribuidas estratégicamente en todas las Plantas.

Artículo 163

Ante la eventualidad de una fuga o derrame que pueda afectar al personal, se debe contar con un plan de evacuación para que éste pueda abandonar el sector en forma rápida y ordenada.

Para controlar la emergencia, se debe actuar de acuerdo con lo estipulado en el Plan Local de Emergencia (PLE) y con personal preparado para estas contingencias.

Ante la eventualidad de una emergencia el operador deberá realizar las primeras evaluaciones y medidas de mitigación de ser posible. Informará al Ingeniero de Operaciones quién deberá evaluar la magnitud y consecuencia de dicha emergencia y actuar de acuerdo con el procedimiento respectivo.

Se debe impedir daños a equipos e instalaciones. Si el incidente afecta a terminales eléctricos, cajas o enchufes, se debe cortar la energía eléctrica.

Ninguna persona deberá intentar, por su cuenta, resolver la emergencia. Siempre debe dar aviso al Ingeniero Operaciones ya sea por radio y/o teléfono y seguir el procedimiento establecido para casos de emergencia.

Luego de superada la emergencia el sector amagado deberá limpiarse y ordenar efectuando todas las actividades necesarias para reanudar las operaciones en forma segura y normal.

Capítulo Segundo

Medidas de Seguridad Aplicables

a las Operaciones con Oxígeno y Nitrógeno

Artículo 164

El operador debe emplear el elemento de protección personal completo, de acuerdo a los riesgos asociados a la operación.

Artículo 165

Los compresores y bombas de oxígeno o nitrógeno se deben inspeccionar periódicamente, verificando que no existan fugas de gas o líquido por ninguna de sus partes que la componen.

Artículo 166

Verificar, que las válvulas cierren bien, que no filtren por el desgaste de los espejos u otro de sus componentes, que no existan fugas por las empaquetaduras, uniones soldadas, etc.

Capítulo Tercero

Medidas de Seguridad Aplicables

a la Entrega de Líquidos Criogénicos

Artículo 167

El personal que realice esta operación debe estar con su elemento de protección personal completo, de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de Plantas de Oxígeno. Además, del equipo de protección personal básico, debe usar obligatoriamente careta de protección facial y guantes criogénicos o guantes forrados de cuero secos. Según la situación y procedimientos vigentes, se puede definir equipos de protección personal adicionales.

Artículo 168

Esta operación se debe realizar de acuerdo a un procedimiento establecido, el que previamente deberá ser de conocimiento del personal.

Capítulo Cuarto

Medidas de Seguridad Aplicables

a las Operaciones de Rutina

Artículo 169

El personal que realiza las operaciones de rutina, debe usar sus elementos de protección personal completa y además, elementos especiales para riesgos específicos que defina la administración de la Planta de Oxígeno.

Artículo 170

Estas operaciones se deben hacer de acuerdo a un procedimiento establecido y con el personal instruido al respecto.

Artículo 171

El personal que realiza estas operaciones, debe estar capacitado y entrenado para enfrentar eventuales emanaciones oxígeno y/o nitrógeno a la atmósfera, para lo cual se debe tener un procedimiento de emergencia que indique detalladamente la forma de actuar.

Capítulo quinto

Medidas de Seguridad Aplicables al

Transporte y Almacenamiento de Oxígeno y/o Nitrógeno

Artículo 172

El personal que realiza esta operación, debe estar capacitado e instruido y debe proceder de acuerdo a un procedimiento establecido.

Artículo 173

El ducto de transporte de oxígeno y/o nitrógeno líquido a estanques de almacenamiento, se debe chequear de acuerdo a un programa de mantención preventiva. Para eventuales roturas o fugas deberá existir un procedimiento.

Artículo 174

En tramos de ductos que pasen cerca o al costado de sectores por donde exista tráfico de equipos motorizados, deben estar protegidos por una estructura sólida, que soporte el impacto de una probable colisión o proyección de materiales a alta velocidad.

Artículo 175

Debe haber personal entrenado en el procedimiento, para actuar en emergencias por una eventual rotura de ducto. Dicho procedimiento deberá ser previamente difundido y el personal capacitado y entrenado.

Artículo 176

El supervisor del área debe hacer un reporte detallado del incidente y enviarlo donde lo indique el procedimiento antes citado.

Capítulo Sexto

Medidas de Seguridad Aplicables a

Operaciones de Mantención y Reparación en General

Artículo 177

El personal que realiza estas operaciones debe usar su elemento de protección personal completo, y si es necesario implementos de seguridad adicionales o especiales, de acuerdo a los riesgos asociados a las operaciones que ejecuten y que la administración de Plantas de Oxígeno defina.

Artículo 178

Las operaciones de mantención que se realicen, respecto al procedimiento de bloqueo y a la parada y puesta en marcha de los equipos, el personal debe estar en conocimiento de éstos y cumplirlos cabalmente.

Artículo 179

Los equipos, herramientas, instrumentos e instalaciones deben estar en perfecto estado estructural y de funcionamiento. Igualmente respecto a los equipos de comunicación.

Artículo 180

Todo interruptor eléctrico debe ser bloqueado para prevenir el accionamiento del o los equipos intervenidos.

Artículo 181

Previo al ingreso del personal a los espacios confinados, el supervisor del Área debe asegurarse de que las condiciones ambientales al interior de los recintos sea la adecuada debiendo evaluarse con medidores o detectores de contaminantes. En esta maniobra será asesorado por el área encargada de Higiene y Control Ambiental de la División.

Artículo 182

Mientras duren los trabajos en el interior de un espacio confinado, en el exterior se debe disponer de una vigilancia constante, con el fin de prestar ayuda si fuese necesario.

Artículo 183

En caso de que en una emergencia se requiera hacer ingresar a un trabajador al espacio confinado y que con la premura del tiempo no pueda efectuarse una ventilación adecuada, éste debe hacerlo con equipo de respiración autónomo.

Artículo 184

Si fuere necesario ingresar al interior del espacio confinado a socorrer a un trabajador, el rescatador debe entrar con la correspondiente protección respiratoria autónoma, con arnés de seguridad y amarrado a la línea de seguridad. Otra persona debe controlar en el exterior la línea de seguridad.

Es importante para cumplir con el párrafo anterior, la coordinación con los diferentes entes involucrados en el eventual rescate, para ello se deberán realizar reuniones de coordinación donde se detallarán los trabajos a realizar, la evaluación de los riesgos y la evaluación por parte de la unidad de rescate como por ejemplo: recursos adicionales aportados por el área, puntos de anclaje, sectores de estacionamientos, etc.

Artículo 185

El rescatador debe mantenerse a la vista del personal ubicado en el exterior en todo momento o en constante comunicación con ellos.

Artículo 186

Toda soldadura o corte sobre un estanque y sus equipos accesorios que hayan contenido oxígeno y/o nitrógeno, debe ser hecho solamente cuando el estanque haya sido purgado venteado con aire cuidadosamente. En todo caso, si los trabajos de reparación se interrumpen, el interior del estanque debe ser inspeccionado antes de reiniciar tales maniobras.

Capítulo Séptimo

De la Distribución de Oxígeno y Nitrógeno

Artículo 187

Toda cañería, válvula o cualquier otro dispositivo que sea empleado para la distribución del oxígeno y/o nitrógeno a la Fundición de Concentrado, Planta de Molibdeno o estanques de almacenamiento, debe ser pintada según Norma Interna NECC 3. Considerando su inspección en forma permanente, a objeto de verificar las condiciones

de seguridad en que se encuentran, tomando las medidas reglamentarias que amerita el caso. Además, los ductos deben estar marcados con una flecha que indique la dirección del flujo del fluido.

Artículo 188

Se prohíbe el tránsito de personas y/o vehículos sobre cañerías, de no ser posible, se debe proteger la cañería en el paso de esta. Las cañerías deberán estar identificadas de acuerdo a la norma NECC-3.

Artículo 189

En las operaciones de carga de oxígeno y/o nitrógeno, el personal debe usar en todo momento el equipo de protección personal adecuado.

Artículo 190

Todas las instalaciones y equipos donde se transporta, almacena y maneja oxígeno, deben estar eléctricamente conectados a tierra

Artículo 191

En las Plantas de Oxígeno debe haber una guía de primeros auxilios y guía de respuesta de emergencias, que instruya y oriente exactamente sobre las medidas a tomar para atender a personas accidentadas por oxígeno y/o nitrógeno.

Capítulo Octavo

Condiciones de Seguridad en la

Construcción de Estanques de Almacenamiento

de Oxígeno o Nitrógeno

Artículo 192

En la construcción de estanques de almacenamiento de oxígeno o nitrógeno debe contemplarse: escaleras, plataforma, pasillos y barandas adecuadas, si fuera necesario.

Artículo 193

Los estanques deben tener orificios de ventilación y orificios de rebase de tal manera, que si se llegan a sobrecargar, el exceso de fluido se evacue a un lugar seguro, con la ventilación adecuada.

Artículo 194

Deben ser ubicados en sectores abiertos y aireados.

Artículo 195

Los equipos y accesorios eléctricos deben ser de un tipo a prueba de líquidos corrosivos. Todos los cables deben estar dentro de cañerías de metal rígido a prueba de líquidos corrosivos. Los equipos eléctricos que se usan, tales como controles de nivel, controles de flujo, controles de bomba, alarmas, etc., deben ser en lo posible, de bajo voltaje, de modo tal que no produzcan chispas.

Los interruptores de comando deben ser ubicados a distancia conveniente de las bombas u otra maquinaria, con visión óptica sobre ella, evitando, además, proyecciones del fluido sobre el operador en caso de rotura o fallas.

CERTIFICADO

Certifico que recibí de parte de CODELCO Chuquicamata, División Chuquicamata, el

Reglamento Interno Específico de Minería R-026 - Medidas de Seguridad en

Plantas de Oxígeno.

Prometo leer y aprender el contenido de este Reglamento, comprometiéndome

a respetar las disposiciones involucradas en mis labores diarias.

Nombre : ..........................................................................................................

Cargo : ..........................................................................................................

Área de Trabajo: ...................................................................................................

Archivo : .........................................

R.U.T. : .........................................

Firma : .........................................

Fecha : .........................................

Entregado por: .....................................................................................................

Cargo : ..........................................................................................................

Fecha : .........................................

Firma : .........................................

Copia para Trabajador.

PAGINA EN BLANCO

CERTIFICADO

Certifico que recibí de parte de CODELCO Chuquicamata, División Chuquicamata, el

Reglamento Interno Específico de Minería R-026 - Medidas de Seguridad en

Plantas de Oxígeno.

Prometo leer y aprender el contenido de este Reglamento, comprometiéndome

a respetar las disposiciones involucradas en mis labores diarias.

Nombre : ..........................................................................................................

Cargo : ..........................................................................................................

Área de Trabajo: ...................................................................................................

Archivo : .........................................

R.U.T. : .........................................

Firma : .........................................

Fecha : .........................................

Entregado por: .....................................................................................................

Cargo : ..........................................................................................................

Fecha : .........................................

Firma : .........................................

Copia para Carpeta de Antecedentes del Trabajador.