TABLA DE CONTENIDOS

Tabla de contenido

1.	OBJETIVO	2

2.	ALCANCE	2

3.	RESPONSABILIDADES	2

4.	DEFINICIONES	5

5.	EPP, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS	7

6.	IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE LA TAREA	8

7.	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	9

8.	IDENTIFICACION Y BLOQUEO DE ENERGIAS PELIGROSAS	11

9.	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CRITICOS	12

10.	PELIGROS ASOCIADOS Y MEDIDAS DE CONTROL	15

11.	AVISO Y COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA	41

12.	MEDIO AMBIENTE	42

13.	REGISTROS	43

14.	REFERENCIAS	43

15.	EVALUACIÓN.	44

| ELABORADO POR: Equipo mantenedores | REVISADO POR: Jimmy Olivares Coordinador mantenimiento | APROBADO POR: Raúl Aguirre Ingeniero Jefe |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |
| Firma: | Firma: | Firma: |

# OBJETIVO

El presente procedimiento establece estándares generales para la secuencia de actividades ___________________________________________ y a la vez, informa oportunamente los peligros y riesgos asociados a dichas tareas de inspección de terreno.

Lo anterior con el propósito de controlar los riesgos operacionales, evitar accidentes a las personas, daños a los equipos y cuidando el medio ambiente, de tal manera de lograr que la ejecución del trabajo se realice con la máxima seguridad y eficiencia.

# ALCANCE

El presente documento aplica a las tareas de _______________________________.Aplica a todo el personal Codelco además de empresas contratistas que pudiesen desarrollar sus servicios en Casa compresora.

Los estándares definidos y establecidos en el actual procedimiento deben ser cumplidos a cabalidad, cada vez que se ejecute una Tarea Operacional.

# RESPONSABILIDADES

| CARGO ##### ACTIVIDAD | Trabajador Mantenimiento | Encargado Mantenimiento | Coordinador | Ingeniero Jefe | Superintendente Operaciones Plantas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Necesidad de Modificar y/o Elaborar Documento |  | ### X | X | X |  |
| Nombramiento de Persona y/o Equipo para Elaboración |  |  |  | X | X |
| Elaboración de Documentos | X | X | X | X |  |
| Revisión de Documentos |  | ### X | ### X | ### X | ### X |
| Aprobación de Documento |  |  |  | X | X |
| Informar Incidentes y Anomalías | X | X | X | X | X |
| Controlar el Paso del Personal al Recinto | X | X | X | X | X |
| Distribución y Difusión del Documento |  | X | X | X |  |
| Capacitar, Evaluar y Corregir |  | X | X | X | X |
| Velar y Dar Cumplimiento al Documento | X | X | X | X | X |

  - Trabajador Mantenimiento

| DESCRIPCIÓN | ¿CÓMO LO HARÁ? | ¿CÓMO SE CONTROLORÁ EL CUMPLIMIENTO? |
| --- | --- | --- |
| Responsables de hacer uso todas las herramientas de gestión SSO, que se deben utilizar para evitar accidentes. Uso de ART, Procedimientos, Instructivos, Difusión y control de los Riesgos críticos, Estándares de control de fatalidad, implementación de observadores de conductas, el uso de las listas de chequeo y verificación de equipos y herramientas , permisos de trabajo, la difusión y uso de la tarjeta verde, además del correcto uso del EPP específico. | Reunión expreso al inicio del turno, en donde se verifican la ART. Además, se reciben y entregan novedades operacionales. | Con hojas de registro de asistencias. Participación en las reuniones de manera aleatoria del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente. |
| Tomar acción ante cualquier condición insegura o subestándar que se presente en el sector de trabajo, evitando exponerse a riesgos no controlados. | Gestionar la eliminación de la condición subestándar. En caso, de que la condición afecte la integridad física de los trabajadores y/o equipos, se debe detener las operaciones asociadas a la actividad. | Quedando registrado en reporte de turno. Observación de conducta de manera aleatoria. Aviso de trabajo a mantención. Correo electrónico. |
| Informar inmediatamente cualquier tipo de incidente ocurrido en la operación al Encargado mantenimiento quien debe informarlo a la supervisión. | Llamando a la supervisión (Ingeniero jefe, al prevencionista del área y al Superintendente). En los casos de los fines de semana, se debe informar a la supervisión de turno. | APR debe corroborar a través de las verificaciones que se hacen con el policlínico. |
| Responsables de alertar al Encargado mantenimiento la falta de materiales o herramientas previamente a la limpieza o que se encuentren en malas condiciones. | Informando al Encargado mantenimiento para que gestione con personal de mantenimiento la reparación de dichas herramientas. Informar a la jefatura para que gestione la provisión de herramientas y materiales. | Dejando registro en reportes de turno por correo electrónico. |
| El trabajador mantenimiento es el responsable de mantener el área segregada de trabajo, prohibiendo presencia de alguna persona en el área. | Segregar mediante conos, barreras, letreros. | Observaciones de conducta de manera aleatoria. |
| Mantener el orden y aseo del área. | Cada inicio de turno verificar el área y revisar requerimientos de orden y aseo. | Visitas aleatorias del asesor de seguridad, y de la jefatura comprobando que se mantenga el orden y aseo. |
| Es responsable de cumplir procedimiento y hacer que personas relacionadas al trabajo también lo hagan. | En caso de ver desviaciones en la conducta de las personas informar al Encargado mantenimiento/jefatura. | Observación de conducta de manera aleatoria. |
| Cumplir procedimientos de trabajo en altura (check list de arnés) y de bloqueo (caja de bloqueo operaciones quede en sala de operaciones y no tenga candados personales, registro de bloqueo sea el adecuado). | Evaluar condiciones de espacio confinado junto a asesor de seguridad. En caso de ver alguna desviación informar a asesor de seguridad y a supervisión. | Observación de conducta de manera aleatoria del asesor de seguridad. |

3.2 Encargado Mantenimiento / Mantenedor Especialista

| DESCRIPCIÓN | ¿CÓMO LO HARÁ? | ¿CÓMO SE CONTROLORÁ EL CUMPLIMIENTO? |
| --- | --- | --- |
| Es responsable de que se difundan y utilicen todas las herramientas de gestión SSO, que se deben utilizar para evitar accidentes. Uso de ART, Procedimientos, Instructivos, Difusión y control de los Riesgos críticos, Estándares de control de fatalidad, implementación de observadores de conductas, el uso de las listas de chequeo y verificación de equipos y herramientas, permisos de trabajo, la difusión y uso de la tarjeta verde, además de exigir el correcto uso del EPP específico. | Reunión expreso al inicio del turno, en donde se verifican la ART. Además, se reciben y entregan novedades operacionales. | Con hojas de registro de asistencias. Participación en las reuniones de manera aleatoria del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente. |
| El Encargado de mantenimiento es el responsable de instruir en forma precisa y permanente a los operarios en las labores a realizar, identificado la prioridad de tareas a realizar en acuerdo con la supervisión. | Vía comunicación radial ___________, reuniéndose previamente a la actividad, o analizando en terreno, estando de acuerdo con la supervisión. | Con hojas de registro de asistencias. Participación en las reuniones del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente. |
| Tomar acción ante cualquier condición insegura o subestándar que se presente en el sector de trabajo y que reporte el trabajador mantenimiento, evitando exponer a sus trabajadores a riesgos no controlados. | Gestionar la eliminación de la condición subestándar. En caso, de que la condición afecte la integridad física de los trabajadores y/o equipos, se debe detener las operaciones asociadas a la actividad. | Quedando registrado en reporte de turno. Observación de conducta de manera aleatoria. Aviso de trabajo a mantención. Correo electrónico. |
| Informar de inmediato cualquier incidente ocurrido en la operación a la jefatura. | Llamando a la supervisión (Ingeniero jefe, al prevencionista del área y al Superintendente). En los casos de los fines de semana, se debe informar a la supervisión de turno. | APR debe corroborar a través de las verificaciones que se hacen con el policlínico. |
| Reportar datos asociados a la actividad que le informa el trabajador mantenimiento. | Informar a la jefatura los datos mediante reportes de turno. | Dejando registro en reportes de turno por correo electrónico. |
| Es responsable de verificar que se cumpla procedimiento presente y los otros asociados a riesgos críticos (trabajo en altura y bloqueo) y hacer que personas relacionadas al trabajo también lo hagan. | Reunión expreso al inicio del turno, en donde se verifican las condiciones y documentación previa. Verificación en terreno. | Observación de conducta de manera aleatoria. Participación en las reuniones del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente. |

# DEFINICIONES

4.1 Incidente: Evento o suceso no deseado, el cual generó o podría haber generado daños a la integridad de la persona, de las instalaciones, de la infraestructura o la continuidad operacional de algún proceso en particular.

4.2 Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio objeto del proceso.

4.3 Tarea: Acción o conjunto de acciones de una actividad necesarias y que son parte de un proceso, ya sea en condiciones de operación rutinaria o no rutinaria.

4.4 Actividades Rutinarias: Son todas las tareas diarias y planificadas por la organización, desarrolladas en un proceso, necesarias para mantener su continuidad operacional para obtener el producto o servicio objeto del proceso (Ejemplo: actividades y tareas propias de la operación, proceso de producción, programa de mantención, avance de construcción, etc.).

4.5 Actividades No Rutinarias: Son todas las tareas necesarias que surgen para mantener su continuidad en caso de una contingencia o detenciones no programadas, imprevistos operacionales o de gestión y también aquellas actividades o tareas que si bien no son imprevistas pero que se realizan en forma eventual o con una baja periodicidad, por ejemplo cambio de elementos o componentes mayores de equipo o maquinarias, Operación de nuevos equipos, mantenciones de urgencia no programadas, actuación frente a situaciones de emergencia, incidentes, entre otros).

4.6 Peligro: Fuente, situación, acto o condición física (ya sea a las personas, materiales, equipos, ambiente laboral) con el potencial cierto de causar eventos negativos. (Incidentes).

4.7 Identificación de peligros: Proceso de revisión y análisis de una determinada tarea para evaluar el riesgo y definir las acciones de control.

4.8 Riesgo: Es un evento potencial de fuente interna o externa, y de ocurrencia incierta con impacto negativo que puede afectar el logro de los objetivos de un proceso, y que para su identificación en relación con la seguridad y salud en el trabajo, se considera la combinación de la probabilidad de ocurrencia del evento potencial o exposición peligrosa.

4.9 ART: Análisis de Riesgo de la tarea

# EPP, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

  - Equipos de Protección Personal Específico

  - Equipos y herramientas.

  - Insumos y materiales

# IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE LA TAREA

|  | Cargo | Competencias |
| --- | --- | --- |
| 1 | Encargado Mantenimiento / Mantenedor Especialista | - Difusión y Evaluación Del Procedimiento - Difusión y Evaluación De Peligros Inherentes - Difusión De Reglamento De Desenergización Y Bloqueo - Curso Trabajo En Altura - Curso Espacios Confinado - Curso Uso Y Manejo De Extintores |
| 2 | Trabajador Mantenimiento | - Difusión y Evaluación Del Procedimiento - Difusión y Evaluación De Peligros Inherentes - Difusión De Reglamento De Desenergización Y Bloqueo - Curso Trabajo En Altura - Curso Espacios Confinado - Curso Uso Y Manejo De Extintores |

# DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

  - Preparativos previos a la tarea

- Disponer de Aviso y Orden de Trabajo. Durante el fin de semana debe contar con un correo del Supervisor de turno con el requerimiento de la tarea a realizar, y obtener de él la firma de los documentos de seguridad exigidos.

- Supervisor/Coordinador de Mantenimiento realiza la coordinación de la actividad a realizar con supervisor dueño del Área.

- Encargado de Mantenimiento verifica con encargado de Sala de Control la coordinación de la actividad y programa horario de asistencia al área. Durante los fines de semana la función de supervisor y coordinador de Mantenimiento es asumida por los profesionales de turno de Mantenimiento, a quién el Encargado o quién lo reemplace debe recurrir para la coordinación de actividades.

- Solicitar al encargado del área información referente a trabajos que se estén desarrollando en el área, con el fin de evitar interferencias que puedan afectar la seguridad tanto del inspector como del personal presente en el área.

  - Verificaciones Previas

- Revisión Documentos de Seguridad: Asegúrate de tener todos los permisos de trabajo necesarios, incluyendo los de trabajo en altura, si es necesario. Completa Check-list requeridos, y las firmas exigidas para los documentos.

- Inspección visual: Realiza una inspección visual de las áreas de trabajo, trabajos simultáneos, entorno.

- Reunión de seguridad: Lleva a cabo una reunión de seguridad con el encargado de área para repasar los riesgos específicos de la tarea y el uso de equipos de protección personal (EPP) adecuados.

  - Verificar que todas las condiciones exigidas en la Tarjeta Verde se cumplen para llevar adelante la tarea:

- No existe una desviación de un control crítico.

- Cuenta con el procedimiento difundido, evaluado y con las correspondientes firmas de revisión y aprobación.

- Cuenta con ART específico a la tarea a realizar, completa y con todas las firmas.

- Se evaluaron los riesgos al cambiar las condiciones de la tarea.

- Si existen trabajos en simultáneo y/o interferencias se realizó coordinación, comunicación y verificación cruzada con las nuevas medidas de control.

  - Traslado hacia y desde el área de trabajo.

- Transita sólo por vías habilitadas, limpias, ordenadas e iluminadas. Al transitar por escaleras y plataformas debe asegurar tres puntos de apoyo, por lo cual las herramientas y materiales deben ser trasladadas en bolso

  - Mantener distancia segura de los equipos en movimiento:

- Guardas y protecciones instaladas y en óptimas condiciones.

- Identificar las paradas de emergencia del equipo.

- No usar ropas o elementos susceptibles de ser atrapados por partes o pieza móviles del equipo. Ejemplo: cabello largo suelto, pulseras, cadenas, anillos, relojes, bandas de bolso, respirador colgando al pecho, etc.

- Prohibido interactuar las manos u otra parte del cuerpo con partes o piezas en movimiento del equipo.

  - Ejecución de la tarea

# IDENTIFICACION Y BLOQUEO DE ENERGIAS PELIGROSAS

| Equipo a intervenir: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción breve de la tarea a realizar: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |
| FUENTE Y TIPO DE ENERGIA | IDENTIFICAR TIPO DE DESCONEXION O QUÉ VALVULAS CERRAR | TIPO BLOQUEO (Pinza, Lazo, Caja) | INDICAR MODO DE VERIFICAR ENERGIA CERO |
| 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2. | 2. | 2. | 2. |
| 3. | 3. | 3. | 3. |
| 4. | 4. | 4. | 4. |
| 5. | 5. | 5. | 5. |
| 6. | 6. | 6. | 6. |
| Firma Solicitante |  | Firma Responsable desenergizacion |  |
| Firma supervisor o coordinador operaciones |  | Firma supervisor o coordinador mantenimiento |  |

# IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CRITICOS

| Riesgo Critico | Controles críticos preventivos y mitigadores |
| --- | --- |
| RC N°1 Interacción con energía eléctrica | - CCP4: Conexión de equipos portátiles y herramientas eléctricas a tableros eléctricos autorizados. - CCP6: Segregación y control de acceso a instalaciones eléctricas. - CCM3: Kit de rescate eléctrico. - CCM4: Respuesta ante urgencia médica. |
| RC N°2 Pérdida de equilibrio trabajo en altura física | - CCP1: Capacitación y entrenamiento, trabajo en altura física. - CCP2: Condición de salud física y mental compatible. - CCP3: Instalación, operatividad y mantenimiento de plataformas fijas temporales - CCP5: Control de acceso y segregación. - CCM1: Sistemas personales de detención de caídas. - CCM2: Respuesta ante urgencia médica. - CCM3: Respuesta a emergencia en caída o rescate en altura. - CCM4: Dispositivos de anclaje y sus componentes. |
| RC N°3 Pérdida de control de maniobras de izaje | - CCP1: Sistema de comunicación bidireccional entre operador y rigger. - CCP2: Sistemas y dispositivos activos de monitoreo condiciones de operación de equipo de izaje o levante - CCP3: Sistema de estabilidad en equipos para realizar maniobras de izaje - CCP4: Operatividad y mantenimiento de aparejos y elementos de izaje. - CCP5: Diseño de especificaciones técnicas de equipos de izaje móviles y fijos. - CCP6: Competencias para el personal que participa en maniobras de izaje. - CCP7: Planificación y ejecución de maniobra de izaje. - CCM1: Segregación de área de maniobra de izaje. - CCM2: Sistema de parada de emergencia. - CCM3: Respuesta ante urgencia médica. - CCM4: Respuesta ante emergencias de izaje. |
| RC N°4 Pérdida de control de energía hidráulica y neumática a alta presión | - CCP1: Identificación, aislación, bloqueo y verificación de energía cero. - CCP2: Dispositivos de detección, medición, regulación y control de presión en los sistema neumáticos e hidráulicos. - CCP3: Operación y mantenimiento de herramientas, equipos, maquinaria, instalaciones y sistemas neumáticos e hidráulicos. - CCM1: Dispositivos de contención de energía en instalaciones o sistemas hidráulicos y/o neumáticos. - CCM2: Segregación y control de acceso en pruebas hidráulicas. - CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia medica |
| RC N°6 Pérdida de control variables del fuego | - CCP1: Identificación y mapeo de áreas críticas. (Almacenamiento, zonas inflamables, etc.). - CCP2: Planificación, segregación y ejecución de trabajos en caliente (oxicorte, soldadura, corte y desbaste, plasma). - CCP3: Condiciones de almacenamiento, separación y manipulación de materiales inflamables y combustibles. - CCP4: Sistemas de detección de temperaturas. - CCP5: Sistemas y protecciones eléctricas de sobretensión y sobre corriente en equipos e instalaciones eléctricas. - CCP6: Identificación y mantención de equipos y componentes críticos con potencial de general temperatura de ignición. - CCM1: Dispositivos de alarma y extinción de incendios. - CCM2: Respuesta ante emergencia en caso de incendio. - CCM3: Respuesta ante urgencia médica. |
| RC N°9 Interacción con partes móviles | - CCP1: Guardas y protecciones de equipos y maquinas con sistemas con partes móviles. (Incluye la identificación de áreas/equipos con partes móviles y su mantenimiento). - CCP2: Des energización, bloqueo y verificación de energía cero del sistema de control de equipos y maquinas con partes móviles. - CCP3: Competencias para el personal que interactúa con equipos y/o maquinas con sistemas con partes móviles. - CCM1: Sistema de parada de emergencia. - CCM2: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. |
| RC N°13 Pérdida de control de objetos en altura | - CCP1: Planificación, análisis y autorización para trabajos en la vertical. - CCP2: Inspección y limpieza de estructuras que contienen objetos en altura. - CCM1: Señalización y segregación de niveles inferiores para trabajos en la vertical. - CCM2: Sistemas de protección de equipos, elementos de sujeción y contención para caídas de objetos. - CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. |
| RC N° 22 Perdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas | - CCP2: Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. - CCP3: Inspección y mantención de estructuras para tránsito y uso de personas. - CCM1: Señalización y segregación en vanos y/0 daños estructurales. - CCM2: Respuesta ante emergencia y urgencia médica. |
| RC N°27 Interacción de personas con equipos /vehículos | - CCP1: Segregación y control de acceso en áreas de interacción. - CCP2: Infraestructura vial y peatonal (diseño y especificaciones técnicas, ej. Señalética, iluminación entre otros). - CCP4: Condición de alerta y prácticas peatonales. - CCP6: Ropa de alta visibilidad (Fluorescente- retro reflectante). - CCM1: Respuesta ante emergencia y urgencia medica |

# PELIGROS ASOCIADOS Y MEDIDAS DE CONTROL

10.1 Peligros, Riesgos Asociados y Medidas de Control a aplicar

| Peligros asociados a la tarea | Riesgos asociados a la tarea | Medidas de Control |
| --- | --- | --- |
| Transitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas Otro:___________ | Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo | - Transitar por vías habilitadas. - Detenerse para efectuar inspecciones visuales. - Asegurar transitar por vías de tránsito y acceso expeditas. - Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vías de tránsito. |
| Manipular herramienta que se utiliza; apreté de tuercas con llave de boca, centrador cónico Otro:___________ | Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo | - Utilice la herramienta correcta para la tarea. - Ubíquese de modo de no perder el equilibrio al efectuar el apreté de tuercas/pernos. |
| Pérdida de control de objetos en altura; herramientas, calaminas, fierros, aislación, materiales de estanterías, estructuras metálicas, colpas de polvo Otro:___________ | Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo | - Aplicar controles críticos preventivos RC-13 - Asegure la no existencia de trabajos en la vertical. - Asegure que estructuras que contengan objetos o material que puedan caer desde altura estén limpias. - No transgreda segregaciones que limitan trabajos en la vertical. - Al detectar elementos que puedan caer deténgase y no se exponga a la línea de fuego. Informe inmediatamente a su supervisor, segregar el área hasta resolver la condición. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - No transgreda la segregación que delimita trabajos en altura. - No transgreda segregación que delimita trabajos de izaje. - No se exponga bajo la línea de fuego durante trabajos ejecutados con escalera, andamios, plataforma superior o maniobras de izaje. - Usar full-face en áreas de riesgo de caída de colpas de polvo repentina. |
| Transitar cerca de línea de fuego material se proyecta al ser removido; acreciones, partículas de esmerilado o taladrado, perno que se corta Otro:___________ | Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo | - No exponerse a la línea de fuego durante la remoción de acreciones o proyección de partículas. - Si es necesario remover acreciones hacerlo de modo descendente. - Usar EPP específico para la tarea como mascara facial, full-face, equipo de seguridad para de arenado, antiparras, jupiter. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Pérdida de control de energía hidráulica y neumática a alta presión; aire comprimido, vapor, agua, acido, agua caliente, pulpa, petroleo, arenado, gases, gas comprimido. Otro:_______________ | Golpeado por liberación descontrolada de energía | - Aplicar controles críticos preventivos RC-04 - No intervenir equipos o redes energizadas. - Al percatarse de filtraciones de líquidos y gases, deténgase no se exponga a la línea de fuego e informe inmediatamente a su supervisor. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Manipular objeto que se desliza o resbala y cae; cañerías, riel, cajas apiladas, herramientas, láminas, fierros, tambores, bidón de agua, caja que se desfonda Otro:_______________ | Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo | - Transitar por las vías habilitadas, no transgreda áreas segregadas por maniobra de izaje. - Asegure que la carga este correctamente afianzada, almacenada, estable y el contenedor este en buenas condiciones. - Utilice vientos para dirigir y posicionar la carga suspendida. |
| Manipular objeto material o pieza pesada, cañerías, cuerpos de andamio, perfiles metálicos, máquina de soldar, generador, bomba de achique, centrador cónico, materiales largos, montaje de repuestos, montaje de equipos. Otro:_______________ | Golpeado por | - Transitar por las vías habilitadas. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Verifique el circuito que seguiré con la carga con su grupo de trabajo. - Evalúe la geometría de la carga de modo de evitar golpear a alguien o golpearse al maniobrar y coordinar con el grupo de trabajo. - Asegure visibilidad y espacio adecuado para manipulación de carga. - No manipule carga sobre los 25 Kg. - Cargas sobre 25 kg use ayudas mecánicas. - Asegure que la carga no dañe sus manos por corte, compresión o quemaduras. - Capacitación de manejo manual de carga. |
| Interacción con partes móviles; eje de bombas, soplador, compresor, eje ventiladores. Otro:_______________ | Atrapamiento Aprisionamiento | - Aplicar controles críticos preventivos RC-09 - Verifique antes de desarrollar la tarea que las áreas con partes móviles de equipos y/o máquinas cuentan con guardas y protecciones que impidan la interacción con el movimiento y se encuentren en buen estado. - Capacitación en la realización de trabajos con exposición a piezas en movimiento o partes móviles. - No use elementos susceptibles de ser atrapados; cabello largo suelto, pulseras, anillos, cadenas, relojes, ropas sueltas. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - No introduzca parte del cuerpo o sus manos en un equipo en movimiento. - Obedezca las señaléticas de advertencia de peligro. - Asegúrese de que su respirador, bandas de bolsos o colas del arnés de seguridad no interactúen con un equipo en movimiento o partes móviles. |
| Pérdida de control de maniobras de izaje, golpeado en las manos o partes del cuerpo por una carga suspendida que sube/baja/traslada/cae. Otro:___________ | Atrapamiento Aprisionamiento | - Aplicar controles críticos preventivos RC-03 - Al percatarse de maniobras de izaje sin segregación o segregación inadecuada deténgase y no se exponga a la línea de fuego, e informe inmediatamente a su supervisor. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - No transgreda segregación que delimitación de trabajos en altura. - No transgreda segregación que delimita trabajos de izaje. - No se exponga bajo la línea de fuego durante trabajos ejecutados con escaleras, andamios, plataforma superior o maniobras de izaje. |
| Quedar atrapado por la vestimenta o colas del arnés de seguridad por un equipo en movimiento; bomba, soplador, agitador, correa transportadora, cilindro neumático/hidráulico, acoplamiento de un equipo rotatorio, aspas de ventilador, motor, válvula automática Otro:_______________ | Atrapamiento Aprisionamiento | - Aplicar controles preventivos RC-09 - Capacitación para realizar trabajo con exposición a piezas en movimiento o partes móviles. - No use elementos susceptibles de ser atrapados; cabello largo suelto, pulseras, anillos, cadenas, relojes, ropas sueltas. - Asegure un óptimo estado de las protecciones de partes móviles. - Verificar estado de paradas de emergencia. - No introduzca parte del cuerpo o sus extremidades en un equipo en movimiento. - Obedezca las señaléticas de advertencia de peligro. |
| Derrumbe de materiales; acopios, chutes, acreciones que se desprenden. Otro:_________________ | Atrapamiento aprisionamiento | - No se exponga a la línea de fuego de desprendimiento repentino de taludes o materiales acumulados en silos, chutes. - Elimine acreciones suspendidas de modo descendente. - Si en la inspección del área de trabajo detecta elementos que puedan caer deténgase e informe inmediatamente a su supervisor y segregue. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Interacción de las manos o partes del cuerpo en maquinaria en movimiento; bomba, soplador, agitador, correa transportadora, cilindro neumático/hidráulico, acoplamiento de un equipo rotatorio, aspas de ventilador, compresor, soplador, portón corredera Otro:________________ | Atrapamiento Aprisionamiento | - Aplicar controles preventivos RC-09 - Asegure un óptimo estado de las protecciones. - No use elementos susceptibles de ser atrapados; cabello largo suelto, pulseras, anillos, cadenas, relojes, ropas sueltas. - No introduzca parte del cuerpo o sus extremidades en un equipo en movimiento. - Obedezca las señaléticas de advertencia de peligro. - Prepare, Des energice, bloquee, pruebe, cuente con autorización y confine antes de intervenir un equipo. - Verificar estado de paradas de emergencia. |
| Interacción de Personas con Equipos/Vehículos; en movimiento; vehículo, grúa horquilla, grúa, camioneta, camión, manlift, camión aspirador, minicargador, cargador Otro:________________ | Atropello | - Aplicar controles críticos preventivos RC-27 - Transite por áreas de tránsito habilitadas, no transgreda segregaciones. - No transite por sectores desordenados o poco iluminados. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Porte ropa de alta visibilidad, en buenas condiciones y con cintas reflectantes. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - No se exponga a la línea de fuego en el camino de avance o retroceso de un vehículo o maquinaria. - Segregue su área de trabajo con barreras duras, para evitar que un vehículo lo atropelle. - Respete la segregación en maniobras de izaje. - Respete la segregación de vías de tránsito de maquinaria. - Este alerta a alarmas de retroceso y asegure ser visibles para operadores de maquinaria. |
| Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas, atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructuras; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales. Otro:_________________ | Colapso de componentes, pasillos, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Caída a mismo nivel. | - Aplicar controles preventivos RC-22 - No transgreda segregaciones y señalética de vanos o estructuras en reparación. - Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. - Verifique que el estado de estructuras como sujeciones, barandas, escalas, gratings, losas es adecuada para el tránsito y desarrollo de actividades. - No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. - Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor. Segregue el área. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - El Desarme o demolición de estructuras debe contar con un protocolo de desarme autorizado por su supervisor. |
| Fricción al manipular materiales o herramientas; cajas, estructuras metálicas, maderas, basura, piezas andamios, chatarra, tambores / Utilizar herramientas corto-punzantes; raspadores, destornilladores, centradores, cartoneros, escobillas acero, esmeril angular, taladro, tijeras, marco sierra, etc. Otro:___________ | Abrasión, corte o rasmilladura | - Use guantes de modo permanente al manipular carga. - Proteja cantos vivos de las cargas manipuladas. - Reemplace embalajes que puedan provocarle daño. - Utilice medios mecánicos para el manejo de cargas asimétricas, mayores a 25 [kg], voluminosas o de áreas con vértices agudos. |
| Trabajo con exposición a polvo, cal, polvos ácidos, partículas de esmerilado o taladrado, partículas de soldadura, partículas de torch, cambio de filtros Otro:___________ | Abrasión de los ojos | - Use mascara tipo full-face cuando se exponga a polvos irritantes o al limpiar áreas de trabajo. - Use mascara facial en tareas de esmerilado, grateado, corte, perforado y desbaste. - Uso de lentes de seguridad claros y con sello. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Pérdida de equilibrio trabajo en altura física desde una escalera portátil Otro:___________ | Caída a distinto nivel | - Aplicar controles preventivos RC-02 - Verifique que la escalera se encuentra en buen estado, operativa y autorizada para su uso. - Complete el check-list de preuso de la escalera y asegure condiciones óptimas antes de su uso. - Exija el protocolo de comunicación y actuación frente a una emergencia durante trabajos en altura. - No efectúe trabajos en altura física en solitario. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Amarre la escalera a un punto fijo de modo de evitar que se vuelque o deslice. - Asegure apoyar de las patas en una superficie seca, plana y antideslizante. - Solo una persona puede usar la escalera a la vez. - Asegure un ángulo de 75° (4x1) y que sobresalga 1 metro del punto de apoyo. - No apoye escaleras frente a puertas o ventanas. - No use escaleras metálicas si existe riesgo de contacto con conductores eléctricos. |
| Pérdida de equilibrio trabajo al transitar por escaleras o escalones; escaleras fijas, escalera vertical Otro:___________ | Caída a distinto nivel | - No transgreda segregaciones y señalética de vanos o estructuras en reparación. - Verifique que el estado de estructuras como sujeciones, barandas, escalas, gratings, losas es adecuada para el tránsito y desarrollo de actividades. - Si detecta condiciones riesgo deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue. - No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. - Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. - Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor. Segregue el área. - No efectúe trabajos en altura física en solitario. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Asegure 3 puntos de apoyo. - Transporte herramientas, materiales, instrumentos en morral o mochila de modo de asegurar sus manos libres. - Use cuerdas para elevar herramientas, materiales a plataforma de trabajo para asegurar sus manos libres. - Solo una persona puede ascender por una escalera vertical. |
| Pérdida de equilibrio trabajo en altura física por un vano o abertura en la plataforma o nivel de trabajo en andamio o plataforma fija. Otro:___________ | Caída a distinto nivel | - Aplicar controles preventivos RC-02 - No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. - Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. - Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el área. - No efectúe trabajos en altura física en solitario. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Pérdida de equilibrio trabajo en altura física, trabajando en una plataforma de trabajo fija Otro:___________ | Caída a distinto nivel | - Aplicar controles preventivos RC-02 - Verifique que el estado de estructuras como sujeciones, barandas, escalas, gratings, losas es adecuada para el tránsito y desarrollo de actividades. - Si detecta condiciones riesgo deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue. - No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. - Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. - Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor. Segregue el área. - No efectúe trabajos en altura física en solitario. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Transporte herramientas, materiales, instrumentos en morral o mochila de modo de asegurar sus manos libres, 3 puntos de apoyo. - Use cuerdas para elevar herramientas, materiales a plataforma de trabajo para asegurar sus manos libres. - Solo una persona puede ascender por una escalera vertical. - No efectúe trabajos en altura física en solitario. |
| Pérdida de equilibrio trabajo en altura física desde una estructura que se utiliza para trasladarse; pipe-rack, viga estructural Otro:___________ | Caída a distinto nivel | - Aplicar controles preventivos RC-02 - Prohibido utilizar pipe-rack, o elementos estructurales para trasladarse de un lugar a otro en altura. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Si detecta condiciones riesgo deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue. |
| Perdida de equilibrio desde un equipo o vehículo estacionado Otro:___________ | Caída a distinto nivel | - Aplicar controles preventivos RC-02 - Prohibido saltar desde la pick-up de la camioneta al suelo, o desde la estructura de un vehículo. - Use escaleras disponibles en los equipos de mayor tamaño para acceder a cabinas. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Perdida de equilibrio por saltar a un nivel inferior; desde un andamio o plataforma, de un banquillo, estructuras o cañerías Otro:___________ | Caída a distinto nivel | - Aplicar controles preventivos RC-02 - Prohibido saltar desde andamios, banquillos, escaleras, escalera acceso de camión hacia un nivel inferior. - No transite sobre cañerías o salte sobre ellas. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Caminar por pasillo, grating, plataformas de andamio, bodegas, canaletas, anden, casa cambio, ducha Otro:___________ | Caída a mismo nivel | - Asegure vías de tránsito libre de basura, materiales acumulados o herramientas tiradas. - Asegure iluminación adecuada. - Mantenga sus zapatos y reemplácelos al perder adherencia. - Limpie la superficie de trabajo de contaminantes, humedad, agua, hielo. - Mantenga en buenas condiciones antiadherentes de duchas. - Prohibido correr en las instalaciones. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Transitar contra objetos; mobiliario, estructuras, piping, barandas, maquinaria, marcos, puertas Otro:___________ | Caída a mismo nivel | - Asegure vías de tránsito libre de basura, materiales acumulados, sin cables o mangueras atravesadas en el suelo. - Asegure iluminación adecuada. - Mantenga sus zapatos y reemplácelos al perder adherencia. - Limpie la superficie de trabajo de contaminantes, humedad, hielo. - Mantenga en buenas condiciones antiadherentes de duchas. - Prohibido correr en las instalaciones. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Realizar una mala postura al manipular carga; al cargar vehículo, usar herramientas pesadas, trasladar materiales y repuestos, usar tecle manual, usar llaves torque electricas Otro:___________ | Sobresfuerzo | - No cargue más de 25 kg. Para cargas mayores pida ayuda a otro trabajador. Privilegie use medios mecánicos. - Levante/baje la carga flectando las rodillas y con la espalda recta. - Traslade carga cerca de su cuerpo, a la cadera y con la espalda recta. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Sobre carga al manipular materiales y herramientas; repuestos, equipos, cargar el vehículo, al usar tecle manual, usar llaves para apretar tuercas o herramientas para cañerías Otro:___________ | Sobresfuerzo | - No manipule cargas mayores a 25 kg hombre (mujer 20 kg). - Para trabajadores >45 años no manipule cargas mayores a 20 kg hombre (mujer 15 kg). - Privilegie el uso de medios mecánicos para el manejo de cargas mayores de 25 [kg]. - Levante/baje la carga flectando las rodillas y con la espalda recta. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Interacción con energía eléctrica, contacto de las manos o partes del cuerpo con Energía eléctrica en herramientas eléctricas; taladro, esmeril angular, esmeril recto, cizalla, llaves de impacto, luminarias portátiles, máquina de soldar, cables eléctricos Otro:___________ | Contacto con energía eléctrica | - Aplicar controles críticos preventivos RC-01 - Debe estar autorizado, entrenado y capacitado para el uso de herramienta eléctrica - Inspeccione y complete check-list de preuso de la herramienta eléctrica. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - No dañe la herramienta, su cable o enchufe. - Use lentes claros con sello, guantes, zapatos y casco de seguridad. - Mantenga los cables lejos del calor, aceite, bordes filosos, incluyendo la superficie cortante de una sierra o de un taladro eléctrico. - Al desconectar hágalo desde el enchufe. - Desconecte las herramientas cuando no estén en uso. - No utilice las herramientas eléctricas en lugares húmedos o mojados, a menos que estén aprobadas para ese propósito. - Utilice extensiones eléctricas y tableros eléctricos que posean su cubierta de aislación en buen estado, con toma corriente y enchufes normalizados. Recuerde que las extensiones eléctricas son solamente de uso provisorio. - Mantenga las herramientas adecuadamente almacenadas. - Úselas en áreas limpias, secas y bien iluminadas. |
| Interacción con energía eléctrica contacto de las manos o partes del cuerpo con energía eléctrica equipos eléctricos; en CCM , motores eléctricos, switch-gear, cables eléctricos Otro:___________ | Contacto con energía eléctrica | - Aplicar controles críticos preventivos RC-01 - No está autorizado para intervenir conexiones o conductores eléctricos. - No está autorizado para ingresar a salas eléctricas. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Asegure óptima condición de cables conductores de los equipos y su conexión en su área de trabajo. Informe a su supervisor inmediatamente si detecta una condición subestándar y segregue. - Sólo personal eléctrico puede intervenir conexiones de motores, CCM, interruptores de fuerza. |
| Interacción con energía eléctrica contacto de las manos o partes del cuerpo con Energía eléctrica en cables, enchufes e interruptores; conexiones 380 V y 220 V Otro:___________ | Contacto con energía eléctrica | - Aplicar controles críticos preventivos RC-01 - Realice el check-list de preuso de herramientas eléctricas. - Asegure óptima condición de enchufes e interruptores. Informe a su supervisor inmediatamente si detecta una condición subestándar, no los use. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Desconecte las herramientas eléctricas tirando desde el enchufe, no tire el cable. - No lance al suelo cables de conexión 220 V. - Los cables de herramientas y extensiones deben ser dispuestos en altura, nunca tirados en el suelo. |
| Pérdida de control de energía hidráulica y neumática a alta presión, contacto de las manos o partes del cuerpo con Alta temperatura con fluidos/gases; Vapor, Enap-6, agua caliente, aire comprimido, nitrógeno de regeneración, gases combustión, gases convertidores, sangrías de metal y escoria Otro:___________ | Contacto con energía descontrolada | - Aplicar controles críticos preventivos RC-04 - No intervenir equipos o redes energizadas. - Al percatarse de filtraciones de líquidos y gases, deténgase no se exponga a la línea de fuego e informe inmediatamente a su supervisor. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Alta temperatura en oxicorte, soldadura, esmerilado, calentamiento para dilatación de componentes mecánicos Otro:___________ | Contacto altas temperaturas Exposición a altas temperaturas | - Realice el Protocolo de trabajo en Caliente. - Utilice el EPP específico obligatorio para la tarea; pantalón, chaqueta, guantes y polainas de cuero, máscara soldar, mascara facial. - Segregue el área con cortinas o biombos. - Elimine del área todo material, sustancia combustible. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Alta temperatura en equipos ; Calderas de vapor, quemadores, compresores de aire, redes de vapor, enap-6, red de aceite, convertidor Otro:___________ | Contacto con altas temperaturas Exposición a altas temperaturas | - Asegure óptimas condiciones en la aislación de equipos y redes de alta temperatura. - Utilice termómetro para medir temperatura, no use sus manos. - Respete la señalización de advertencia de Peligro de Area o Equipo de Alta temperatura. - No ingrese o intervenga en áreas restringida sin autorización. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Temperatura criogénica en equipos; red de conducción de oxígeno líquido, nitrógeno líquido, bombas de oxígeno líquido, vaporizadores, estanques de almacenamiento, válvulas caja fría, caja fría Otro:___________ | Contacto con bajas temperaturas Exposición a bajas temperaturas | - Respete la señalización de advertencia del peligro de quemaduras por temperaturas criogénicas. - Si detecta filtraciones informes inmediatamente a su supervisor y segregue. - Nunca intente contener una filtración de líquido criogénico o gas. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Transitar cerca de temperatura criogénica fluidos/gases; oxígeno líquido, nitrógeno líquido, aire líquido, gases subenfriados Otro:___________ | Contacto con bajas temperaturas Exposición a bajas temperaturas | - Asegure óptimas condiciones de aislación en redes y componentes a temperatura criogénicas. - Respete la señalización de advertencia del peligro de quemaduras por temperaturas criogénicas. - Si detecta filtraciones deténgase e informe inmediatamente a su supervisor y segregue. - Nunca intente contener una filtración de líquido criogénico o gas. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Exposición de las manos, ojos o partes del cuerpo con partículas sólidas irritantes, tóxicas, dermatógenos; polvos metalúrgicos, zeolita, alúmina, catalizador, polvo, polvo sílice, polvo arsénico Otro:___________ | Contacto con sustancias peligrosas | - Utilice el EPP específico exigido para la tarea. - Utilice el EPR específico exigido para la tarea. - Exija la difusión de los riesgos del material al que estará expuesto. - Prohibición de fumar y comer en el área. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Exposición de las manos, ojos o partes del cuerpo con líquidos irritantes. Líquidos dermatógenos, tóxicos; solventes, tricloroetileno, Otro:___________ | Contacto con sustancias peligrosas | - Realice el check-list de pre-uso del EPP específico exigido para la tarea. - Realice el check-list de pre-uso el EPR específico exigido para la tarea. - Exija la difusión de los riesgos de líquido al que estará expuesto. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Pérdidas de control del manejo de sustancias químicas peligrosas, contacto de las manos, ojos o partes del cuerpo ácido sulfúrico/Nítrico; intercambiadores de calor, redes de conducción, bombas, estanques, pretiles Otro:___________ | Contacto con sustancias peligrosas | - Aplicar controles preventivos RC-07 - Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas de manejo de sustancias químicas peligrosas. - Desarrolle Permiso de Trabajo Especial PTE, para el desarrollo de la tarea en áreas restringidas. - Desarrolle el check-list de pre-uso del EPP específico exigido para la tarea. - Exija la difusión de los riesgos a la sustancia química peligrosa presente en el área a desarrollar la tarea. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Pérdida de control de variables de fuego, fuego de materiales combustibles, reacciones químicas Otro:___________ | Incendio | - Aplicar controles preventivos RC-06 - Exija el protocolo de respuesta y actuación ante una emergencia. - No transgreda la segregación y señalética de áreas de acceso restringido. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Pérdida de control de variables de fuego Incendio por atmosfera enriquecida; enriquecimiento de atmosfera por oxígeno Otro:___________ | Incendio | - Aplicar controles preventivos RC-06 - No transgreda segregación y señalética de áreas de acceso restringido. - Verifique atmósfera con medidor de gases. Particularmente áreas como pozos o salas en niveles inferiores. - Exija el protocolo de respuesta y actuación ante una emergencia. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Si detecta un valor de enriquecimiento > 22%, deténgase , diríjase a encargado de área. |
| Pérdida de control de variables de fuego por trabajos en caliente; oxicorte, soldadura, esmerilado, calentamiento de componentes mecánicos Otro:___________ | Incendio | - Aplicar controles críticos preventivos RC-06 - Realice el Protocolo de trabajo en Caliente. - Utilice el EPP específico obligatorio para la tarea; pantalón, chaqueta, guantes y polainas de cuero, máscara soldar, mascara facial. - Segregue el área con cortinas o biombos. - Elimine del área todo material o sustancia combustible. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria Otro:___________ | Exposición a ruido | - Uso permanente de protección auditiva. |
| Transitar por áreas con presencia de gases/vapores irritantes, dermatógenos, tóxicos; SO3, Gases combustión quemadores, SO2 Otro:___________ | Exposición a gases | - Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas. - Realice el check-list de pre-uso del EPP específico exigido para la tarea. - Realice el check-list de pre-uso el EPR específico exigido para la tarea. - Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. |
| Deficiencia de oxígeno espacio confinado; Interior ductos, estanques, chimenea, ductos, cabina de grúa Otro:___________ | Asfixia | - Aplicar controles críticos preventivos RC-11 - Procedimiento específico para intervenir el espacio confinado - Exija un vigía en forma permanente fuera del espacio confinado durante los trabajos. - Exija que el vigía cuenta con radio de comunicación para contactarse al ingresar al espacio confinado. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Exija drenado, depurado, inertización y/o ventilación forzada del espacio confinado. - Capacitado y entrenamiento para uso de analizador para mediciones de gases en espacio confinado. - Equipos de medición son los apropiados para medir los agentes presentes en el espacio confinado y con calibración vigente. - Disponga de los dispositivos para un bloqueo efectivo de las energías peligrosas del espacio confinado. |
| Deficiencia de oxígeno por desplazamiento del Aire; nitrógeno, gases combustión, vapores de agua Otro:___________ | Asfixia | - Aplicar controles críticos preventivos RC-11 - Procedimiento específico para intervenir el espacio confinado - Exija un vigía en forma permanente fuera del espacio confinado durante los trabajos. - Exija que el vigía cuenta con radio de comunicación para contactarse al ingresar al espacio confinado. - Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. - Exija drenado, depurado, inertización y/o ventilación forzada del espacio confinado. - Capacitado y entrenamiento para uso de analizador para mediciones de gases en espacio confinado. - Equipos de medición son los apropiados para medir los agentes presentes en el espacio confinado y con calibración vigente. - Disponga de los dispositivos para un bloqueo efectivo de las energías peligrosas del espacio confinado. |

## 10.2 AGENTES DE EXPOSICIÓN DE HIGIENE OCUPACIONAL:

| Agentes Físicos Químicos y Biológicos (D. S. 594) | Valores límites permisibles de los agentes físicos y químicos | Peligros Potenciales y Riesgos Profesionales (D.S. 594) | Medidas Preventivas y/o Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruido | 85 dB A lento | Hipoacusia neurosensorial (pérdida de audición progresiva) | - Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) - Capacitación en el uso de EPP. - Disminución de Tiempos de exposición. - Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. - Programa de Vigilancia Médica. Asistencia obligatoria a control ESPA. - Aplicación de Protocolo PREXOR. |

## 10.3 ASPECTOS ERGONÓMICOS:

| Peligros Ergonómicos | Segmento | Peligros Potenciales y Riesgos Profesionales | Medidas Preventivas y/o Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Sobreesfuerzos por Manejo manual de cargas MMC | Espalda | Lumbago, contracturas, disco Patía. | - Pausas activas - Evitar postura incorrecta al levantar cargas sobre 3 kg - Cumplimiento marco legal y Protocolo MMC. - Instruir al personal sobre el manejo manual de carga mediante capacitaciones. - Gestionar el uso de ayudas mecánicas cuando sobrepase el límite del peso permisible. - Efectuar trabajos en equipo distribuyendo cargas y manteniendo comunicación y coordinación. |

# AVISO Y COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

### Coordinación y Aviso en caso de Emergencias.

La persona que comunica la emergencia al teléfono de Fundición Potrerillos 52-2-46-3911, deberá indicar la siguiente información:

a.	Naturaleza y magnitud de la emergencia.

b.	Nombre trabajador que reporta.

c.	Lugar exacto del siniestro.

d.	Equipo, material, instalación comprometida.

e.	Hora en que se detectó el accidente/incidente/siniestro.

Una vez recibido el llamado, el teléfono que recepciona el aviso de emergencia, éste informará a los responsables de acuerdo con lo señalado en la Estructura y Funcionalidad de la Organización de Respuestas a Emergencias, tanto de la Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo como del Comité de Manejo Emergencias Divisional (CME).

### Los Teléfonos de Emergencia

•	Potrerillos: 52-2-46 3911.

Todo personal de las respectivas áreas industriales y administrativas tiene la responsabilidad de:

•	Conocer y manejar los números de Emergencias, para avisar situación de emergencia que se pueda estar produciendo.

•	Mantener la calma en todo momento y la debida comunicación con su Jefatura.

•	Conocer la ubicación de los teléfonos más cercanos.

•	Conocer las vías de evacuación y zonas de seguridad.

•	Conocer la ubicación de sistema de extinción y alarma.

•	Conocer a las personas que participan en los grupos de emergencia.

### En Caso de Accidentes o Incidentes:

•	En caso de incendio:

Avisar inmediatamente al 3911.

*Desde celular marcar el 52 246 3911.

Sólo intentar extinguir el fuego si se trata de un incendio incipiente, y si se encuentra capacitado en el uso de extintores.

Si el fuego ha alcanzado una magnitud crítica, evacuar a la zona de seguridad más cercana.

•	Accidentes con lesión a personas:

Dar aviso inmediato al 3911 (fono Emergencias Potrerillos).

*Desde celular marcar el 52 246 3911.

La ambulancia llegará a la zona de evacuación de lesionados.

•ante cualquier información a sala de control al ______________.

•	En caso de sismo/ terremoto:

Utilizar vías de evacuación y dirigirse hacia la zona de seguridad más cercana.

•	En caso de nevazones o lluvias:

Seguir lo establecido en el Procedimiento de contingencia invernal.

Es obligación de todo el Personal Codelco comunicar a su jefatura directa todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tengan conocimiento por cualquier medio, según los mecanismos de cada Faena o Centro de Trabajo, facilitando además, cualquier información necesaria para su inclusión en los Sistemas de Información disponibles en la Corporación y para su investigación que para estos casos corresponde a el Procedimiento Estructural Gestión de Incidentes.

# MEDIO AMBIENTE

| Aspectos/Impactos asociados a la tarea | Controles |
| --- | --- |
| - Residuos Sólidos: Materiales contaminados, EPP en mal estado contaminados. - Residuos Domésticos: Envases plásticos (botellas, otros) | - Depositar residuos sólidos en los Tambores de Acumulación Primaria respectivos en cada área de trabajo: - Amarillo para Residuos Domésticos. (RD) - Verde para Residuos No Peligrosos Comercializables, (RNPC) como plásticos, papeles y cartones no contaminados. - Azul para residuos no peligrosos no comercializables (RNPNC). - Rojo para residuos peligrosos no comercializables. (RPNC). - No botar residuos en el camino o en las áreas industriales fuera de los tambores indicados. |

# REGISTROS

| Nombre del Registro | Código | Almacenamiento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medio y/o Lugar de Almacenamiento | Tiempo | Responsable |
|  | P-GFR-XXX-MMS-XX | Papel - Digital | 01 años |  |

| ITEM MODIFICADO | ASUNTO | Participantes | FECHA | Versión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confección procedimiento | Actualización de documento |  |  | 01 |
| Actualización |  |  |  | 02 |

# REFERENCIAS

•	Estándares de control de fatalidad

•	Riesgos críticos

•	Decreto Supremo N° 132 – Reglamento de Seguridad Minera.

- EVALUACIÓN.

Nombre Trabajador: ______________ SAP: ______________ Firma: _________

Fecha: _______________ Puntaje: _____________ Evaluación (%): __________

Nombre Evaluador : _______________SAP: ______________ Firma: _________

Selección múltiple: Indique la alternativa correcta para cada alternativa.

    - Seleccione con un ticket las condiciones previas para la ejecución segura de la tarea

- Debe existir una coordinación formal a través de los siguientes documentos: aviso y orden de trabajo.

- Revisión documentos de seguridad, asegurar de tener todos los permisos de trabajo necesarios, incluyendo los de trabajo en altura, si es necesario. Completar Check-list requeridos y las firmas exigidas para los documentos.

- El requerimiento de la tarea cuenta con Aviso SAP.

- Cuenta con el procedimiento, difundido, evaluado y con todas las firmas de aprobación del documento.

    - ¿Cuál es el número de emergencia al cual debo comunicarme en caso de un accidente o emergencia en Potrerillos?.............................................................

    - ¿Cuál es el EPP específico definido para la tarea?.................................................................................................................................................................................................................

    - Identifique con un ticket todas las condiciones que permiten llevar adelante su labor de manera segura:

      - No existe una desviación de un control crítico.

      - Cuenta con el procedimiento, difundido, evaluado y con firmas de aprobación.

      - Si desarrolla ART completamente, y con todas las firmas exigidas.

      - Está en condiciones físicas y/o emocionales.

      - Se reevaluaron los riesgos al cambiar las condiciones de la tarea.

      - Si existen trabajos en simultáneo y/o interferencias se aseguró la coordinación, comunicación y verificación cruzada con las nuevas medidas de control.

    - Usando la libreta de Controles Críticos indique que riesgos críticos aplican a la tarea

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

    - Usando la libreta de Controles Críticos identifique los controles preventivos  (CP) y mitigadores (CM) para uno de los riesgos críticos mencionados anteriormente.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

    - Indique la forma correcta de levantar manualmente cargas y el límite de peso establecido para carga individual y grupal.

____________________________________________________

____________________________________________________

Carga Máxima Grupal:___________________________________

Carga Máxima Individual: ________________________________

    - Indique que debe hacer si encuentra una condición diferente a la planificada y que modifica la tarea original.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

    - Indique las energías peligrosas presente en la tarea. Donde está presenta esa energía. Como hacer bloqueo de esa energía. Como se hizo la prueba de energía 0 en la que usted debe participar.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

    - Indique cuales son los pasos correctos para la desenergizacion y bloqueo del equipo a intervenir.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

    - Explique brevemente cual es la tarea que desarrollara y cuál es su función en el desarrollo de la tarea. Indique que peligros tiene la tarea y que medidas de control aplicara

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

    - ¿Qué situación o situaciones de emergencia podrías enfrentar en el desarrollo de tu tarea y que pasos debes seguir al presentarse una emergencia?

Situaciones:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Pasos a seguir

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Verdadero O Falso

____   Puedo realizar llamadas desde mi celular mientras se ejecuta la tarea.

____   Puedo tomar evidencia fotográfica en la ejecución de la tarea, si lo requiere.

____   Puedo ver redes sociales mientras ejecuto la tarea.

____ El uso del teléfono mientras se ejecutan las labores puede mejorar la         concentración.

____   Al transitar por el área de trabajo puedo contestar cualquier llamada.